Vyjímky a opravy předpisu ČD V 62

Věstník OPŘ Praha 3/2003

Věc: Zrušení používání přílohy č.10 předpisu V 62

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kubíček   900 - 14909

Ředitel odboru kolejových vozidel DOP zaslal vrchník přednostům DKV a na vědomí ředitelům všech OPŘ dopis č.j. 14/2003-O12/1-Ba ze dne 11.2.2003 v tomto znění:

Na základě vydání nového předpisu Sei 2/410“Předpis pro Centrální vozový informační systém“ ze dne 8.1.2002 č.j. 61767/02-O21 ztratila platnost příloha č. 10 předpisu V 62 „Kódy technických, komerčních a ložných závad (číselník ECI 014, ECI 015)“.

Tuto přílohu již nepoužívejte!

Kódy technických, komerčních a ložných závad používejte pouze podle předpisu Sei 2/410.

Věstník OPŘ Praha  4/2003

Věc: Výjimka z předpisu ČD V 62 ČÁST TŘETÍ, Kapitola II.– Nákladní vozy,písmeno E

Č.j. 60/03-11/3

Zpracovatel: Tučková  900 - 15878

Generální ředitel ČD a.s. vydal “ Výjimka z předpisu ČD V 62 ČÁST TŘETÍ, Kapitola II. – Nákladní vozy, písmeno E” pod č.j. 61.888/02-O12, ze dne 24.3.2003 /zpracovatel Ing. Bachůra  900–32110/, které otiskujeme v plném znění.

Na základě vyhodnocení zkušebního ověřování nových postupů při výběru vozů pro ložení podle č.j. 59.697/02-12 povoluji s platností od 1.5.2003 trvalou výjimku z "ČÁST TŘETÍ, Kapitola II. - Nákladní vozy, písmeno E" předpisu ČD V62 - Provozně technický předpis pro železniční vozy.

Ve stávajícím předpisu ČD V62 zrušte text v "ČÁST TŘETÍ, Kapitola II. - Nákladní vozy, písmeno E" a nahraďte jej novým textem viz příloha č.1 k č.j. 61.888/02-O12. Dále zrušte bez náhrady druhý odstavec čl.111 předpisu V62.

V důsledku této výjimky upravte navazující předpisy ČD řešící tuto problematiku. Zejména  předpis KN 14.

Všechny zúčastněné zaměstnance prokazatelně zpravte. Dotčené přepravce informujte a zajistěte úpravu technologie práce za nově stanovených podmínek.

Generální ředitel Českých drah:

Ing.  Petr  K o u s a l   v.r.

Příloha č.1 k č.j. 61.888/02-O12

E.  TECHNICKÁ  PROHLÍDKA  PŘI  VÝBĚRU  VOZŮ

PRO  PŘEPRAVY  PODLE  PŘEDPISU  D31 a  D33

145.    Výběr vozu pro ložení podle předpisu ČD D31 a ČD D33 se provádí zásadně v obvodu ŽST se stanovištěm vozmistrů. Výběr vozu provede vždy vozmistr.

Pro přepravu vybere zaměstnanec stanice určený k výběru vozů vhodný vůz a oznámí vozmistrovi jeho řadu, číslo, místo, kde je přistaven k prohlídce, druh přepravovaného nákladu a železniční podnik určení. Vozmistr provede technickou prohlídku a uzná-li vůz způsobilým, opatří jej řádně vyplněnými a podepsanými nálepkami 735 1 5345 - K nakládce bez technických závad. Výběr se provádí zásadně bezprostředně před nakládkou.

Zaměstnanec, který přiděluje ve stanici vozy k nakládce jiného zboží než je uvedeno v tomto článku odpovídá za to, že budou použity vozy odpovídající požadovanému druhu přepravy a předpisům Českých drah (KN 1, KN 14, KN 25, JOOP apod.).

146. - 159.	Neobsazeno.

Za správnost ručí Tučková

Změna navazujícího předpisu KN 14 bude publikována v PTV.

Věc: Opatření OPŘ Praha pro hospodaření s doprovodnými osobními vozy pro vojenské přepravy

Zpracovatel: Václav Červenka  900 – 14127

1. Technicko-organizační opatření pro evidenci a hospodaření osobními vozy pro vojenské přepravy v OPŘ Praha.

V obvodu OPŘ Praha nejsou dislokovány žádné osobní vozy pro vojenské přepravy. Vozy jsou zapůjčovány z obvodu OPŘ Pardubice nebo z obvodu OPŘ Ústí n/L.(DKV Č.Třebová nebo DKV Ústí n/L.) Vzhledem k tomu je zapotřebí dodržovat pravidla pro jejich používání.

Na základě rozhodnutí DOP O 11 a O 16 Praha, jsou v DKV Č.Třebová – DOM Pardubice rekonstruovány osobní doprovodné vozy pro vojenské přepravy řady Bt MR s individuálním topením (kamna na spalování hnědého uhlí), které budou dislokovány v  domovské žst. Česká Třebová. Vozy řady By-k a Bp-k budou postupně v průběhu let 2003/2004 rušeny.

2. Přeprava osobních doprovodných vozů

Neobsazené vozy do nakládacích žst. musí být uzamčeny pětkovým klíčem. Vozy musí být vyzbrojeny (hasící přístroj, hygienické prostředky a v závislosti na venkovní teplotě naplněny vodou) dle předpisu ČD D 33 část druhá, kapitola II článek 93, 94, 107.

3. Podmínky předávání osobních vozů určených pro vojenskou přepravu mezi ČD a. s. a voj. útvarem

a) před začátkem přepravy - příprava osobních vozů k přepravě:

- vozy se přepravují zásadně uzamčeny pětkovým klíčem a s vypnutou průběžnou brzdou.

- neobsazené osobní vozy se přepravují na „Průvodku“ 735 1 5369 doplněnou „Průvodním  inventárním listem“.

- chybějící inventář osobních vozů se poznamená „ průvodním inventárním listu“

- na násilně poškozené a chybějící  součásti vozů sepíše zaměstnanec žst./DKV „ hlášenku“

735 1 5 310.

- za předání osobního doprovodného vozu odpovídá za ČD a. s. přednosta žst. nebo zaměstnanec pověřený přednostou žst.

- při předání musí být vyplněný průvodní inventární list, který podepíše zástupce ČD a. s. a velitel převozu

- zaměstnanec pověřený přednostou žst. je hmotně zodpovědný za případné nezaevidované závady

- v kamnech je zásadně dovoleno topit jen hnědým uhlím, používání černého uhlí nebo koksu je přísně zakázáno

- dodržovat v plném rozsahu ustanovení předpisu D 33 část první, kapitola IV článek 42.

b) po ukončení přepravy – dle předpisu ČD D 33,část druhá,kapitola 144 – 150:

- před příjezdem do vykládací žst. uklidí příslušníci převozu (transportu) doprovodné vozy, ve vozech s lokálním vytápěním uhasí oheň a vyčistí topeniště

- ve vykládací žst. předá velitel převozu vyčištěné a do původního stavu uvedené vozy přednostovi žst. nebo jím určenému zaměstnanci podle přiloženého  zápisu v VNL a IL osobních doprovodných vozů

- při poškození osobního vozu sepíše žst. hlášenku 735 1 5310 a zprávu o poškození 735 1 5340, kterou podepíše velitel převozu s uvedením čísla voj. součásti AČR, určený zaměstnanec žst. a vozmistr (je-li přítomen); čitelnou potvrzenou zprávu o poškození 735 1 5 340 obdrží velitel převozu, vystavující žst. a DKV - majitel vozu

- „průvodní inventární list„ v žádném případě nenahrazuje „zprávu o poškození“ 735 1 5340 a „hlášenku“ 735 1 5310.

- v případě nepřítomnosti přednosty žst. zajišťuje všechny výše uvedené povinnosti jím pověřený zaměstnanec

- vozy odesílané zpět do dom. žst. se přepravují zásadně uzamčeny pětkovým klíčem a s vypnutou průběžnou brzdou

4. Ustanovení předpisu ČD V 62

a) část čtvrtá, kapitola II, bod  A čl. 300/310 část B čl. 315/320:

„ Hlášenka “ 735 1 5310 se vyplňuje trojmo – originál se umístí do rozvodné skříně uvnitř vozu. Jeden opis zůstane ve svazku a druhý opis je přílohou „ zpráva o poškození “ 735 1 5340. Nečitelné, přepisované nebo neorazítkované tiskopisy jsou neplatné a musejí být nahrazeny novými.

„ zpráva o poškození“ 735 1 5340 se vyplňuje ve třech výtiscích. První stranu podle předtisku vyplní pověřený zaměstnanec žst. Na druhé straně potvrdí násilné poškození nebo úbytky zodpovědná organizace (vojenský útvar) za poškození.

b) část čtvrtá, kapitola I, bod  C čl. 275/d:

Nálepka 735 1 5313 – ke zjištění závady vozmistrem – takto polepené vozy způsobilé k jízdě se odešlou do nejbližší STP ke zjištění rozsahu poškození.

c) část třetí, kapitola II,bod  E čl. 157:

Nálepka 735 1 5345 – k nakládce bez technických závad – výběr vozu pro přepravy podle předpisů ČD D31, D33.

5. Drážní úřad příloha KV – 499/00 – PROVOZ A OBSLUHA KAMEN (informativně-bude vyvěšeno ve voze vedle kamen)

a) Předtápění vozu

Před zatopením se musí důkladně vyčistit rošt kamen a zajistit jeho pohyblivost. Současně se musí vyčistit od zbytků popele a škváry násypka a spalovací prostor kamen. Na odstranění popele a škváry se nesmí používat železných pák nebo sochorů, ale jen k tomu zhotovených pohrabáčů, aby nedošlo k poškození šamotové vyzdívky kamen nebo dělící příčky spalovacího prostoru, což by vedlo k nadměrnému rozpálení kamen a tím k možnosti požáru ve voze.

K zátopu se použijí třísky a polínka z měkkého dřeva a papír, nebo měkké dřevo a pevný podpalovač (např.PEPO).

Po zapálení a rozhoření uhlí se naplní násypka kamen až po spodní okraj horních dvířek, na to se oboje dvířka uzavřou a regulační klapky obou dvířek se otevřou. Při předtápění a udržování ohně v kamnech musí být stálý dozor.

V kamnech je zásadně dovoleno topit jen hnědým uhlím. Používání černého uhlí nebo koksu je přísně zakázáno!!

Jestli-že se při zatápění zjistí, že šamotová vyzdívka nebo dělící příčka je poškozena, nebo že je poškozen kouřovod hlavně v místě jeho průchodu střechou, musí se vůz polepit, vyřadit z provozu a odeslat do opravy

b) Regulace teploty ve voze

Regulace teploty je ruční. Na horních a spodních dvířkách kamen jsou regulační klapky, kterými se řídí přívod vzduchu ke spalování.

Jestliže na roštu kamen už hoří celá spodní vrstva uhlí, uzavře se regulační klapka spodních dvířek, přičemž regulační klapka na horních dvířkách zůstává otevřena pro přívod vzduchu. Když kamna sálají nadměrné množství tepla, uzavře se horní klapka. Jeli třeba výhřevnost kamen opět zvýšit, otevře se nejprve horní klapka a když je výhřevnost nedostatečná, otevře se přívod vzduch i regulační klapkou spodních dvířek.

Nad zatopenými kamny v rámci regulace teploty ve voze je nutný dozor obsluhy, aby nedošlo k nedokonalému spalování a možnému úniku spalin do vozu.

c) Obsluha kamen za jízdy

Obsluha je zaměřena jen na doplňování kamen uhlím. Před každým novým doplněním (přiložením) se musí rošt řádně pročistit, aby na něm zůstalo jen žhavé uhlí. Topit se smí jen tak, aby v žádném případě nedošlo k rozžhavení kouřovodu nebo vytápěcích kamen. Jestliže k tomuto rozžhavení dojde znamená to, že vyzdívka kamen nebo střední šamotová příčka není v pořádku. V takovém případě se musí nechat oheň vyhasnout a vůz vyřadit z provozu.

d) Ukládání popela – vybírání kamen a popelníku

Při naplnění popelníku během provozu kamen lze popel vysypat do popelnice vedle kamen.  Do popelnice se nesmí ukládat ještě žhavý popel nebo škvára. Popelnice se smí vyprazdňovat na místech k tomu určených.

Závěr: Připomínám dodržování předpisu D 33 při předávání a přebírání osobních doprovodných vozů pro vojenské přepravy tak, aby nedocházelo ke zbytečným finančním ztrátám (v roce 2002 cca 500 000 Kč). Výše uvedené zásady se budou v žst. namátkově kontrolovat a z případných nedostatků důsledně vyvozovat závěry.

Věstník OPŘ Praha 3/2002

Věc: Oprava předpisu V62 - změna definice topného období

Zpracovatel : V.Huptych 900 – 14993

Dnem 28.února 2002 pod čj. 22/02-12/1-Va byla odborem kolejových vozidel vydána změna definice topného období.

Věc : topné období

Služební přepis ČD V62 – Provozně technický předpis pro železniční vozy se v části šesté, čl.417 zabývá předtápěním souprav v topném období.Pro měsíce prosinec,leden a únor stanoví orientační jednotnou dobu 90 minut, pro ostatní měsíce topného období 60 minut.Vysvětlivkou ¹) je topné období

od 1.9. do konce platnosti jízdního řádu.

S přechodem na jiné období platnosti jízdního řádu je nutné předefinovat tuto vysvětlivku. Do vydání změny předpisu, plánované na tento rok, změňte její text na :

„ topné období je od 1.10. do 30.4.„.

Zúčastněné zaměstnance o této vysvětlivce prokazatelně informujte, v předpisu text opravte a uveďte odkaz na čj. tohoto výnosu.

Ředitel odboru kolejových vozidel:

Ing.Václav Sosna