ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Kapitola I

Úvodní ustanovení

1.	Předpis stanoví  pravidla a podmínky provozu, obsluhy, provozního ošetřování, kontroly a údržby pro ZZ používaná na dopravní cestě ČD a v přípojovém provozu jiných drah; dále stanoví vztahy mezi služebními odvětvími zúčastněnými na provozu ZZ.  Předpis v tomto směru rozpracovává pro podmínky na ČD ustanovení Zákona 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších zákonů, Vyhlášky MDS č. 173/1995 Sb. ve znění pozdějších vyhlášek, kterou se vydává dopravní řád drah, Vyhlášky MDS č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah a Vyhlášky MDS č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších vyhlášek, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace.

2.	Předpis je závazný pro organizační složky  ČD a jejich zaměstnance, kteří ZZ používají při obsluze dráhy a řízení drážní dopravy, toto zařízení spravují, udržují a opravují a jejichž působností jsou zajišťovány vnější podmínky činnosti tohoto zařízení. Předpis je závazný také pro ty organizační složky ČD, které s přihlédnutím k němu uzavírají smluvní vztahy ČD s cizími právnickými a fyzickými osobami provádějícími pro ČD jakoukoliv činnost spojenou se ZZ.  Organizační složky ČD, které uzavírají smluvní vztahy s cizími právnickými a fyzickými osobami (dále jen: cizí subjekt), jejichž náplní bude zajišťování provozní obsluhy, provozního ošetřování, servisu apod., musí pro ně tento předpis smluvně zezávaznit.

3.	Pokud jsou v předpisu určeny povinnosti pro přednostu SSZT a přednostu ŽST, mohou být tyto povinnosti přeneseny na jimi určené zástupce. Ustanovení tohoto předpisu platná pro SDC-SSZT se vtahují i na jinak pojmenovaného správce ZZ u SDC.

4.	Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší:

- předpis ČSD T100 ”Provoz zabezpečovacích zařízení”, účinný od  1.7.1980;

- výnos bývalého FMD č.j. 7 985/84-14, 11 ze dne 24.3.1984 ”Výjimka z ustanovení článku 29 předpisu ČSD T100”;

- opatření ředitele odboru sdělovací a zabezpečovací techniky GŘ ČD č.j. 633/93-14-ZV1 ze dne 9. 8. 1993 ”Výnosy FMD vydané v letech 1983 - 1985 - novelizace”, ruší se jen část IV ”Dočasné úpravy zabezpečovacího zařízení”;

- výnos bývalého FMD č.j. 19 214/85-O14 ze dne 19. 10. 1985 ”Výjimka z článku 64 předpisu ČSD T100 pro obvod SSZD”;

- výnos bývalého FMD č.j. 8 759/87-O14, 11 ze dne 30. 3. 1987 ”Předpis ČSD T100 Provoz zabezpečovacích zařízení, výjimka z článku 106”;

- opatření ředitele odboru sdělovací a zabezpečovací techniky GŘ ČD č.j. 873/93-14-ZV3/93 ze dne 1. 11. 1993 ”Výnosy FMD vydané v letech 1986 - 1988 - novelizace”,  ruší se jen část VIII ”Výluky rozvodu 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení”.

- části z opatření generálního ředitele ČD  č.j. 55 128/95-S7/AE-ZV 1  ze dne 4. 1. 1995 ”Úprava pravomocí stanovených předpisy řady T a D/T”,  vztahující se k předpisu ČSD  T100;

- opatření zástupce ředitele sekce technické pro úsek automatizace a elektrotechniky DDC ČD  č.j. 986/95- S7/AE-ZV6 z 26.9.1995 část III ”Ukončování výluky při obnovách výhybek”;

- opatření zástupce ředitele sekce technické pro úsek automatizace a elektrotechniky DDC ČD  č.j. 1335/95-S7/AE, ZV 8 z 23. 11. 1995 ”Opravy a technické prohlídky PZZ typu VÚD”;

- opatření ředitele odboru automatizace a eklektrotechniky DDC ČD č.j. 55 665 z 29. 7. 1997 ”Opatření při poruše snímačů polohy jazyků”;

- opatření vrchního ředitele DDC ČD   č.j. 55902/98-O14-ZV1  ze dne 16. 2. 1998  ”Raznice plombovacích kleští”;

- opatření vrchního ředitele DDC ČD  č.j. 55 758/98-O14-ZV1  ze dne 26. 5. 1998   ”Změna - raznice plombovacích kleští”;

- opatření ředitele O14 DDC ČD č.j. 892/2000-O14 ze dne 20. 12. 2000 ”Zápisy do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení”.

5.	Novelizovaný předpis proti zrušenému předpisu vychází při popisování technických činností na ZZ z pojmu práce na ZZ. Práce na ZZ (viz část druhou předpisu - kapitolu II a část čtvrtou předpisu - kapitolu II) může být vyvolána potřebou údržby (viz část čtvrtou předpisu) nebo odstraněním poruchy (viz část pátou předpisu), opravou, rekonstrukcí, vypnutím starého  nebo zapnutím nového ZZ atp., přičemž práce může být (ale také nemusí být) provázena změnou zabezpečovací závislosti (viz část šestou). V uvedeném smyslu novelizovaný předpis operuje s pojmy vypnutí ZZ, a zapnutí ZZ, údržba ZZ, odstraňování poruchy ZZ jinak, než to bylo obvyklé v předpise zrušeném. V obdobných souvislostech používá nové pojmy jako např.: ”změna závislosti ZZ”, ”oprávněný udržující zaměstnanec”, ”oprávněný zástupce SSZT pro provádění změn závislostí ZZ (zkráceně v předpise označovaný: ZOZ) atd.

U zaměstnanců, jejichž pracovní činnost souvisí s provozem ZZ jen v malém rozsahu (např. strojvedoucí, výhybkář, hradlář, traťmistr) umožňuje novelizovaný předpis převést ta ustanovení , jejichž znalost je pro ně v předpise T100 předepsána, do jiného vhodného předpisu (např. řady Z) a znalost předpisu T100  v předpisech řady Ok 2 pro předmětné pracovní činnosti potom nepožadovat (viz úvod Rozsahu znalosti) a předpis T100 jim nepřidělovat.

6. - 8.  Neobsazeno.

Kapitola II

Vymezení základních pojmů

9.	Kromě pojmů uvedených v dalších částech tohoto předpisu se pro jeho účely  rozumí:

Cyklická výměna a měření výměnných dílů - náhrada výměnného dílu dílem, jehož vlastnosti jsou předepsaným způsobem prověřeny a do termínu další výměny garantovány; je-li to technologicky možné, může jít také o vyjmutí, prověření a opětné vrácení dílu na stejné funkční místo v zařízení.

Doplňující opatření k předpisu pro údržbu zabezpečovacího zařízení - dokument soustavy TNP ČD, schvalovaný ředitelem O14 DDC, který doplňuje nebo upřesňuje ustanovení předpisu pro údržbu ZZ pro jedno ZZ v určitém místě,  nebo  také pro ZZ určitého typu nezávisle na jeho umístění.

Dopravní opatření - opatření k zajištění bezpečnosti železniční dopravy, kterými jsou nahrazeny zabezpečovací závislosti administrativním způsobem podle D1 a D2.

Místní předpis pro údržbu zabezpečovacího zařízení - dokument soustavy TNP ČD, schvalovaný ředitelem O14 DDC, kterým se stanovuje řád preventivní údržby pro konkrétní ZZ, nelze-li z nějakého důvodu (např. z důvodu jeho zvláštní konstrukce) při jeho údržbě v rozhodujícím rozsahu postupovat podle předpisu pro obvyklý druh zařízení.

Kniha prohlídek - kniha sloužící k záznamům o výsledcích prohlídek a měření, přijatých opatřeních a odstranění závad ve smyslu předpisu ČD P1.

Oprava zabezpečovacího zařízení - práce na neprovozovaném ZZ nebo jeho neprovozované části (viz článek 33 b)), při níž se vyměňují díly zařízení za nové nebo regenerované.

Provozní ošetřování zabezpečovacího zařízení -  technické úkony obsluhujícího zaměstnance (eventuálně jiného zaměstnance obsluhovatele ZZ) k zajištění čistoty a funkčnosti příslušných částí obsluhovaného zařízení a péče správce pozemku o prostory, ve kterých se ZZ nachází.

Přednosta stanice - přednosta ŽST, případně přednosta výkonné jednotky nebo vedoucí organizace, která ZZ používá.

Přestavba zabezpečovacího zařízení - práce na neprovozovaném ZZ nebo jeho neprovozované části (viz článek 33 b)), při níž dochází ke změnám v závislostech nebo v použitém konstrukčním typu u daného ZZ, a to v rámci jeho technické úpravy nebo rozšíření, vyvolaných např. změnami kolejiště, druhu ZZ, návěstní soustavy ap.

Staniční deník - kniha (sešit) určená k zapisování závažných sdělení pro pokračování činnosti jiné pracovní směny spolu s údaji o zahájení a ukončení, případně předání a převzetí služby.

Vlaková přestávka - doba, kdy v obvodu dotčeném pracemi na ZZ nejezdí vlaky ani se neprovádí posun, nebo kdy lze dopravní provoz uskutečňovat při normální obsluze ZZ mimo obvod dotčený pracemi na ZZ.

Výhybka - kromě základního významu podle TNŽ 01 0101 se pro účely tohoto předpisu  v případě jízdní cesty rozumí také kolejová křižovatka s PHS, případně i výkolejka či jiné podobné zařízení v koleji, jehož poloha je ZZ pro dotyčnou jízdní cestu kontrolována.

Vypnutí ZZ - odstranění závislostí ZZ ve stanoveném rozsahu.

Zabezpečovací zařízení provozované (zapnuté) - zařízení, jehož zabezpečovací závislosti jsou využívány k zajištění bezpečnosti železniční dopravy.

Zabezpečovací zařízení neprovozované (vypnuté) - zařízení jehož zabezpečovací závislosti se neuplatňují pro železniční dopravu, neprovozovaná (vypnutá) může být i jen část ZZ.

Závislost ZZ - závislost poskytovaná ZZ k zajištění bezpečnosti železniční dopravy.

Zapnutí ZZ  - obnovení původní závislosti nebo aktivace nově zřízené závislosti (nově vybudovaného ZZ).

Vypnutí napájení ZZ - odpojení ZZ od zdroje napájení nebo napěťová výluka systému pro napájení zabezpečovacího zařízení; závislosti poskytované ZZ sice nejsou vypnuté, ale nelze je k zajištění bezpečnosti železniční dopravy v plném rozsahu využít.

Záznamník poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení (dále jen Záznamník) - kniha s pevnou vazbou a číslovanými stranami (tiskopis ČD 735 1 6516). Slouží k předepsanému potvrzování provozuschopnosti zařízení ve vazbě na okolnosti, které ji mohou ovlivňovat.

10.	Vysvětlení dalších pojmů použitých v tomto předpise  a výběr  pojmů z TNŽ 01 0101 se vztahem k tomuto předpisu jsou uvedeny v příloze 17.

11. - 14.  Neobsazeno.

Kapitola III

Oprávněnost k obsluze

15.	ZZ smí obsluhovat pouze zaměstnanci ve službě splňující podmínky odborné způsobilosti, které stanoví předpisy ČD D2 a ČD Ok2.

16.	Zaměstnanci služebního odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky smějí při údržbě, prohlídkách, úpravách a zkouškách provozovaného ZZ provádět obsluhovací úkony jen v rozsahu povolení příslušného obsluhujícího zaměstnance.

17. - 21.  Neobsazeno.

Kapitola IV

Provozní ošetřování zabezpečovacího zařízení

22.	Zaměstnanci určení SŘ nebo obsluhovacím řádem pečují:

- o vnější čistotu stavědlových přístrojů a ostatních ovládacích a indikačních částí ZZ,

- o snížení fyzické námahy při obsluze mechanicky ovládaných částí ZZ (čistění a mazání určených kluzných částí mechanických přestavníků, závorníků, drátovodů apod., udržování  dostatečného volného prostoru kolem pohyblivých částí ZZ a částí s nimi spojených),

- o noční návěsti mechanických návěstidel jednoramenných, dvouramenných, seřaďovacích, mechanických předvěstí, uzávěr koleje a výkolejkových návěstidel (čištění skel, svítilen, lamp, výměna žárovek, určených pojistek apod.).

Podrobnosti provozního ošetřování  (rozsah, lhůty, postupy ap.) stanoví předpisy ČD pro obsluhu ZZ nebo jiné TNP ČD.

23.	 Správce pozemku zajistí (vůči nájemci smluvně) odstraňování překážek, které brání přístupu k částem ZZ, jeho udržování, vizuální kontrole a spolehlivé funkci, nebo které se mohou stát příčinou jeho ohrožení.

24.	Provozní ošetřování se nepovažuje za práci na ZZ ve smyslu kapitoly VI v této části předpisu. Povinnost provést podle charakteru prováděného provozního ošetřování potřebná pracovně bezpečnostní opatření dle předpisu ČD Op16 nebo ZDD, nebo i související dopravně bezpečnostní opatření, není tímto ustanovením dotčena.

25. - 26.  Neobsazeno.

Kapitola V

Dozor na obsluhu

27.	Přednosta stanice a jím určení zaměstnanci dozírají na správnou obsluhu, funkci a na provádění provozního ošetřování ZZ. Ověřují, že zjištěné závady ve funkci a stavu ZZ  jsou oznamovány oprávněným udržujícím zaměstnancům.

28.	Na správnou obsluhu a provozní ošetřování ZZ dozírá rovněž přednosta SSZT a jím určení zaměstnanci SSZT.

Zjistí-li tito zaměstnanci nebo udržující zaměstnanci závady v obsluze ZZ nebo v jeho provozním ošetřování, poučí na pracovišti přítomné obsluhující zaměstnance o správné obsluze (provozním ošetřování) ZZ. V případě závažné nebo opakující se závady v obsluze ZZ nebo v jeho provozním ošetřování, jsou povinni napsat zjištěnou skutečnost do Záznamníku a vyrozumět přednostu stanice a udržující zaměstnanec vyrozumí svého nadřízeného; ti jsou povinni zajistit odstranění zjištěných závad.

29. - 31.  Neobsazeno.

Kapitola VI

Oprávněnost k pracím na zabezpečovacím zařízení

32.	Práce na ZZ smí konat pouze zaměstnanec, který vykonáním předepsaných zkoušek prokázal požadovanou odbornou způsobilost k druhu práce na ZZ podle článku 33 v obvodu své působnosti.

Obvod působnosti zaměstnanců pro práce na ZZ ve správě výkonných jednotek DDC určuje přednosta SSZT. Určením obvodu se rozumí prostorové vymezení pracovního obvodu, druhu práce, druhů zařízení a rozsahu činností. Rozsah určení je vymezen i časově a může být přednostou SSZT kdykoliv omezen nebo zrušen.

Zaměstnanec SSZT prokazuje své určení k pracím na ZZ služebním průkazem. Je plně odpovědný za to, že bude práci provádět jen v rozsahu svého určení a oprávnění.

V případě prací cizího subjektu na ZZ musí smlouva řešit vymezení obvodu působnosti a odborné způsobilosti.

33.	Prací na ZZ se rozumí:

- práce na provozovaném zabezpečovacím zařízení

- jsou práce, při kterých se ověřuje a obnovuje schopnost zařízení zajišťovat bezpečnost železniční dopravy: preventivní údržba, odstraňování poruch, výměny dílů, prohlídky, zkoušky, měření ap. Patří sem i změny závislostí podle části šesté a sedmé.

- Je-li při práci zasahováno do zabezpečovacích závislostí, smí být konána pouze za vlakové přestávky nebo za odpovídajícího dopravního omezení nebo zajištění bezpečnosti železniční dopravy jiným způsobem.

- Součástí prací na provozovaném ZZ je též ověření kvality provedené práce a zachování funkčních vlastností zařízení.

- práce na neprovozovaném zabezpečovacím zařízení

- jsou práce na tomto zařízení nebo jeho funkčních celcích, které nejsou v daném období provozně  využívány k zajišťování bezpečnosti železniční dopravy: výstavba, montáž, opravy a po nich následující prohlídky, zkoušky a měření prováděné dodavatelem těchto prací před přejímkou pro provozní využívání.

- práce v blízkosti provozovaného zabezpečovacího zařízení

jsou práce na jeho vymezených částech, které v daném období nezajišťují bezpečnost železniční dopravy, ale jsou v blízkosti částí, které zajišťují bezpečnost železniční dopravy.

34.	 Udržující zaměstnanec ve smyslu tohoto předpisu (viz příloha 2) je zaměstnanec SSZT určený jejím přednostou k provádění údržby na konkrétním ZZ. Těmito zaměstnanci jsou:

- oprávněný udržující zaměstnanec (viz článek 35),

- seznámený udržující zaměstnanec (viz článek 38).

35.	Oprávněný udržující zaměstnanec smí samostatně provádět práce podle článku 33a) a změny závislostí ZZ podle článku 295a); proto je oprávněn určovat dopravnímu zaměstnanci, ve kterých případech není ZZ schopno zajišťovat bezpečnost železniční dopravy, nesmí být k tomu účelu používáno, a musí se zavést dopravní opatření.

Oprávněný udržující zaměstnanec smí pod vedením určeného zástupce SSZT provádět na provozovaném ZZ i práce podle článku 295b).

Oprávněným udržujícím zaměstnancem SSZT je:

- pro práce s oprávněním k zásahům do závislostí ZZ zajišťovaných také prostřednictvím elektrických obvodů - návěstní mistr,

- pro práce nevyžadující oprávnění k zásahům do závislostí ZZ zajišťovaných prostřednictvím elektrických obvodů - návěstní dozorce.

36.	Pod vedením a dozorem oprávněného udržujícího zaměstnance smí práce podle článku 33a), 33c) provádět také seznámení udržující zaměstnanci. Jejich práce podle článku 33a), 33c) pod dozorem se koná za trvalé přítomnosti oprávněného udržujícího zaměstnance, který je odpovědný, že při ní nedojde k nežádoucím zásahům do závislostí ZZ.

37.	Přejímku dočasně neprovozované části ZZ pro provozování po opravě provedené cizím subjektem na základě smluvního vztahu smí provádět zaměstnanec k tomu pověřený přednostou SSZT za jím stanovených podmínek (alespoň oprávněný udržující zaměstnanec).

38.	Seznámený udržující zaměstnanec je zaměstnanec, který pro práce podle článku 33c) je seznámen se ZZ obecně i konkrétně natolik, že zná místa, kde se zabezpečovací závislosti uskutečňují a vyvaruje se jejich neúmyslného narušení. Přístup k těmto místům mu vzhledem k jeho seznámení nemusí být znemožněn. Nesmí být pověřen samostatnou prací podle článku 33a) ani prohlídkami, zkouškami a měřeními po pracích podle článku 33b). Seznámeným udržujícím zaměstnancem je dělník pro zabezpečovací zařízení.

39.	Jiné osoby než uvedené v článku 35 nesmí být pověřeny samostatnou prací podle článku 33a). Smí být pověřeny pracemi podle článků 33b) a 33c), při kterých jim je zakázán  přístup k místům, kde se závislosti ZZ uskutečňují. Musí být poučeny o důvodech tohoto zákazu a o způsobu vymezení pracoviště. Za vymezení jejich pracoviště odpovídá oprávněný udržující zaměstnanec.

Těmito ostatními osobami smějí být i pracovníci cizích subjektů které na základě smluvního vztahu provádějí dodavatelskou činnost, a výsledek jejich práce je předmětem přejímky 
SDC-SSZT v zastoupení zaměstnancem určeným přednostou SSZT.

40.	Zaměstnanec při výcviku pro údržbu ZZ  smí zařízení udržovat jen za přímého dozoru a odpovědnosti oprávněného udržujícího zaměstnance, kterému byl přidělen. Podmínky dozoru jsou stejné, jako podle článku 36.

Zaměstnanec v zácviku pro údržbu ZZ smí pracovat jen pod dohledem oprávněného udržujícího zaměstnance. Zaměstnanec vykonávající dohled vydá pro práci na závislostech ZZ zacvičovanému pokyny odpovídající  dovednosti zacvičovaného. Podle potřeby kontroluje způsob a výsledky prováděné práce a dohlíží na vyžádání a svolení k odvolání bezpečnostních opatření. Zacvičovaný je povinen oznámit dohlížejícímu ukončení práce a za výsledky své práce je plně odpovědný.

41.	Před určením jiného obvodu působnosti udržujícího zaměstnance se musí přednosta SSZT přesvědčit, zda zaměstnanec splňuje podmínky podle článku 32.

To platí i v případech, kdy výstavbou nebo přestavbou ZZ vznikl nový nebo se změnil původní způsob údržby ZZ.

42.	V případě pověření cizího subjektu k provádění správy ZZ na základě smluvního vztahu s ČD musí být tento subjekt smluvně vázán k dodržování povinností vyplývajících z platných znění zákona č. 266/1996 Sb., prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a dokumentů soustavy TNP ČD.

43. - 46.  Neobsazeno.

Kapitola VII

Dozor na údržbu

47.		Přednosta SSZT a jím určení zaměstnanci dozírají na údržbu ZZ a kontrolují správnou činnost a stav těchto zařízení. Současně kontrolují i včasnost odstraňování poruch na ZZ a uplatňování dopravních opatření a dodržování podmínek bezpečnosti práce.

48.	Přednosta stanice a jím určení zaměstnanci se přesvědčují při svých kontrolách o včasnosti odstraňování poruch na ZZ a případné závady projednávají s přednostou SSZT; dále se přesvědčují, zda jsou při pracích na ZZ učiněna potřebná dopravní opatření.

49. - 52.   Neobsazeno.

Kapitola VIII

Dokumentace o zabezpečovacím zařízení

53. 	Skutečné provedení ZZ musí odpovídat schválené technické dokumentaci. Platnost schvalovacích doložek nesmí být dalšími úpravami dokumentace zpochybněna. SSZT nesmí připustit provozování ZZ bez odpovídající schválené technické dokumentace. Schválení se na dokumentech vyjadřuje schvalovací doložkou schvalovatele.

Pro schvalování uvnitř ČD jmenuje ředitel O14 DDC zaměstnance odpovědné za správné prověření, schválení a archivaci schvalované dokumentace, v případě zaměstnanců DLZT na návrh ředitele TÚDC. Smlouvou s cizím subjektem musí být zajištěno, že ZZ nebude převzato bez jednoznačného vyjádření schválení technické dokumentace a jejích případných změn odpovědným zástupcem cizího subjektu (výrobcem, konstruktérem, projektantem, popř. dodavatelem).

Změny ZZ smí být prováděny až po schválení změn platné technické dokumentace. Změna technické dokumentace musí být specifikována jednoznačným vyjádřením odchylek od platné technické dokumentace.

Způsob dodržení těchto zásad v případě technické dokumentace uložené a předávané na paměťových médiích v digitalizované podobě stanoví příslušné dokumenty TNP ČD (viz Související předpisy a normy).

KSUaTP ověřenému a zavedenému do používání ve smyslu opatření VŘ DDC (čj. 56 731/96-S14 ve znění pozdějších opatření) musí odpovídat skutečné provedení všech jím koordinovaných technických zařízení.

Poznámky:

- Viz definici KSUaTP v příloze 17.

- KSUaTP je technickou dokumentací nejen ZZ, ale i trakčního zařízení, elektrického silového zařízení, železničního svršku apod., a musí být k disposici udržujícím zaměstnancům odvětví spravujících uvedená zařízení. Za to odpovídá správce určený VP SDC (viz uvedené opatření VŘ DDC).

54.	Pro každé ZZ musí být vedena technická dokumentace skutečného provedení. Souprava této dokumentace obsahuje (v závislosti na druhu zařízení apod.) následující části:

- polohopisný výkres nebo situační schéma,

- závěrová tabulka, případně tabulka přejezdu,

- soubor schémat přehledových, obvodových a zapojovacích,

- dokumentace použitého programového vybavení u elektronických ZZ .

Používá-li ZZ kolejové obvody, musí být k dokumentaci skutečného provedení ZZ připojeno KSUaTP.

Dokumenty podle bodů a), b) a jejich změny schvaluje určený orgán DDC ve spolupráci s DOP (DOP neschvaluje tabulku přejezdu, není-li součástí závěrové tabulky); dokumenty podle bodu c), d) a jejich změny schvaluje odpovědný zástupce projektové organizace, respektive dodavatele, a schválení doplňuje prohlášením o shodě se schváleným typem zařízení. Změny v dokumentech podle bodu c), vyjadřující změny závislostí ZZ, pokud je neschvaluje odpovědný zástupce projektové organizace, respektive dodavatele, schvaluje určený orgán DDC. Schvalovacím orgánem DDC je zpravidla O14, pokud v určených případech není tato pravomoc přenesena na ÚOJ DDC (např. TÚDC-S14/DLZT) nebo VJ DDC (např. SDC-SSZT).

Podrobnosti o vedení technické dokumentace skutečného provedení ZZ a schvalování této dokumentace uvnitř ČD jsou uvedeny v příloze 4.

Pokud pro některé technické provedení ZZ stanoví TNP ČD jiný druh dokumentu, než se uvádí v prvním odstavci, kterým se dokládá skutečné provedení zařízení, musí se takový dokument do příslušných souborů dokumentace zařadit. Dotyčné TNP ČD musí předepisovat způsob pokrytí záruk správci zařízení vyplývajících ze schválení dokumentu a jeho případných změn.

Poznámka:

V případě jednoduchých staničních ZZ nahrazuje dokumentaci podle bodů  a), b) dokumentace podle čl. 342.

55.	Neobsazeno.

56.	Veškeré soubory dokumentace odvozené od schválené technické dokumentace musí odpovídat skutečnému stavu daného zařízení. Při zjištění neshody skutečného stavu ZZ se schválenou technickou dokumentací musí přednosta SSZT zajistit uvedení ZZ do stavu shodného s touto dokumentací. Přednosta SSZT odpovídá za shodu souboru dokumentace o ZZ se schválenou technickou dokumentací a se skutečným stavem. Tato shoda musí být v uvedených souborech dokumentace jím nebo určeným jeho zástupcem potvrzena. Podrobnosti stanoví příloha 4.

Dokumentace o ZZ v provozním užívání musí být v řádném fyzickém stavu (tj. dokumentace nesmí být nadměrně opotřebená, musí být čitelná ap.). Změny technické dokumentace s dopadem na aktuálnost některého souboru odvozené dokumentace se musí do něho promítnout nejpozději se zprovozněním změny ZZ. Neplatná dokumentace nebo neplatné části dokumentace musí být zřetelně a nepochybně označeny jako neplatné, a to i v případě okamžitého odebrání  z provozního užívání. Tento postup musí být dodržen i při výlukách, přestavbách, uvádění do provozu apod. Předání aktuální, případně odebrání již neaktuální, dokumentace pro obsluhu musí předcházet změně obsluhy.

Přednosta SSZT a jím určení zástupci kontrolují stav souprav souborů dokumentace o ZZ a odstraňování zjištěných nedostatků.

57.	Pokud je některá dokumentace o ZZ přílohou ZDD, musí být do ní zařazena způsobem, který umožňuje kontrolu její úplnosti (číslování stran, uvedení počtu stran na titulním listu, seznam obsahu ap.). Za stav dokumentace o ZZ zařazené v ZDD odpovídá přednosta stanice. Aktuální podklady pro její vyhotovení a soubory k přímému zařazení poskytuje přednosta 
SDC-SSZT bezplatně. Opakované poskytnutí týchž podkladů nesouvisící s aktualizací jejich obsahu se děje za úhradu.

58.	Předávání a přebírání souprav dokumentace (i jednotlivých částí nebo výkresů) se musí provádět způsobem prokazatelným i s časovým odstupem (datum, předmět přejímky, 
odevzdávky, zúčastněné osoby, podpisy, ap.) .

59.	Dokumentace skutečného provedení ZZ se uplatňuje v následujících souborech dokumentace o ZZ, které slouží:

- ke specifikaci druhu, typu a uspořádání zařízení, jeho hlavních funkčních vlastností, dopravního programu a způsobu obsluhy - dokumentace pro obsluhu,

- k dokumentování událostí a stavů zařízení při jeho provozování (obsluze, údržbě, poruchách, apod.) - dokumentace o provozu,

- ke specifikaci technického provedení zařízení, jeho parametrů, podmínek jeho provozování a technologie jeho udržování - dokumentace pro údržbu,

- pro správu zařízení včetně prokázání provozní způsobilosti zařízení a jeho obecného technického stavu - dokumentace pro správu,

- k dokumentování činností při údržbě (opravách, apod.) zařízení a k prokázání plnění řádu preventivní údržby zařízení - dokumentace o údržbě.

Popis jednotlivých souborů dokumentací uvádí příloha 3 (netýká se mobilní části VZ - viz předpis ČD T108).

60.	Na stanovišti obsluhy musí být k dispozici:

- dokumentace pro obsluhu konkrétního zařízení (podle přílohy 3 - část A),

- Záznamník *),

- vztažné záznamy v jiné dokumentaci (např. v Dopravním deníku, Telefonním zápisníku, Knize prohlídek, vedeném nebo uloženém na tomto stanovišti).

Za kompletnost a předávku dokumentace při předávce služby odpovídá obsluhující zaměstnanec.

*) 	je-li ZZ vybaveno pamětí technických záznamových zařízení  musí být k obsahu pamětí umožněn přístup v rozsahu vydaných oprávnění

61.	Vedoucí udržovacího okrsku odpovídá za to, že u konkrétního provozovaného zařízení  je k dispozici následující dokumentace:

- dokumentace pro údržbu podle přílohy 3 - část C, odstavce b) až f),

- zpráva o výchozí a poslední pravidelné revizi elektrického zařízení,

- Plán údržby a k němu příslušný Seznam prací pro plán údržby nebo Výpis činností pro plán údržby,

- Záznamník v případě, že v místě zařízení není pracoviště obsluhy,

- tiskopisy se záznamy o měřeních a zkouškách (viz článek 72), případně jejich ekvivalenty pořizované pomocí výpočetní techniky a diagnostických zařízení.

Při událostech uvedených v předpise ČD D17 musí oprávněný udržující zaměstnanec u elektronického ZZ včas učinit předepsaná opatření k zabránění ztráty nebo přepsání dat na médiích evidujících provozní stavy a obsluhu ZZ a pořídit výpis obsahu pamětí záznamových zařízení.

Při ukládání dokumentace musí být dbáno zásad požární bezpečnosti podle TNŽ 34 2612.

62.	Vedoucí udržovacího okrsku odpovídá za to, že na pracovišti v sídle udržovacího okrsku jsou k disposici v rozsahu nutném k výkonu činnosti udržujících zaměstnanců vztažné služební předpisy ČD a další TNP, návody a předpisy výrobců a další dokumentace a literatura pro čerpání znalostí o udržovaných zařízeních a o zařízení s nimi souvisejících. Rozsah přidělování výše uvedených dokumentů jednotlivým zaměstnancům do osobního užívání a skupině zaměstnanců do společného užívání, a dále místo a způsob jejího uložení, stanovuje přednosta SDC-SSZT s přihlédnutím k rozsahu znalosti pro pracovní činnost dotyčných zaměstnanců.

63.	Na pracovištích údržby, kde dochází ke střídání zaměstnanců, zajišťujících podle rozvrhu služby obsazení udržovacího nebo pohotovostního stanoviště  zapisují vedoucí směny sdělení závažná pro pokračování činnosti jiné pracovní směny spolu s údaji o zahájení a ukončení, případně předání a převzetí služby do ”Staničního deníku”. Zápis o předání služby podepíše zaměstnanec při zahájení, ukončení případně odevzdávce a převzetí služby.

64.	U vedoucího návěstního mistra a vrchního návěstního mistra musí být dostupné především:

- denní přehled událostí při provozu zařízení ve svěřeném obvodu,

- denní přehled o pracovní činnosti své a bezprostředně podřízených zaměstnanců,

- přehled o plnění Plánů údržby u jednotlivých udržujících zaměstnanců (jen u vedoucího návěstního mistra) a okrsků,

- přehled o plnění plánu prohlídek a kontrol zařízení souvisejících s povinnostmi správce ZZ,

- rozvrhy pohotovostí a obsazení pracovišť s nepřetržitou službou,

- dokumentace určená k archivování (jen u vedoucího návěstního mistra).

65.	Záznamníky se vždy zřizují a ukládají na  pracovištích obsluhy ZZ (u výpravčího nebo jiného obsluhujícího pracovníka, např. signalisty, hradláře, závoráře). Dodává je VJ, jejíž zaměstnanci ZZ obsluhují.

Není-li v místě zařízení zřízeno trvalé pracoviště obsluhy (např. u PZS, návěstidla automatického bloku nebo automatického hradla), uloží se Záznamník přímo u zařízení (v reléové skříni, domku, místnosti apod.). Dodává jej vedoucí návěstní mistr.  Místa uložení Záznamníku u zařízení stanovuje vedoucí návěstní mistr  podle potřeb údržby a eviduje je.

66.	Náhrada Záznamníku jinými technickými prostředky je možná jen za předpokladu, že údaje v rozsahu Záznamníku budou poskytovány prokazatelně a uchovány po dobu podle článku 67.

67.	Popsané Záznamníky se ponechají na místě (spolu s novými) nejméně 6 měsíců od posledního zápisu a potom (nejpozději do konce roku, v němž skončila uvedená šestiměsíční lhůta) se archivují po dobu minimálně 5 let na okrsku vedoucího návěstního mistra. Archivovaný Záznamník musí být k disposici pro následující prohlídku ZZ s nejdelší časovou lhůtou.

68.	Plán údržby je časový rozpis všech udržovacích prací preventivní údržby, jejichž vykonání na konkrétním zařízení je předepsáno předpisy ČD řady T pro údržbu ZZ k zachování provozuschopného stavu ZZ a předpisem ČD T300 s ohledem na kategorii provozního zatížení trati nebo obvodu stanice, kde se dotyčné zařízení nachází. Současně se v plánu údržby eviduje jeho plnění.

69.	Plán údržby se zpracovává pro všechna zařízení příslušného udržovacího okrsku, zpravidla pro období jednoho roku. Termíny údržby se plánují ve shodě s časovými lhůtami (počty kalendářních dnů) stanovenými v předpisu ČD T260. Plán údržby musí být dostupný na okrsku údržby, tj. u vedoucího návěstního mistra a na pracovištích jím řízených udržujících zaměstnanců. Po naplnění plánu údržby se tento ukládá (včetně součástí podle článku 70) na okrsku po dobu pěti let.

70.	Plán údržby může být sestaven a veden buď ručně vyplněním tiskopisu (viz příloha 1- část A, část B) nebo pomocí výpočetní techniky podle zavedeného programu.

Ruční sestavení Plánu údržby se provádí vyplněním tiskopisu ČD 735 1 6601 Plán údržby (viz příloha 1- část A) nebo formou zjednodušeného  Plánu údržby (viz příloha 1 - část B), v tomto případě musí být jeho součástí Seznam prací pro Plán údržby (viz příloha 1 - část C).

Při sestavení Plánu údržby pomocí výpočetní techniky se Plán údržby vygeneruje ve formě kalendářního plánu vycházejícího ze zjednodušeného Plánu údržby. Jeho součástí je Výpis činností obsahující informace podle přílohy 1 - část E.

71.	Plán údržby a Seznam prací pro plán údržby schvaluje přednosta SSZT nebo jím pověřený zaměstnanec ve funkci nejméně vrchní návěstní  mistr.

72.	Dokladem o provozuschopnosti ZZ po provedené preventivní údržbě je záznam v Záznamníku doplněný u měření a zkoušek záznamem v zavedeném tiskopisu. Vzory těchto tiskopisů uvádějí předpisy pro údržbu ZZ; pro specifické účely může tiskopis zavést přednosta SSZT. Vyplněné tiskopisy se archivují stejně jako Záznamník. To platí i pro jejich ekvivalenty vytvořené výpočetní technickou nebo diagnostickým zařízením a pro ”Knihy měření” popsané v následujícím odstavci.

Zavedené tiskopisy, seznam prací pro plán údržby a potvrzovací údaje o jeho naplňování lze modifikovat a sloučit do tzv. ”Knihy měření”, kterou pro konkrétní zařízení schválí přednosta SSZT.

73.	Dokumentace skutečného provedení ZZ smí dočasně obsahovat vyjádření změn oproti předchozímu stavu zaznamenané žlutou (zrušené části) a červenou (nové, změněné části) barvou. Každá takto provedená změna musí být na opraveném výkrese doprovázena červeně psanými údaji o tom kdo, kdy a z jakého důvodu (např. oprava kresličské chyby, odstranění chyby zapojení)  změnu provedl, zakreslil, jeho jméno a vlastnoruční podpis. Při vícenásobných změnách musí údaje obsahovat i  specifikaci obvodů, jichž se provedená změna týká.

Dokumentace obsahující změny vyjádřené barevně (vyjma dokumentace dočasných úprav podle přílohy 5) nebo dokumentace opotřebovaná či poškozená musí být co nejdříve, nejpozději do jednoho roku, nahrazena dokumentací neopotřebenou a bez barevných oprav 
(tj. se zakreslením změn a oprav definitivním způsobem). Za včasnou výměnu dokumentace odpovídá přednosta SSZT.

Lhůta smluvně sjednaná s dodavatelem k dodání definitivní dokumentace (tj. bez barevných změn a oprav) po uvedení zařízení (nebo jeho rekonstrukce, úpravy ap.) do provozu nesmí být delší než půl roku.

74.	Přílohy SŘ, tj. závěrové tabulky a související polohopisné výkresy a situační schémata ZZ apod., musí obsahovat schvalovací doložky oprávněných organizačních útvarů ČD nebo potvrzení přednosty SSZT o shodě tohoto výtisku se schváleným výtiskem. To platí i pro jiné soubory ZDD, v nichž jsou  zmíněné dokumenty zařazeny.

75.	Kontrola stavu dokumentace pro obsluhu zařízení v částech dodávaných SDC-SSZT, dokumentace o provozu zařízení, dokumentace o údržbě zařízení a dokumentace u zařízení
je součástí komplexní prohlídky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení podle vyhlášky č. 177/1995 Sb. a části čtvrté tohoto předpisu.

76. - 90.   Neobsazeno.