ČÁST DRUHÁ

VÝHYBKY A JEJICH ZABEZPEČENÍ

Kapitola I

Způsoby zabezpečení výhybek

91.	Výhybka je nezabezpečená pro danou jízdu, jestliže není prostřednictvím žádného z technických prostředků uvedených v Tabulce 1  a ve smyslu článku 92 závislá na technickém prostředku povolení této jízdy (zpravidla na návěstidle).

Nezabezpečená výhybka se smí pojíždět rychlostí nejvýše 40 km.h-1  proti hrotu a nejvýše 60 km.h-1 po hrotu. Má-li nezabezpečená výhybka samopřestavitelný přestavník, smí být ve všech směrech jízdy přes výhybku, tj. proti hrotu i po hrotu pojížděna rychlostí nejvýše 40 km.h-1.

Výhybka se samopřestavitelným přestavníkem se v důsledku převedení do režimu ručního přestavování stává výhybkou nezabezpečenou; zabezpečenou výhybkou ve smyslu článku 92 může být jen v režimu samovratného přestavování.

Poznámka:

Případy, kdy musí být výhybka opatřena výměnovým zámkem stanovuje předpis ČD P1, čl. 11.

92.	Výhybka je zabezpečená, jestliže je výhybkou pojížděnou nebo odvratnou v zabezpečené jízdní cestě a  jízda je dovolena technickým prostředkem*)  závislým na jejím uzavření**) a její poloze prostřednictvím zařízení podle Tabulky 1.

Jde-li o zabezpečenou výhybku se samopřestavitelným přestavníkem, smí být pojížděna proti hrotu rychlostí nejvýše 60 km.h-1, po hrotu po odlehlém jazyku rychlostí nejvýše 40 km.h-1, po hrotu po přilehlém jazyku rychlostí nejvýše 60 km.h-1.

*) 	Návěstidlo výhybky se samopřestavitelným přestavníkem není technickým prostředkem dovolujícím zabezpečenou jízdu.

**)	Uzavřením se zabraňuje předčasně zrušit zajištění přestavitelných částí výhybky, provedené technickými prostředky podle Tabulky 1,  a obsluhou změnit jejich polohu. Podrobněji viz TNŽ 34 2620: 2002.

93.	Obsluha a zajištění přestavitelných částí výhybky jsou provázeny povinnostmi obsluhu-jících zaměstnanců pověřených dohledem na výhybky. Povinnosti obsahuje příloha 13.

94.	Výhybky, vyjma výhybek se samopřestavitelným přestavníkem a výhybek v  zabez-pečovacím zařízení přechodných stavebních postupů nebo provizorních stavů (např. po nehodách), musí mít takové zabezpečení, aby na tratích s rychlostí vyšší než 60 km.h-1 nebyla omezena v hlavních kolejích traťová rychlost. U nových staveb platí TNŽ 34 2620.

Tabulka 1

Zabezpečení výhybek

| Poř. číslo | Pro rychlost proti hrotu nejvýše ( km.h-1) | Pro rychlost po hrotu nejvýše ( km.h-1) | Technický prostředek zabezpečení výhybek 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 120 | - přídržný výměnový zámek 5) - odtlačný výměnový zámek 5) - přídržný elektrický výměnový zámek 5) - odtlačný elektrický výměnový zámek 5) - mechanický přestavník 2) 3) 5) - elektrický přestavník bez kontroly polohy jazyků |
| 2 | 80 | 120 | - mechanický závorník 5) - uzamykatelný závorník 5) - elektrický přestavník I 4) s kontrolou polohy jazyků |
| 3 | 120 | 120 | - přídržný výměnový zámek a odtlačný výměnový zámek 5) 7) - mechanický nebo uzamykatelný závorník a stojanový zámek 5) - mechanický nebo uzamykatelný závorník a odtlačný výměnový zámek 5) 7) - mechanický přestavník 2) 3) 5) a mechanický závorník 5) 7) - elektrický přestavník I 4) s kontrolou polohy jazyků a elektromagnetickým závorníkem - elektrický přestavník II 6) s kontrolou polohy jazyků |
| 4 | 160 | 160 | - elektrický přestavník II 6) s kontrolou polohy jazyků a snímače vícebodové kontroly polohy jazyků |

1)	Obvyklé druhy venkovních zabezpečovacích zařízení nebo jejich kombinace k dosažení potřebné kvality
		závislosti mezi výhybkou a návěstidlem.

2)	Netýká se samopřestavitelného přestavníku (viz články 91, 92).

3)	Vyjma případů, kdy se mechanický přestavník za technický prostředek zabezpečení výhybky nepovažuje 
		(viz článek 95).

4)	 Přestavníky s jmenovitou přídržnou sílu nižší než 7 kN, např. konstrukce předcházející typové řadě EP 600.

5)	 Viz však článek 96 o rychlostech pojíždění výhybky v závislosti na metodách zjišťování jejího rozřezu.

6)	 Přestavníky s jmenovitou přídržnou sílou větší nebo rovnou 7 kN, např. přestavníky typové řady EP 600.

7)	 Jen v kombinaci s výhybkovým závěrem s postupným chodem jazyků.

95.	Ústředně přestavovaná výhybka s mechanickým přestavníkem, která je pojížděna vlaky proti hrotu nebo je pro jízdy vlaků výhybkou odvratnou, musí být opatřena též závislostí prostřednictvím mechanického závorníku bez ohledu na rychlost:

- jde-li o výhybku sjednocené soustavy s úhlem odbočení vyjádřeným poměrem 1 : X , kde X ³ 12, nebo jde o starší konstrukci s úhlem odbočení 5° a menším,

- jde-li o výhybku křižovatkovou s pérovými jazyky a drátová táhla k přestavníku jsou delší než 100 m,

- jsou-li drátová táhla k přestavníku delší než 250 m (netýká se výkolejky),

- má-li trojpolohový přestavník.

Seznam těchto výhybek, který dodá přednosta SSZT, musí být uveden ve SŘ.

Nastane-li u takových výhybek porucha mechanického závorníku, nebo nevyhoví-li závorník západkové zkoušce vůbec, považuje se taková výhybka za nezabezpečenou.

96.	Není-li zajištěno zjišťování a oznamování vzniku rozřezu dohledem obsluhujícího zaměstnance ve smyslu přílohy 13, a není-li ani po vzniku rozřezu znemožněno postavení vlakové cesty, smí být na rozdíl od Tabulky 1 výhybky pojížděny rychlostí nejvýše 60 km.h-1. Přitom musí být vzniku rozřezu předcházeno alespoň administrativně stanoveným opatřením zabraňujícím nesprávnému pojíždění po hrotu v době, kdy nejsou pod dohledem dopravního zaměstnance. V ostatních případech smí být pojížděny jen za opatření, které stanovuje kapitola III.

97.	U výhybek a kolejových křižovatek s přestavitelnou srdcovkou musí být jazyky výměn a hroty srdcovek opatřeny elektrickými přestavníky s kontrolou polohy jazyků (hrotů).

Křižovatkové výhybky a kolejové křižovatky s přestavitelnou srdcovkou musí být v provozu pro účely kontroly polohy výhybky při poruchách a mimořádnostech trvale opatřeny výměnovými přídržnými a odtlačnými zámky se závislostmi podle přílohy 9, části D, F. Příklady tabulek uzamčení výhybek jsou v příloze 11, části B, C.

Ruční přestavování a zabezpečení pouze výměnovými přídržnými a odtlačnými zámky je u takových výhybek přípustné jen jako přechodné, např. při výlukách a přestavbách.

98.	Výhybky obsahující ve své konstrukci nerozříznutelnou přestavitelnou část, tj. výhybky nerozřezné, jednoduché výhybky s přestavitelnou srdcovkou, nebo výhybky ovládané nerozřeznými elektrickými přestavníky, musí být vybaveny zabezpečovacím zařízením pro indikaci najetí vozidel do výhybky z nesprávného směru, tj. na nesprávně postavenou (odlehlou) pohyblivou část (jazyk výměny, pohyblivý hrot srdcovky).

Zařízení pro indikaci najetí z nesprávného směru nemusí být nainstalováno:

- pro směr odkud je najetí z nesprávného směru vyloučeno uspořádáním kolejiště a zabezpečovacího zařízení (např. u odbočného směru dvojice sdružených výhybek s elektromotorickými přestavníky v kolejové spojce),

- u ručně stavěných výhybek zabezpečených výměnovými zámky, protože ve smyslu přílohy 13 je zajištěn dohled obsluhujících zaměstnanců na výhybky k včasnému zjištění jejich rozříznutí,

- jestliže je účelu podle odstavců a) nebo b) dosaženo jiným způsobem, uvedeným v ustanoveních rozkazu o změně závislostí ZZ nebo rozkazu o výluce služby dopravních zaměstnanců.

99.	Výhybky s nerozřeznými přestavníky musí být uvedeny ve SŘ; jejich seznam dodá přednosta SSZT přednostovi stanice.

100.	Změní-li se zabezpečení výhybky pro poruchu nebo z jiné příčiny, musí se rychlost jízdy přes takovou výhybku snížit tak, aby odpovídala využitému technickému prostředku zabezpečení podle Tabulky 1 nebo článku 91 nebo Tabulce 2.

101.	Vyskytne-li se mimořádná jízda vlaků po nezabezpečených výhybkách, nebo pro kterou neodpovídá stupeň zabezpečení výhybek, např. nepředpokládaná jízda po nesprávné koleji, musí být zajištěna správná poloha výhybek a rychlost snížena podle článku 91 a Tabulek 1 a 2.

102.	Ručně přestavovaná výhybka pojížděná vlaky nebo odvratná při jejich jízdách, opatřená přídržným výměnovým zámkem, případně přídržným elektrickým výměnovým zámkem, mechanickým závorníkem nebo uzamykatelným závorníkem, u které podle přílohy 13 není zajištěno povinnostmi žádného obsluhujícího zaměstnance, že s výhybkou nebude manipulováno, se vybavuje ještě odtlačným nebo stojanovým zámkem, aby se nepovolané osobě znemožnilo manipulací s pákou výměníku otevřít výhybkový závěr.

Výhybka se samopřestavitelným přestavníkem musí být opatřena zámkem samovratného režimu (jinak též: spojovací zámek) k uzamčení výměníku při převedení výhybky do režimu samovratného přestavování (jinak též: do samovratné činnosti ).

103.	Ručně přestavované nezabezpečené výhybky, opatřené mechanickými zámky, se ve vlakových cestách uzamykají podle ”Tabulky uzamčení výhybek a výkolejek” (příloha 12, část A).

104 - 106.  Neobsazeno

# Kapitola II

Západková zkouška

107.	Západkovou zkouškou se pomocí zkušební měrky kontroluje správnost základní funkce ZZ pro hlášení koncové polohy:

- výhybkového závěru,

- hrotů jazyků výměn při přiléhání k opornicím,

- pohyblivých hrotů jednoduchých srdcovek při přiléhání ke křídlovým kolejnicím,

- pohyblivých hrotů dvojitých srdcovek při přiléhání ke kolenovým kolejnicím,

a to způsobem podle článku 110.

108.	Západková zkouška se provádí u výhybek pojížděných:

- rychlostí větší než 60 km.h-1 jednou za 14 dnů zkušební měrkou 4 mm 1) 2),

- rychlostí 60 km.h-1 jednou měsíčně  zkušební měrkou 4 mm 1) 2) ,

- rychlostí menší než 60 km.h-1  jednou měsíčně  zkušební měrkou 6 mm 1) 2).

1)	tloušťka měrky a její použití s ohledem  na rychlost pojíždění výhybky jsou odvozeny od ustanovení Přílohy 
č. 6  k vyhlášce č. 177/1995 Sb. – viz  její část B, bod 1b)

2)	předepisuje-li výrobce nebo předpisy ČD pro některou konstrukci závěru slabší měrku, používá se při zkoušce tato slabší měrka.

109.	Zkušební měrka se vkládá v místě prvního závěru mezi jazyk výměny a opornici nebo mezi pohyblivý hrot srdcovky a kolenovou nebo křídlovou kolejnici v místě osy stěžejky připevněné na hrotu jazyka nebo pohyblivém hrotu srdcovky.

V těch případech, kde není stěžejka, se vkládá zkušební měrka v místech připojení stavěcího soutyčí na jazyk výměny nebo pohyblivý hrot srdcovky.

Západková zkouška se na výhybce se samopřestavitelným přestavníkem provádí v režimu ručního přestavování, přičemž se po vložení zkušební měrky provede přestavení páky výměníku silou proti pružině přestavníku do koncové přednostní polohy a spojovací zámek se zkušebně uzamkne, aby kontakt tohoto zámku nerozpojoval dohlédací elektrický obvod. Zkouška se také může provést v režimu samovratného přestavování, je-li k dispozici přípravek pro přestavení výhybky z přednostní polohy. Podrobný technologický postup této zkoušky ve vztahu k samo-přestavitelnému přestavníku a k němu příslušnému detekčnímu zařízením stanoví předpis ČD T121 nebo návody výrobce mechanizmu samovratné výhybky, případně postup zpracuje a vydá přednosta SDC-SSZT. Jsou-li na samovratné výhybce také technické prostředky zabezpečení pro režim ručního stavění (např. závislostní výměnové zámky), provádí se u nich západková zkouška v tomto režimu.

110.	Při dolehnutí jazyka (PHS) na zkušební měrku a pokusu přestavit kontrolní zařízení nesmí dojít k hlášení koncové polohy výhybky, tj.:

- u výhybky opatřené závislostním výměnovým zámkem přídržným nesmí být možno otočit závěrný hák výměnového zámku u přilehlého jazyka ze sklopené do naklopené polohy (závěrný hák musí narazit na jazyk či pohyblivý hrot srdcovky) a uzamknout jej,

- u výhybky opatřené závislostním výměnovým zámkem odtlačným nesmí být možno otočit závěrný hák odtlačného výměnového zámku u odlehlého jazyka ze sklopené do naklopené polohy (závěrný hák musí narazit na nedokonale odléhající jazyk či pohyblivý hrot srdcovky) a uzamknout jej,

- u elektrických výměnových zámků nesmí být možno přeložit ovládací kličku do koncové polohy a nesmí dojít k hlášení uzamčení výhybky ve stanovené koncové poloze,

- u výhybek opatřených mechanickými závorníky nesmí být možno zaklesnout stavěcí páku nebo otočit a uzamknout kladku uzamykatelného závorníku,

- u výhybek opatřených mechanickými přestavníky nesmí být možno zaklesnout stavěcí páku v poloze odpovídající koncové poloze výhybky,

- u výhybek opatřených elektrickými přestavníky nesmí dojít k hlášení koncové polohy výhybky,

- u výhybek se samopřestavitelným přestavníkem a snímačem koncové polohy výměnového závěru nesmí dojít k hlášení přednostní polohy.

Západková zkouška se provádí zásadně jen na výhybce se správně účinkujícím výhybkovým závěrem (vyhovující výsledek zkoušky závěru podle předpisu ČD S3). Zjistí-li zaměstnanec provádějící západkovou zkoušku, že lze závěr částečně uzavřít při vložené zkušební měrce, musí západkovou zkoušku vyhodnotit jako nevyhovující (i když ZZ podmínkám zkoušky vyhoví), přerušit ji a vykonat znovu po opravě závěru.

111.	Po provedené západkové zkoušce se dále zkouší:

- zda je u výhybky opatřené závislostním výměnovým zámkem přídržným znemožněno otočení závěrného háku ze sklopené do naklopené polohy (závěrný hák musí narazit na jazyk či pohyblivý hrot srdcovky) a jeho uzamčení , je-li jazyk v odlehlé koncové poloze,

- zda je u výhybky opatřené závislostním výměnovým zámkem odtlačným znemožněno otočení závěrného háku ze sklopené do naklopené polohy (závěrný hák musí narazit jazyk či pohyblivý hrot srdcovky) a jeho uzamčení, přiléhá-li jazyk k opornici,

- zda je u výhybky uzamčené stojanovým zámkem znemožněno pákou výměníku 
výhybku ručně přestavit ze stanovené koncové polohy,

- zda je u samovratné výhybky uzamčené v  samovratném režimu znemožněno vyklesnout závoru a výhybku ručně přestavit z preferované koncové polohy,

- zda je u výhybky opatřené mechanickým závorníkem nebo uzamykatelným závorníkem znemožněno přestavovat páku závorníku nebo rukojeť závorníku do polohy uzávorováno, je-li výhybka nebo výkolejka v opačné koncové poloze.

112.	Při západkové zkoušce se na výměnách všech výhybek s postupným chodem jazyků opatřených mechanickým závorníkem (i uzamykatelným) nebo přídržným výměnovým zámkem (i elektrickým) zkouší u uzávorované nebo uzamčené výhybky při pokusu o její přestavení (tzv. zkouška odtrhem):

- zda se nepřiblíží odlehlý jazyk k opornici na menší vzdálenost než 90 mm (případně 85 mm u křižovatkových výhybek s pérovými jazyky); kde nelze tyto hodnoty dodržet (např. na spádovišti) nesmí být osazen přídržný výměnový zámek,

- zda se otevře závěrné ústrojí výhybkového závěru u přilehlého jazyka.

113.	Nevyhovuje-li výhybka při zkoušce 4 mm zkušební měrkou, ale zkoušce 6 mm měrkou vyhovuje, je nutné do odstranění závady omezit přes výhybku rychlost podle Tabulky 2, pořadové číslo 3.

Nevyhoví-li výhybka ani zkoušce 6 mm  zkušební měrkou, smí být výhybka pojížděna jen při splnění následujících podmínek:

- Nevyhověl-li západkové zkoušce výhybkový závěr, musí být ta přestavitelná část výhybky, která zkoušce nevyhověla, při jízdách proti hrotu zajištěna po přezkoušení správné koncové polohy výhybky přídržným přenosným zámkem a výhybka střežena, není-li zajištěna a uzamčena přídržným přenosným zámkem uzamykatelným. Do odstranění závady na výhybce musí být přes výhybku omezena rychlost podle Tabulky 2, pořadové číslo 1. Nelze-li nevyhovující část pro jízdu proti hrotu uvedeným způsobem zajistit, je výhybka pro takovou jízdu nesjízdná (použití běžných závislostních výměnových zámků není v tomto případě postačující).

- Je-li příčinou nevyhovující západkové zkoušky nesprávná funkce technického prostředku zabezpečení výhybky, přičemž funkce výhybkového závěru a přídržná funkce stavěcího zařízení jsou správné, považuje se takový stav za změnu  zabezpečení výhybky, a musí být postupováno podle článku 100.

Je-li výhybka kromě mechanického přestavníku, který západkové zkoušce nevyhověl, opatře-
na ještě mechanickým závorníkem, který západkové zkoušce vyhověl, a jehož prostřed-
nictvím je výhybka v příslušné vlakové cestě závislá na návěstidlech, musí být rychlost
jízdy proti hrotu snížena podle výsledku západkové zkoušky závorníku (4 mm Û 80 km.h-1, 6 mm Û 50 km.h-1). Výhybku není nutno zajistit přenosným zámkem podle ustanovení kapitoly III, pokud je správně účinkující výhybkový závěr uzavřený a stavěcí zařízení nepochybně plní přídržnou funkci.

114.	Ve všech případech, kdy ZZ na výhybce nevyhovuje západkové zkoušce, nebo západková zkouška se neuskutečnila, protože výhybka nevyhověla zkoušce závěru podle předpisu ČD S3, je povinností zaměstnance SSZT nebo jiného zaměstnance SDC, který takový stav zjistil, tuto závadu ihned ohlásit zaměstnanci odpovědnému za správné postavení výhybek a vý-pravčímu. Výhybka smí být pojížděna za podmínek, které určil oprávněný udržující zaměstnanec. Zápis o zjištění, že příčinou nevyhovujícího výsledku západkové zkoušky nebo jejího neuskutečnění je závada na výhybce, učiní udržující zaměstnanec SSZT do Záznamníku. Zaměstnanec ST, který závadu na výhybce odstranil a provedl zkoušku výhybkového závěru, provede o tom zápis do Telefonního zápisníku a vyrozumí oprávněného udržujícího zaměstnance SSZT o tom, že západkovou zkoušku lze vykonat.

Obdobně stanoví podmínky pojíždění výhybky zaměstnanec ST v případě závad při zkoušce závěru.

115.	Západkovou zkoušku vykonávají zaměstnanci SSZT:

- při údržbě ZZ,

- při prohlídkách ZZ,

- při zapínání výhybky do ZZ po montáži, vypnutí nebo rozříznutí.

Výsledek západkové zkoušky zapíší do Záznamníku.

116.	Udržovací práce na výhybce, které mohou ovlivnit výsledek západkové zkoušky, smí provádět zaměstnanci ST po vzájemné dohodě se zaměstnanci SSZT. Odpojení výhybky od technického prostředku jejího zabezpečení za účelem udržovacích prací SDC-ST smí provést pouze oprávněný udržující zaměstnanec SSZT. Vedoucím udržovacích prací na výhybce je zaměstnanec ST. Po skončení udržovacích prací prováděných v součinnosti zaměstnanců ST a SSZT vykonají západkovou zkoušku zaměstnanci SSZT a její výsledek zapíší do Záznamníku.

Jestliže součinnost nebyla zapotřebí,  vykonají zaměstnanci ST zkoušku závěru v obou polohách výhybky, a při ní ověří, že ZZ na výhybce je funkční;  výsledek zapíší do Telefonního zápisníku.

117.	Při předepsaných prohlídkách výhybky a při konečném přezkoušení při jejím zapínání do ZZ (např. po montáži, vypnutí nebo rozříznutí) se výhybka kontroluje se zapojeným přestavníkem. Kontrolu funkce výhybky a měr na výhybce, např. zdvihu spojovací tyče, rozevření jazyků a záklesů závěrových háků, uzávorování (překrytí) závěrového háku (západky) závorovací (posuvnou) tyčí apod., vykonává zaměstnanec ST; západkovou zkoušku provádí zaměstnanec SSZT.

Je-li výhybkový závěr součástí elektrického přestavníku (v současné době přestavník typu EHP 90), přísluší kontrola funkce závěru a rozevření v místě jeho připojení zaměstnanci SSZT.

118.	Jsou-li pochybnosti o příčině nevyhovujícího stavu výhybky nebo jejího ZZ, provede se kontrolní měření výhybky s odpojeným přestavníkem. Kontrolní měření výhybky při odpojeném přestavníku je pro posouzení jejího stavu rozhodující.

119.	Při západkové zkoušce přestavuje výhybky výměnovou pákou nebo obsluhou ovládacího prvku obsluhující zaměstnanec.

Při prohlídkách podle článku 227a) až 227c) musí západkovou zkoušku na ústředně přestavovaných výhybkách vykonávat dva zaměstnanci SSZT, z nichž jeden přestavuje výměnovou páku nebo obsluhuje ovládací prvek a druhý vkládá zkušební měrku.

120.	Po vykolejení vozidla na výhybce, popřípadě v její blízkosti, nebo po rozříznutí výhybky, nelze výsledek západkové zkoušky považovat za zásadní kritérium pro rozhodnutí o příčině tohoto vykolejení.

121.	Ustanovení článků 110, 111, 112 platí také pro výměnové zámky konstrukcí shodné se závislostními, u nichž je zámkové ústrojí se závislostním klíčem nahrazeno pružinovou aretací závěrného háku (obsluha spočívá jen v naklopení či sklopení závěrného háku). Pro používání těchto zámků platí ustanovení předpisů ČD řad D a Z.

122. - 125.  Neobsazeno.

# Kapitola III

Výhybky při poruchách a mimořádnostech

A. 		ZÁVADY VÝHYBKOVÉHO ZÁVĚRU A PŘÍDRŽNÉ FUNKCE STAVĚCÍHO ZAŘÍZENÍ

126.	Za normálních okolností musí být koncová poloha výhybky, tj. všech jejích výměn a srdcovek s pohyblivými hroty, zajištěna:

a)	předepsaným účinkováním výhybkového závěru na přilehlý i odlehlý jazyk výměny či pohyblivý hrot srdcovky,

b)	účinkováním stavěcího zařízení předepsanou přídržnou silou na výhybkový závěr (tj. přídržnou silou přestavníku nebo výměníku, eventuálně přestavníku i výměníku, je-li pro přidržení závěru předepsáno jejich spolupůsobení).

127.	Pro povolení práce na výhybce, jejím výhybkovém závěru a ZZ musí oprávněný zaměstnanec SDC (ST, SSZT) sdělit příslušným obsluhujícím zaměstnancům (výpravčímu, výhybkáři) předpokládaný vliv práce na zajištění správné koncové polohy výhybky a dohodnut zavedení odpovídajících provozních a bezpečnostních opatření. Ta musí být od povolení práce uplatňována, dokud není obsluhujícímu zaměstnanci předepsaným způsobem oznámeno ukončení práce a obnovení správné činnosti dotčeného technického zařízení.

128.	 Při zjištění nebo oznámení závad ve stavu a v předepsaném účinkování výhybkových závěrů nebo stavěcích zařízení, a dále při poruchách, kdy nelze správný účinek uvedených zařízení pro jízdu předepsanými obsluhovacími postupy ze stavu ZZ odvodit či jeho obsluhou pojistit, nebo při zjištění či oznámení stavu vzbuzujícího pochybnosti o správném účinkování těchto zařízení, smí být jízda přes výhybku dovolena až po provedení příslušných bezpečnostních opatření, kterými zpravidla jsou:

- vizuální kontrola výhybky a příslušných zařízení na ní,

- zajištění koncové polohy výhybky podle článků 131 až 134,

- snížení rychlosti jízdy přes výhybku.

129.	Informativní výčet příznaků nesprávného účinkování výhybkového závěru a správného účinkování stavěcího zařízení je uveden v příloze 13 (části B, C). Je vodítkem pro prvotní rozhodování  o bezpečnostních opatřeních a způsobu nouzového zajištění koncové polohy výhybky, kterou je třeba pojíždět nebo je výhybkou odvratnou; postupy za běžně předpokládaných situací stanovují pro obsluhující zaměstnance předpisy ČD řad D, Z nebo ZDD.

130.	Oprávnění zaměstnanci ST a SSZT, kteří zjistili, že stav technického zařízení vyžaduje zavedení bezpečnostních opatření, nebo následně na místě odborně zkontrolovali stav zařízení, u kterého byla opatření již zavedena (např. obsluhujícími zaměstnanci), musí bezpečnostní opatření stanovit nebo  mohou dříve zavedená opatření potvrdit, změnit či odvolat.  Učiní to vždy zápisem, a to do Knihy prohlídek; týká-li se věc pouze ZZ, stačí zápis do Záznamníku. V případě zavádění opatření nebo v případě zpřísnění zavedených opatření může být dle okolností požadavek sdělen ústně a dodatečným zápisem potvrzen.

131.	Neúčinkuje-li výhybkový závěr správně vůči přilehlé přestavitelné části výhybky, musí se tato část zajistit přenosným výměnovým zámkem přídržným. Rychlost jízdy proti hrotu takto zajištěné části  smí být nejvýše 30 km.h-1 včetně. Zámek je třeba namontovat do mezipražcového pole co nebližšího k hrotu. Musí-li se osadit až do třetího pole, sníží se rychlost jízdy proti hrotu na nejvýše 10 km.h-1 včetně. Jde-li o hrot srdcovky, který nelze zajistit přenosným výměnovým zámkem přídržným, je výhybka pro jízdu proti tomuto hrotu nesjízdná.

132.	Neúčinkuje-li výhybkový závěr správně vůči odlehlé přestavitelné části výhybky, a je nebezpečí, že by se mohl odlehlý hrot nebezpečně přiblížit k pevné části (např. při rozpojení soutyčí výhybkového závěru), musí se tato odlehlá část zajistit přenosným výměnovým zámkem odtlačným. Rychlost jízdy proti hrotu zajištěné části smí být nejvýše 40 km.h-1 včetně. Nelze-li použít přenosný výměnový zámek odtlačný, lze použít dřevěný klín; v tom případě rychlost jízdy proti hrotu zajištěné části smí být nejvýše 30 km.h-1 včetně.

133.	Neúčinkuje-li stavěcí zařízení správně na hákový výhybkový závěr nebo libovolný výhybkový  závěr se současným chodem jazyků, musí se výhybka zajistit:

a)	přenosným výměnovým zámkem přídržným, nebo

b)	přenosným výměnovým zámkem přídržným a dřevěným klínem, nebo

c)	přenosným výměnovým zámkem přídržným a odtlačným, nebo

d)	přenosným závěrovým zámkem.

V případě výhybkového závěru s postupným chodem jazyků se musí při zajištění výhybky podle bodu a) rychlost jízdy proti hrotu snížit podle zásad uvedených v článku 131 (tj. na nejvýše 30 km.h-1, případně 10 km.h-1 včetně), jako při selhání přídržné funkce výhybkového závěru. V případě výhybkového závěru se současným chodem jazyků to platí i při zajištěních podle bodů b), c).

V případě výhybkového závěru s postupným chodem jazyků smí být při zajištění výhybky podle bodů b), c), d) rychlost jízdy proti hrotu nejvýše 40 km.h-1 včetně. V případě výhybkového závěru se současným chodem jazyků to platí jen při zajištění podle bodu d). V případě křižovatkové výhybky s přestavitelnými hroty srdcovek a výhybkovým závěrem s postupným chodem jazyků se musí dvojité hroty srdcovek zajistit trvale namontovanými závislostními výměnovými zámky odtlačnými a dřevěným klínem.

Poznámka:

V případě výhybkového závěru se současným chodem jazyků nelze použitím zámku  přídržného ani odtlačného zabránit otevření výhybkového závěru při selhání přídržné funkce stavěcího zařízení; otevření závěru lze zabránit jen použitím zámku závěrového.

134.	Neúčinkuje-li stavěcí zařízení správně na čelisťový nebo rybinový výhybkový závěr s postupným chodem jazyků, musí se výhybka zajistit:

a)	přenosným výměnovým zámkem přídržným, nebo

b)	přenosným výměnovým zámkem přídržným a dřevěným klínem, nebo

c)	přenosným výměnovým zámkem odtlačným, nebo

d)	přenosným závěrovým zámkem.

Při zajištění výhybky podle bodu a) smí být rychlost jízdy proti hrotu nejvýše 30 km.h-1 včetně.

Při zajištění výhybky podle bodů b), c), d) smí být rychlost jízdy proti hrotu nejvýše 40 km.h-1 včetně. V případě křižovatkové výhybky s přestavitelnými hroty srdcovek se musí dvojité hroty srdcovek zajistit trvale namontovanými závislostními výměnovými zámky odtlačnými a dřevěným klínem.

135.	Rychlost jízdy přes výhybku po hrotu v případech podle článků 131 až 134 vyplývá z vlivu poruchy na funkci ZZ a způsobu dovolení jízdy.

136.	Přenosné zámky (výměnové i závěrové) mohou být provedeny jako uzamykatelné. Podrobnosti o povinnostech obsluhujících zaměstnanců vůči přenosným zámkům a vůči výhybkám zajištěným s využitím přenosného zámku nebo dřevěného klínu  stanoví předpisy ČD řad D a Z, případně ZDD.

137.	Jde-li o výměnu (pohyblivou část) s více závěry, která je  přestavována jedním přestavníkem, platí zásady uvedené v článcích 131 až 135 jen pro první závěr u hrotů. Při přestavování takové výměny (pohyblivé části) více elektromotorickými přestavníky se současným chodem platí tyto zásady rovněž pro první závěr s tím, že u závěru v místě dalšího přestavníku musí být osazen přenosný zámek.

138. a 139.   Neobsazeno.

B. 	POSTUPY PŘI	PORUCHÁCH ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝHYBEK

140.	Obsluhovací postupy u konkrétních druhů a typů zabezpečovacích zařízení při poruchách výhybek nebo technických prostředků zabezpečení výhybek stanoví předpis nebo jiná část dokumentace pro obsluhu ZZ. Platí následující zásady:

- Při poruše mechanického závorníku osazeného z důvodů uvedených v článku 95 na výhybce ústředně stavěné mechanickým přestavníkem, kdy nelze z polohy závorníkové páky a zaklesnutí její západky odvodit správnou polohu výhybky, musí se správná poloha výhybky přezkoušet na místě; je-li výhybka výhybkou pojížděnou proti hrotu nebo výhybkou odvratnou, musí se výhybka v koncové poloze zajistit podle zásad uvedených v oddíle A, které se uplatní podle stavu výhybky a zabezpečovacího zařízení zjištěného na místě.

- Při poruše mechanického přestavníku nebo drátovodu, kdy nelze z polohy stavěcí páky a zaklesnutí její západky odvodit správnou polohu výhybky a  přídržnou funkci stavěcího zařízení, musí se správná poloha výhybky přezkoušet na místě; je-li výhybkou pojížděnou proti hrotu nebo výhybkou odvratnou, musí se výhybka v koncové poloze zajistit přenosným zámkem. Platí zásady uvedené v oddíle A jako při selhání přídržné funkce stavěcího zařízení.

- Při poruše elektrického přestavníku, kdy nelze předepsanou obsluhou SZZ (např. ze souladu indikace a polohy obsluhovacího prvku) odvodit správnou polohu výhybky a přídržnou funkci stavěcího zařízení, musí se správná poloha výhybky přezkoušet na místě a bez ohledu na směr jízdy vždy zajistit podle zásad uvedených v oddílu A jako při selhání přídržné funkce stavěcího zařízení.

- Při nedosažení vícebodové kontroly polohy výhybky z důvodu  závady oznamované funkcí snímače polohy, který není určen k indikaci najetí do výhybky z nesprávného směru, smí být po zavedení rychlostního omezení (nejvýše 120 km.h-1) závislost kontroly polohy výhybky na předmětném snímači dočasně zrušena.

- Při nedosažení vícebodové kontroly polohy výhybky z důvodu závady oznamované funkcí snímače polohy nebo jiného prostředku určeného k indikaci najetí do výhybky z nesprávného směru, smí být výhybka pojížděna rychlostí nejvýše 40 km.h-1 ve všech směrech a to jen v případě, když bylo zjištěno, že k najetí do výhybky z nesprávného směru před zamýšlenou jízdou skutečně nedošlo. Způsob zjištění se uvede ve SŘ.

V případech podle odstavců a), b), c), e) se musí obsluhující zaměstnanec při přezkoušení správné polohy výhybky přesvědčit také o tom, že výhybka není rozříznutá, a na místě o tom:

- že příslušné jazyky (PHS) přiléhají k opornici (ke křídlové či kolenové kolejnici) a opačné od nich odléhají,

- že výhybkové závěry jsou uzavřené,

- že soutyčí závěru, stavěcí zařízení  a připojení stavěcích zařízení k závěru a pevným částem výhybky nejsou zjevně poškozená.

Pokud se v případech podle odstavců a) až c) lze spolehnout na správnou funkci výhybkového závěru, může se (při dodržení zásad uvedených v oddíle A) k zajištění výhybky v  koncové poloze místo přenosného výměnového zámku přídržného použít přenosný výměnový zámek odtlačný či přenosný závěrový zámek, nebo (jsou-li zřízeny) závislostní výměnový zámek (přídržný či odtlačný) a v případech podle odstavců b) a c) i mechanický či uzamykatelný závorník. Závislostní zámek nebo uzamykatelný závorník se pro jízdu uzamkne. Stavěcí zařízení přitom musí být způsobilé přidržovat výhybkový závěr v koncové poloze, nebo tato jeho funkce může být nahrazena podle zásad uvedených v oddíle A.

141. - 144.   Neobsazeno.

C. 	ROZŘÍZNUTÍ  VÝHYBKY

145.	Rozříznutí (rozřez) výhybky je provozně technický stav vzniklý i jen započatým násilným přestavením pohyblivých částí výhybky koly železničního kolejového vozidla, ke kterému dochází při jízdě po opačně postavených (odlehlých) pohyblivých částech (jazyk výměny, PHS) směrem od kořene ke hrotu.

Výpravčí o rozříznutí výhybky vyrozumí zaměstnance SDC stejně jako při poruše výhybky a při poruše zabezpečovacího zařízení. O ohlášení a šetření rozříznutí viz předpis ČD D17.

146.	Za rozříznutí výhybky se nepovažuje přestavení výměny koly pohybujícího se železničního kolejového vozidla u výhybky v režimu samovratného přestavování. Jedná se o jízdu po odlehlém jazyku.

147.	Rozříznutí výhybky ohrožuje bezpečnost drážního provozu. Kdo rozříznutí výhybky způsobil nebo zjistil, je povinen to ihned ohlásit zaměstnancům odpovědným za správné postavení výhybek nebo výpravčímu. Stejnou povinnost má zaměstnanec, který způsobil nebo zjistil přejetí výhybky v režimu samovratného přestavování rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nebo vyšší než určenou pro její pojíždění dotyčným vozidlem.

148.	Jestliže vozidla zastavila na výhybce při jejím rozříznutí, smí být výhybka vyklizena:

- pouze ve směru jízdy před rozřezem, je-li alespoň jedna náprava před hrotem příslušného jazyka,

- zásadně opačným směrem jízdy (směrem k příslušnému námezníku), není-li žádná náprava před hrotem příslušného jazyka; vyklizení ve směru jízdy před rozřezem lze dovolit, po ručním dokončení přestavení výhybky (např. použitím kliky u EP 600).

149.	Činnost a povinnosti dopravních zaměstnanců po zjištění rozřezu výhybky stanovuje bod 1 normativní přílohy 6.

Po případném vyklizení výhybky nesmí být povoleno její  další pojíždění až do rozhodnutí zaměstnance SDC, který oznámí podmínky provozu (způsob zajištění a rychlost pojíždění) výpravčímu zápisem do Knihy prohlídek.

150.	Technickou kontrolu stavu rozříznuté výhybky, včetně výhybkového závěru a výměníku, provádí zaměstnanec ST ve funkci nejméně mistr tratí.

Technickou kontrolu stavu ZZ rozříznuté výhybky, včetně závěrečné západkové zkoušky, provádí zaměstnanec SSZT ve funkci nejméně:

- návěstní mistr, jde-li o výhybku opatřenou elektrickým přestavníkem nebo jiným zařízením s elektrickými kontrolami koncové polohy výhybky (např. elektrický výměnový zámek, snímač polohy),

- návěstní dozorce, jde-li o výhybku opatřenou jen mechanickým zabezpečovacím zařízením (např. výměnový zámek, mechanický závorník, mechanický přestavník).

Uvedený zaměstnanec SSZT při kontrole stavu ZZ rozříznuté výhybky prohlédne součásti technického prostředku zabezpečení výhybky (přestavník, závorník, součásti drátovodného vedení, připevňovací soupravu atd.), přezkouší ústřední přestavování (závorování) výhybky do obou poloh a indikaci správné koncové polohy v obou polohách a provede západkovou zkoušku v obou polohách.

151.	Udržující zaměstnanec ST je povinen provést zápis o způsobilosti výhybky k přestavování a pojíždění do Záznamníku; teprve potom smí oprávněný udržující zaměstnanec SSZT vykonat závěrečnou západkovou zkoušku a učiní o tom zápis do Záznamníku.

O podmínkách provozu výhybky provedou zaměstnanci ST a SSZT společný zápis do Knihy prohlídek.

152.	Postup a podmínky pro případné samostatné rozhodnutí některého z udržujících zaměstnanců SDC o provozu výhybky při jejím zajištění přenosným zámkem a pojíždění sníženou rychlostí jsou uvedeny v příloze 6.

153.	Příklad zápisů prováděných po rozříznutí výhybky obsluhujícími a udržujícími zaměstnanci v Záznamníku a Knize prohlídek je uveden v příloze 15.

154. - 159.  Neobsazeno.

Tabulka 2

Největší dovolené rychlosti přes výhybku při poruchách

| Poř. číslo | Stav výhybky a jejího zabezpečovacího zařízení | Největší dovolená rychlost přes výhybku v km.h -1 |
| --- | --- | --- |
| 1a | výhybka je zajištěna přídržným přenosným výměnovým zámkem z důvodu nesprávného účinkování výhybkového závěru vůči přilehlému jazyku nebo PHS (viz články 113, 131, 133, 134), nebo způsob zajištění výhybky přenosnými zámky i při správném účinkování výhybkového závěru nezaručuje jeho trvalé uzavření (viz články 140a), 140b), 140c)); 1) zámek je v 1. nebo 2. mezipražcovém poli 2) zámek je ve 3. mezipražcovém poli | při jízdě: proti hrotu 30 1) 10 2) |
| 1b | výhybka je zajištěna přenosnými zámky při správném účinkování výhybkového závěru takovým způsobem, že je zaručeno jeho trvalé uzavření (viz články 133, 134 a články 140a), 140b), 140c)) | při jízdě: proti hrotu 40 |
| 2a | rozříznutí výhybky (viz Příloha 6, článek 3.1.) | při jízdě: proti hrotu i po hrotu 30 |
| 2b | rozříznutí výhybky (viz Příloha 6, článek 3.2.) | při jízdě: proti hrotu i po hrotu 10 |
| 3 | výhybka nevyhovuje při západkové zkoušce prováděné zkušební měrkou 4 mm, ale vyhovuje při západkové zkoušce prováděné zkušební měrkou 6 mm (viz článek 113) | při jízdě: proti hrotu 50 po hrotu 120 |
| 4 | porucha snímače vícebodové kontroly polohy, který nezjišťuje najetí do výhybky z nesprávného směru (viz článek 140d)) | při jízdě: proti hrotu i po hrotu 120 |
| 5 | porucha snímače polohy nebo jiného prostředku pro zjišťování najetí do výhybky z nesprávného směru (viz článek 140e)) | při jízdě: proti hrotu i po hrotu 40 |