# ČÁST ČTVRTÁ

PROVOZNÍ PODMÍNKY

# Kapitola I

Všeobecná ustanovení

196.	 ZZ musí být kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho správná činnost, a aby odpovídalo obecně platným právním předpisům, stanoveným technickým normám a TNP ČD.

197.	Kromě péče o splnění vnitřních technických podmínek pro zajištění správné činnosti ZZ se musí zajistit vytvoření a udržování vnějších technických a provozních podmínek. Udržování vnějších technických a provozních podmínek  spočívá:

- ve vytvoření a udržení parametrů pro určené používání ZZ (dopravní cesta a vozidla) *),

- v provozním ošetřování,

- ve správné obsluze.

Správce ZZ a jeho zaměstnanci přímo zúčastnění na provozu ZZ jsou povinni vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků; správci ostatních technických zařízení, jejichž stav ovlivňuje funkci ZZ, a jejich zaměstnanci zúčastnění na provozu těchto zařízení, jsou povinni závadám předcházet a včas je odstraňovat. To obdobně platí ve vztahu k zaměstnancům DOP zúčastněným na obsluze a provozním ošetřování ZZ a ve vztahu k zaměstnancům přepravců, zúčastněným na obsluze ZZ.

Veškeré zásahy do zařízení dopravní cesty, které mohou způsobit pro funkci ZZ nepříznivou změnu vnějších podmínek, smí být konány výhradně s vědomím SDC-SSZT;  ta stanoví podmínky, za nichž smí být zásahy uskutečněny. O konání takových zásahů při výlukách pojednává část sedmá tohoto předpisu.

*)	O těchto podmínkách pojednává příloha 16.

198.	ZZ a jeho části nesmí být uvedeny do provozu bez splnění požadavků článku 196 a 197. Zjistí-li správce nebo udržující zaměstnanec, že ZZ nevykazuje stav, funkci a provozní parametry v souladu s TNP ČD a technickou dokumentací pro jeho provozování, musí tento stav považovat za ohrožení provozu.

199.	Zaměstnanec správce ZZ nebo udržující zaměstnanec SSZT musí při zjištění stavu ohrožujícího provoz ihned učinit taková opatření, aby nebyla dotčena bezpečnost provozu. V rozsahu a pořadí odpovídajícím konkrétní provozní a bezpečnostní situaci provede tato opatření:

- zpravení obsluhujícího zaměstnance o zjištěném stavu,

- vyžádání dopravních opatření ve smyslu D1 a D2,

- obnovení správné činnosti zařízení,

- zajištění úpravy zařízení (případně zřízení náhradní závislosti) tak, by nemohla být ohrožena bezpečnost provozu.

200.	Zjistí-li nebo doví-li se obsluhující zaměstnanec, že stav a funkce ZZ neodpovídá TNP ČD pro jeho provozování, musí tento stav považovat za ohrožení provozu, zavést odpovídající dopravní opatření stanovená předpisy nebo oprávněným udržujícím zaměstnancem a vyžádat si obnovení správné činnosti ZZ.

Dopravní opatření zajišťující bezpečnost při běžně předpokládaných poruchách, závadách nebo nesplnění vnějších podmínek pro činnost ZZ se stanovují v předpisech ČD řad D, D/T, Z, popř. v ZDD nebo ve VR.

201.	Preventivní údržbu provádějí udržující zaměstnanci podle příslušných předpisů ČD řady T, dalších dokumentů soustavy TNP ČD a předpisů výrobce ve lhůtách stanovených pro konkrétní zařízení Plánem údržby. Provedení udržovacích úkonů a výsledky stanovených zkoušek a měření zapisují tito zaměstnanci do Záznamníku a předepsaných tiskopisů popř. do ”Knih měření” (viz článek 72) . V určeném rozsahu a za stanovených podmínek mohou být tyto činnosti nahrazeny funkcí schváleného diagnostického zařízení.

Tento předpis a předpisy ČD řady T platné pro údržbu zařízení a opravy výměnných dílů jsou zároveň  Řádem preventivní údržby podle ČSN 33 1500.

202.	Součástí preventivní údržby je  obměna  určených výměnných dílů po vyčerpání jejich lhůty provozního použití a jejich revizní prohlídka mimo zařízení, spojená s měřením a zkouškami parametrů výměnných dílů, nebo se stejnými úkony spojená dílenská revize (oprava).

Měření parametrů určených provozovaných výměnných dílů smí provádět osoba odpovědná za splnění zásad rozhodování o způsobilosti těchto výměnných dílů k provozu. Při těchto měřeních musí být dodrženy podmínky podle kapitoly VI v první části předpisu.

Přejímku určených výměnných dílů se stanovenou lhůtou provozního použití po opravě ve specializované opravně podle předpisů ČD T123 smí provádět zaměstnanec určený přednostou 
SSZT odpovědný za splnění zásad rozhodování o způsobilosti těchto výměnných dílů k provozu. Způsob přejímky stanoví přednosta SSZT, pokud není stanoven DDC.

Zásady rozhodování o způsobilosti výměnných dílů k provozu musí být stanoveny tak, aby umožňovaly správná rozhodnutí pro nasazení výměnného dílu do ZZ po následující období jeho provozního využití podle předpisu ČD T123. Tyto zásady stanoví předpis ČD T115.

203.	Vzniknou-li okolnosti, za kterých zaměstnanci odpovědní za správu, technický provoz nebo řízení údržby ZZ nemohou zajistit plnění úkolů podle Řádu preventivní údržby (viz článek 201) nebo vykonat předepsané prohlídky (viz kapitolu III) či zkoušky ZZ (viz např. část druhou předpisu, kapitolu II) a v rámci svých pravomocí zjednat okamžitou nápravu, musí o tom bezodkladně informovat svého nadřízeného. Ten je povinen rozhodnout o dalším postupu při zajištění splnění předmětných úkolů a o přípustnosti a případných podmínkách využívání závislostí dotčeného ZZ při obsluze dráhy a organizování drážní dopravy do doby nastolení souladu se žádoucím stavem. Vydal-li nadřízený předem pro daný případ instrukce, postupuje se podle nich.

204. a 205.   Neobsazeno.

Kapitola II

Zásady práce na zabezpečovacím zařízení

206.	Zásady uvedené v této kapitole se obecně uplatňují při pracích na provozovaném ZZ. Oprávnění udržující zaměstnanci a dopravní zaměstnanci obsluhující ZZ musí zde uvedené zásady znát a dodržovat je.

Ustanovení této kapitoly o právech a povinnostech oprávněného udržujícího zaměstnance se vztahují i na zaměstnance oprávněného ke změnám závislostí ZZ podle části sedmé, a také na zaměstnance řídící práce na ZZ podle VR (vedoucí prací SSZT ap.) i obecně.

207.	Oprávněný udržující zaměstnanec se musí informovat o situaci v dopravě a podle ní přizpůsobovat svou práci.

Obsluhující zaměstnanec je ve vztahu k oprávněnému udržujícímu zaměstnanci nebo jinému oprávněnému zaměstnanci SSZT povinen, pokud to může s ohledem na své úkoly při zajišťování plynulosti a bezpečnosti dopravy učinit:

- oznamovat mu na vyžádání nezbytné dopravní informace a  dostupné informace o stavu ZZ a souvisejících technických zařízení, popř. spolupracovat při jejich získávání ,

- podle jeho pokynů obsluhovat ZZ,

- práce na ZZ mu co nejdříve umožnit.

Pro vyžadování a poskytování informací ve vztahu k zajištění bezpečnosti práce platí ustanovení předpisu ČD Op16.

208. 	Zasahovat do částí ZZ, které souvisí s postavenou jízdní cestou je zakázáno.

Oprávnění udržující zaměstnanci musí znát, které práce na ZZ a vedení mají vliv na bezpečnost dopravy a jaká opatření je při nich nutno učinit.

Ostatní zaměstnanci pověření prováděním běžných prací při údržbě bez zásahu do zabezpečovacích závislostí dopravní opatření nesjednávají.

209.	Svůj pracovní záměr oprávněný udržující zaměstnanec oznamuje:

- výpravčímu při pracích na řídícím přístroji, na ovládacím stolu, ve stavědlové ústředně apod.,

- výpravčímu a výhybkáři při pracích na stavědlovém přístroji, na ZZ v kolejišti nebo PZZ v obvodu stanice,

- výpravčím obou sousedních stanic a obsluhujícímu zaměstnanci při pracích na traťových hradlech a hláskách, odbočkách a nákladištích, závorářských stanovištích, PZZ na trati nebo na zařízeních automatického bloku a automatického hradla,

210.	Před zahájením práce na provozovaném ZZ, při které jeho využitelnost může být omezena nebo bezpečnost ohrožena, si oprávnění udržující zaměstnanci vždy vyžádají svolení výpravčího k provedení práce. Při oznámení práce seznámí výpravčího se svým pracovním záměrem a jeho možnými dopady na bezpečnost a plynulost dopravy. Současně požádají o zavedení potřebných dopravních opatření a o souhlas k zahájení práce, a to vždy bez prostředníků.

Výpravčí smí dát oprávněnému udržujícímu zaměstnanci souhlas k provedení práce, i když dosud nezavedl nezbytná dopravní opatření. Těmi se rozumí i zastavení dopravy v rozsahu odpovídajícím zásahu. Svým souhlasem se zavazuje, že vyžádaná dopravní opatření včas zavede.

Nebude-li nutno uplatnit dopravní opatření nepřetržitě po dobu provádění práce, sjedná si 
oprávněný udržující zaměstnanec s obsluhujícím zaměstnancem zápisem v Záznamníku, že si jejich zavedení a odvolání pro každý dílčí zásah vyžádá zvlášť.

Obdobně postupují zúčastnění zaměstnanci, jde-li o práce na obsluhovacích pracovištích podřízených výpravčímu. Oprávněný udržující zaměstnanec se předem s výpravčím dohodne, pro

které práce si dílčí svolení vyžádá přímo od něj, a pro které od obsluhujícího zaměstnance. 
Výpravčí vydá podřízenému obsluhujícímu zaměstnanci k tomu nezbytné instrukce.

Poznámka:

Odpovídající dopravní opatření musí být vyžádána mimo jiné vždy před sejmutím bezpečnostních závěrů krytů znemožňujících přístup k zabezpečovacím závislostem, např. bezpečnostní závěry krytů hradlové skříně.

211.	Normální provoz ZZ smí být obnoven a dopravní opatření výpravčím zrušena (odvolána) teprve po oznámení oprávněného udržujícího zaměstnance, a to vždy bez prostředníků, že práce byly ukončeny, zařízení bylo přezkoušeno a je v pořádku, a že je možno pro práci zavedená dopravní opatření zrušit. Obsah tohoto oznámení oprávněného udržujícího zaměstnance musí být dokumentován podle článku 212, resp. i  214.

212.	Je-li Záznamník příslušející k zařízení, na kterém bude práce prováděna, uložen u obsluhujícího zaměstnance podřízeného výpravčímu, zapíše oprávněný udržující zaměstnanec do tohoto Záznamníku pracovní záměr spolu se žádostí o zajištění potřebných dopravních opatření. S obsahem zápisu seznámí dotyčného obsluhujícího zaměstnance a požádá výpravčího o zavedení dopravních opatření a o souhlas k zahájení práce.

Obsluhující zaměstnanec zapíše vydání souhlasu výpravčího k zahájení práce do Záznamníku. Teprve po tomto zápisu smí oprávněný udržující zaměstnanec uskutečnit svůj pracovní záměr.

Údaje o ukončení práce, přezkoušení zařízení, jeho provozuschopnosti a svolení zrušit pro práci zavedená dopravní opatření zapíše oprávněný udržující zaměstnanec do Záznamníku a oznámí to výpravčímu. Teprve potom smí být pro práci zavedená dopravní opatření odvolána.

213.	Obsluhující a udržující zaměstnanci píší do Záznamníku  záznamy takto:

a)	na levou stranu

- záznamy obsluhujících zaměstnanců o výskytu poruchy, o jejím ohlášení a o zavedení požadovaných dopravních opatření;

- záznamy oprávněných udržujících zaměstnanců obsahující údaje o zamýšlené činnosti na ZZ nebo  jiné odůvodnění požadovaného dopravního opatření, požadavek na zavedení dopravních opatření, údaje o ukončení práce, svolení ke zrušení dopravních opatření;

b)	na pravou stranu

- záznamy oprávněných udržujících zaměstnanců o druhu provedené práce na zařízení, příčinách a odstranění poruch, o stavu zařízení po těchto pracích a obnovení bezpečnostních závěrů;

- záznamy obsluhujících zaměstnanců v rozsahu podle ba), popř. údaje o ukončení práce a svolení ke zrušení dopravních opatření podle ab), předané oprávněným udržujícím zaměstnancem prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Záznamy se píší: čitelně; perem (propisovacím perem) - modře nebo černě.

214.	Není-li Záznamník příslušející k zařízení, na kterém bude práce prováděna, uložen u výpravčího ani u jemu podřízeného obsluhujícího zaměstnance, zapíše oprávněný udržující zaměstnanec svůj pracovní záměr do  Záznamníku a nadiktuje jej:

- jde-li o zařízení na širé trati, výpravčím obou sousedních stanic; jde-li o zařízení, které je dálkově ovládáno, výpravčím obsluhujícím toto zařízení,

- jde-li o zařízení v dopravně s kolejovým rozvětvením, výpravčímu; jde-li o zařízení, které je dálkově ovládáno, výpravčímu obsluhujícímu toto zařízení,

- jde-li o zařízení na trati s dopravou podle předpisu ČD D3, dirigujícímu dispečerovi, nebo dispozičnímu výpravčímu.

Zpráva musí obsahovat údaje o pracovním záměru (viz článek 209) a požadavek na případná dopravní opatření (viz článek 210). Nadiktované údaje zapíše výpravčí (dispečer) do Záznamníku s uvedením data, času, místa práce, jména a funkce udržujícího zaměstnance. Příjem zprávy potvrdí s uvedením názvu stanice, jména a funkce.

O zavedení dopravních opatření provede výpravčí (dispečer) zápis v Záznamníku a nadiktuje jej oprávněnému udržujícímu zaměstnanci. Zpráva musí obsahovat údaje o čase zavedení dopravních opatření nebo o vzetí tohoto požadavku na vědomí, souhlas se zahájením práce, jméno a funkci výpravčího. Oprávněný udržující zaměstnanec zapíše nadiktované údaje do Záznamníku s uvedením data, času, názvu stanice, jména a funkce výpravčího. Příjem zprávy potvrdí s uvedením místa práce, jména a funkce. Teprve pak smí zahájit práci.

Datum, čas, záznamy o sjednávání práce, požadavky na dopravní opatření, zprávy s časovým údajem jejich zavedení apod., souhlas se zahájením práce, jméno, podpis a funkce píší výpravčí (dispečer) i oprávněný udržující zaměstnanec na levou stranu Záznamníku do sloupců 1-4.

Údaje o ukončení práce, případně příčině poruchy, o přezkoušení zařízení, jeho provozuschopnosti a svolení zrušit pro práci zavedená dopravní opatření zapíše oprávněný udržující zaměstnanec do Záznamníku. Obsah zápisu nadiktuje výpravčímu (dispečeru). Výpravčí (dispečer) potvrdí příjem zprávy. Potom může příslušná dopravní opatření zrušit. Pro předávání zpráv platí zásady uvedené v předchozích odstavcích; záznamy se však provádí na pravou stranu Záznamníku (sloupce 7-10).

Zápisem výpravčího na pravou stranu Záznamníku může být odepsán i zápis o zahájení práce provedený do Záznamníku u výpravčího, nevrací-li se oprávněný udržující zaměstnanec již zpět.

215.	Ve složitějších případech se může rozsah, způsob a evidence komunikace mezi udržujícími a obsluhujícími zaměstnanci při údržbě ZZ upřesnit nebo stanovit v ZDD. Podnět a návrhy předá přednosta SSZT zpracovateli této dokumentace.

216.	Práce na ZZ, které je dálkově ovládáno, sjednává oprávněný udržující zaměstnanec s výpravčím na stavědle dálkového ovládání. Je-li ZZ v místní obsluze, sjednává práce s místně příslušným výpravčím.

Vyžaduje-li práce, aby ZZ při ní bylo v místní obsluze, vyžádá si oprávněný udržující zaměstnanec potřebné u výpravčího na stavědle dálkového ovládání nebo jeho nadřízeného. U předpokládaných prací si vyžádá obsazení dopravny v předstihu.

Toto mohou upřesňovat předpisy platné pro provozování a organizování drážní dopravy na takto vybavených tratích a předpisy pro obsluhu těchto zařízení, jsou-li vydány.

217.	Vykonání preventivní údržby ZZ se zapisuje do Záznamníku. Ze zápisu musí být zřejmé:

- na kterých částech ZZ byla údržba provedena a jaké udržovací úkony (činnosti) při ní byly provedeny,

- provedení kontroly stavu a funkce ZZ při  skončení udržovací práce a stav provozuschopnosti ZZ po skončení udržovací práce,

- podle charakteru udržovací práce na ZZ:

- obnovení bezpečnostních závěrů na obsluhovaných částech ZZ,

- souhlas k odvolání dopravních opatření apod. ve vztahu k obsluze ZZ.

218.	Červeně a přes obě strany Záznamníku se píší záznamy:

- o nepředpokládaných změnách závislostí ZZ, vyvolaných zjištěním stavu ohrožujícího bezpečnost dopravy,

- o uplatnění opatření týkajících se ZZ podle ROV, SROV, resp. jeho příloh, rozkazů o vypnutí napájení ZZ a VRPS,

- o uplatnění opatření podle ROV ZZ a VRPS ke změně závislostí ZZ,

- o vykonání prohlídek podle kapitoly IV této části předpisu,

- o činnosti kontrolních orgánů,

- o dočasných úpravách ZZ podle článku 285 a přílohy 5.

219. 	Přepisování, mazání nebo dodatečné zápisy do Záznamníku se zakazují. Je-li třeba údaje opravit, provede se oprava škrtnutím původního údaje tak, aby údaj zůstal čitelný a nový údaj se napíše vedle nebo nad něj.

220.	Zápis se provádí podle zásad uvedených v článku 213. Záznam údajů podle odstavce a) se zpravidla provede zjednodušeně, tj. formou prohlášení o provedení všech prací (činností) dotyčného udržovacího cyklu (cykličnosti) předepsaných Plánem údržby k dotyčnému dni (např.: ”Provedena údržba .... podle Plánu údržby na den .... v plném rozsahu”). Jsou-li provedeny jen některé práce (činnosti) předepsané Plánem údržby k dotyčnému dni, musí zápis obsahovat výčet provedených prací (činností), popř. i neprovedených, s upozorněním, že tím nebyl k tomuto datu Plán údržby naplněn (např.: ”Provedena údržba .... v plném rozsahu měsíčního cyklu podle Seznamu prací pro plán údržby. Pro splnění  Plánu údržby na ... zbývá provést údržbu ... ”).  Je-li zapotřebí dát do zápisu podrobný výčet jednotlivých prací (činností), zapíší se označení předpisů pro údržbu ZZ a  čísla článků, podle kterých se údržba provádí (např. podle Plánu údržby vedeného podle přílohy 1 - část A, ev. podle Seznamu prací pro plán údržby při vedení Plánu údržby podle přílohy 1 - část B) nebo položky a čísla činností podle Výpisu činností pro plán údržby (např.: ”Provedena údržba ... podle předpisu ČD T112 čl. ...” nebo ”Provedena údržba ... v rozsahu položek: 011111 / 4, 3;   ... / ... podle Výpisu činností pro plán údržby”).  Je-li u zařízení vedena Kniha měření (viz článek 72), která obsahuje tabulky s potvrzovacími údaji (datum a podpis udržujícího zaměstnance) pro všechny udržovací práce (činnosti) podle Plánu údržby, provede se zjednodušený záznam údajů podle odstavce a) do Záznamníku např. takto: ” Provedena údržba ... v rozsahu zaznamenaném v Knize měření”.

V případě, kdy údaje o výsledcích měření a zkoušek není možno zaznamenat do předepsaných tiskopisů (např. proto, že tiskopis pro jejich záznam není zaveden), zapíší se do Záznamníku.

221.	Příklady zápisů do Záznamníku jsou uvedeny v příloze 15.

222. - 225.  Neobsazeno.

# Kapitola III

Prohlídky zabezpečovacího zařízení

226.	Prohlídkou ZZ se zjišťuje jeho stav, kvalita údržby a provozního ošetřování, přičemž se též prověřuje plnění povinností ostatních odvětví zajišťujících podmínky jeho provozu.

227.	ZZ je podrobeno prohlídkám těchto druhů:

- komisionálním prohlídkám 
podle předpisu  ČD P1,

- prohlídkám sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 
podle §26 Vyhlášky MDS  č. 177/1995 Sb.,

- komplexním prohlídkám sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 
podle § 26 Vyhlášky MDS  č. 177/1995 Sb.,

- prohlídkám a zkouškám provozní způsobilosti UTZ 
podle § 6 Vyhlášky MDS  č. 100/1995 Sb.,

Složení komisí zástupců jednotlivých správ SDC pro konání prohlídek podle a), náplň a způsob dokumentování výsledků stanoví předpis ČD P1 a opatření VŘ DDC. Protože podmínky provádění prohlídek podle bodu a) jsou přísnější než u prohlídek podle bodu b), je povinnost provedení prohlídky podle bodu b) splněna vykonáním prohlídky podle bodu a).  Prohlídky podle bodu c) provádí přednostou SSZT určený zástupce této správy.

228.	Při každé prohlídce podle článku 227a) až 227c) zástupce SSZT:

- kontroluje, zda byly odstraněny závady vztahující se k ZZ zjištěné při poslední prohlídce,

- kontroluje, zda údržba, provozní ošetřování a obsluha ZZ je vykonávána podle platných předpisů a norem,

- vykonává západkovou zkoušku na výhybkách opatřených ZZ.

Zástupce SSZT zapíše vykonání prohlídky do Záznamníku na všech stanovištích, kde prohlídku vykonal.

229.	Termín vykonání prohlídky ZZ podle článku 227b) a 227c) stanoví přednosta SSZT. Současně určí zaměstnance k jejímu provedení.

Při těchto prohlídkách se ještě prověřuje celkový technický stav zařízení, stav technické dokumentace a administrativy, vyhodnocuje se poruchovost v jednotlivých objektech ZZ podle záznamů v Záznamníku u výpravčího. Jejich náplň rámcově určenou Vyhláškou MD č. 177/1995 Sb. stanoví konkrétně pro  dané ZZ přednosta SSZT na základě ustanovení předpisů ČD pro údržbu ZZ, jimiž jsou rozpracována ustanovení technických norem platných pro tato zařízení, na které se její  §25 odst. 12 odvolává.

O výsledku takové prohlídky se sepíše zápis, který se stává součástí dokumentace pro správu ZZ a uschová se u SSZT do příští takové prohlídky.

Vykonání prohlídky se zapisuje do Záznamníku.

Způsob odstranění závad a nedostatků zjištěných při  takové prohlídce ZZ (pokud náprava nebyla zjednána již v jejím průběhu) určí přednosta SSZT.

230.	Prohlídky podle článku 227d) včas zajistí přednosta SSZT u osoby určené Zákonem 266/1994 Sb. ve znění pozdějších zákonů v §48 odst. 1. Zástupce SSZT zapíše vykonání prohlídky do Záznamníku na všech stanovištích, kde dotyčná osoba prohlídku vykonala. O výsledku takové prohlídky sepíše tato osoba protokol, který musí být přiložen u průkazu způsobilosti a je součástí dokumentace pro správu ZZ.

231.	Pokud se závady a nedostatky zjištěné při prohlídkách týkají ostatních odvětví, projedná je přednosta SSZT písemně s přednosty příslušných výkonných jednotek nebo organizačních útvarů.

232.	Mimořádná prohlídka ZZ se vykonává na zvláštní rozkaz VŘ DDC nebo VP SDC, který určuje i rozsah prohlídky a způsob záznamu o jejím vykonání.

233.	Příklady zápisů jsou uvedeny v příloze 15.

234. - 239.  Neobsazeno.

Kapitola IV

Bezpečnostní závěry

240.	Bezpečnostní závěry umožňují kontrolu zásahů do částí ZZ, ke kterým je přístup osob omezen. Stav každého bezpečnostního závěru musí být pravidelně kontrolován.

Bezpečnostní závěry musí být osazeny ve stanovené rozsahu a stanoveným způsobem. Která zařízení nebo jejich součásti musí být opatřeny bezpečnostními závěry, určují předpisy pro obsluhu, údržbu nebo opravy jednotlivých druhů ZZ.

Bezpečnostní závěry jsou:

- plomby na šňůrce,

- plomby na drátu,

- bezpečnostní zámky typů a druhů schválených pro ZZ,

- bezpečnostní pečetě schválených vzorů,

- další schválené druhy bezpečnostních závěrů (např. identifikační karta).

Bezpečnostní závěry podle c) se nesmějí používat pro žádná jiná zařízení, pokud jejich správce není SSZT.

241.	Plomby na šňůrce smí sejmout udržující i obsluhující zaměstnanec za podmínek stanovených předpisy pro obsluhu ZZ.

242.	Plomby na šňůrce smí zavěsit pouze udržující zaměstnanec, který zařízení udržuje, nebo zaměstnanec určený přednostou SSZT.

Plombu na šňůrce u uzávěrek tlačítek přivolávacích návěstí a nouzových vybavovacích tlačítek 
u mechanického a elektromechanického ZZ bez počitadel, může obnovit též návěstní dozorce za předpokladu, že k sejmutí bezpečnostního závěru nedošlo pro poruchu ZZ.

243.	Plomby na drátu smějí sejmout a zavěsit jen udržující zaměstnanci SSZT nebo zaměstnanci určení přednostou SSZT.

Obsluhující zaměstnanci smějí plombu na drátu sejmout jen v případech stanovených předpisy pro obsluhu ZZ.

244.	Raznice plombovacích kleští musí být jednotně označeny a očíslovány tak, aby z otisku na plombě bylo patrné číslo zaměstnance a značka SSZT, nebo jiné organizační složky DDC.

Lícová raznice je označena písmenovým označením příslušné organizační složky DDC podle přílohy 8 - část C, pod níž je schematicky vyznačeno okřídlené kolo podle vzorového listu Z 5241. Rubová raznice je označena číslem počínaje 01, 02, atd. Příklad raznic do plombovacích kleští je v příloze 8 - část A.

245.	Pro bezpečnostní pečetě se používají raznice kruhového tvaru o průměru 6 mm, 8 mm
a 16 mm.

Pečetidla organizačních složek DDC mají v horní části raznice schematicky vyznačeno okřídlené kolo a v dolní části písmenové označení  organizační složky podle přílohy 8 - část C a dvouciferné pořadové číslo pečetidla počínaje 01, 02, atd. Příklad raznice pečetidla je v příloze 8 - část B.

246.	Raznice plombovacích kleští a pečetidel cizích organizací opravujících výměnné díly ZZ pro ČD musí obsahovat zkratku organizace a pro odlišení od raznic a pečetidel útvarů ČD nesmí obsahovat okřídlené kolo.

247.	Při sjednání oprav výměnných dílů ZZ s cizí organizací, musí být ve smlouvě uveden vzor použitých pečetidel a raznic.

248.	Organizační složky DDC vedou přesnou evidenci raznic a pečetidel podle článků 244 
a  245, včetně vzorů dohodnutých podle článků 246 a 247 s cizími podniky a organizacemi. Přitom musí dbát na to, aby raznice a pečetidla různých podniků a organizací nebyly zaměnitelné.

249. - 255.  Neobsazeno.