technologický postup pO rozříznutí výhybky

(k  článkům 149, 152)

Příloha stanoví činnost zaměstnanců po rozříznutí výhybky, provádění kontrol stavu rozříznuté výhybky a, údaje pro rozhodování o způsobu provozu výhybky, atd..

1.	Činnost dopravních zaměstnanců po zjištění nebo oznámení rozříznutí výhybky

1.1.	Zaměstnanec odpovědný za správné přestavení výhybek ihned učiní opatření k zastavení ohrožených jízd, oznámí věc výpravčímu, není-li jím sám, a zapíše rozříznutí výhybky do ”Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení”.

1.2.	Zastavila-li vozidla na přestavitelných částech rozříznuté výhybky, rozhodne výpravčí podle článku 148, po zjištění stavu přímo v kolejišti, o možnosti vyklizení výhybky.

2.	Provádění vizuální kontroly stavu rozříznuté výhybky

2.1.	Vizuální kontrola stavu rozříznuté výhybky se provede v obou koncových polohách výhybky. V závislosti na stavu zabezpečovacího zařízení se výhybka k tomu podle potřeby vypne z ústředního stavění; přitom se musí postupovat podle ustanovení předpisu ČD Z1 (ČSD D101/ T101).

2.2.	Při vizuální kontrole stavu rozříznuté výhybky se pro rozhodnutí o možnosti a způsobu nouzového provozu výhybky musí zjistit:

- zda součásti výhybky a závěru nevykazují změny proti obvyklému (normálnímu) stavu - např. deformované, neúplné nebo poškozené: tyče, jazyk, součásti závěru výhybky, atd. Obvyklý stav lze zjistit porovnáním s jinou výhybkou;

- zda jazyk v každé poloze přestavení přiléhá, odlehlý jazyk je přitom ovládán a činnost výhybkového závěru odpovídá při přestavování a v koncových polohách  výhybky jeho obvyklé (normální) funkci.

2.3.	Při kontrole obvyklé (normální) činnosti výměnového závěru se zaměstnanec pohledem přesvědčí:

- u výhybky s hákovým závěrem

- že závěrový hák zaklesává za oblou část svěrací čelisti nejméně na 5/6 své závorovací části  (viz obr. 1/P6),

- u výhybky s čelisťovým závěrem VZ 200 (po sejmutí krytu ze svěrací čelisti)

- že závěrový hák je podepřen podsunutým závorovacím pravítkem a hrana závorovací plochy tohoto pravítka se kryje s hranou hlavy háku nebo hrana závorovací plochy tohoto pravítka přesahuje přes hranu hlavy háku (viz obr. 2/P6),

- u výhybky s rybinovým závěrem (po sejmutí krytu ze svěrací čelisti)

- že zaklesnutá západka je dostatečně překryta posuvnou tyčí (viz obr. 3/P6),

- u výhybky s jiným výměnovým závěrem

- že se ”Staničním řádem” určené části závěru nebo stavěcího soutyčí dostávají  do stanovených poloh.

- 2.4.	Má-li výhybka přídavný závěr, přesvědčí se zaměstnanec o obvyklé (normální) činnosti tohoto závěru podle ustanovení bodu 2.3.

- Nominální zákles háku: 	Mez dostatečného záklesu	Nedostatečný zákles háku:

- (Z = 60 mm)	              háku:	           (příklad)

- Obr. 1/P6    Hákový závěr - zákles závěrového háku

- Nominální uzávorování	Mez dostatečného 	Nedostatečné uzávorování

- háku - podsunutí pravítka:	 uzávorování háku:	     háku:

- (přesah P = 5 mm)	(přesah P = 0 mm)	   (příklad)

- Obr. 2/P6   Čelisťový závěr VZ 200 - uzávorování závěrového háku

- Nominální uzávorování	  Mez dostatečného	Nedostatečné uzávorování

- (překrytí) západky:	uzávorování západky:	        západky:

- (přesah P = 10 mm)	  (přesah P = 0 mm)	   (příklad)

- Obr. 3/P6   Rybinový závěr - překrytí západky

- 3.	Rozhodnutí o nouzovém pojíždění výhybky.

- 3.1.	Oprávněný zaměstnanec SDC může rozhodnout o nouzovém pojíždění rozříznutelné výhybky rychlostí nejvýše 30 km.h-1, nebyly-li při kontrole podle bodu 2 zjištěny odchylky od obvyklého (normálního) stavu a činnosti výhybky a výměnového závěru. Pro  jízdu přes výhybku musí být výhybka v koncové poloze vždy (tj. bez ohledu na směr jízdy) zajištěna podle bodu 4.1.

- 3.2.	V případě, že jde o nerozříznutelnou výhybku, nebo nejsou splněny některé podmínky pro rozhodnutí podle bodu 3.1 u rozříznutelné výhybky, může oprávněný zaměstnanec SDC dovolit nouzové pojíždění výhybky rychlostí nejvýše 10 km.h-1, pokud kontrolou podle bodu 2 zjištěný stav výhybky a její zajištění v koncové poloze pro zamýšlenou jízdu splňují podmínky uvedené v bodě 4.2.

- 3.3.	Je-li rozříznutá výhybka v jízdní cestě výhybkou odvratnou, zajistí se v odvratné koncové poloze podle bodu 4.

- 3.4.	Výpravčí smí zahájit nouzové pojíždění výhybky jen na základě zápisu zaměstnance SDC v ”Knize prohlídek”.

- 4.	Nouzové pojíždění výhybky

- 4.1.	Rozhodl-li oprávněný zaměstnanec SDC o pojíždění rozříznutelné výhybky podle bodu 3.1, zajistí ji zaměstnanec odpovědný za správné postavení výhybek v požadované poloze pro jízdní cestu (vlakovou i posunovou) stanoveným způsobem (např. přídržným přenosným zámkem) a výhybku střeží. Při použití uzamykatelného přenosného zámku se střežení neprovádí.

- 4.2.	Pro pojíždění rozříznutelné a nerozříznutelné výhybky podle bodu 3.2 musí být splněny následující podmínky:

- pojížděné hrany kolejí nejsou poškozené nebo deformované,

- pohyblivé části jsou v koncových polohách potřebných pro jízdu drážního vozidla,

- přilehlé pohyblivé částí jsou v požadované koncové poloze pro jízdu vlaku i posunu zajištěny přídržným přenosným zámkem,

- odlehlé pohyblivé části jsou v požadované koncové poloze pro jízdu vlaku i posunu  zajištěny odtlačným přenosným zámkem nebo dřevěným klínem,

- výhybka je střežena, nejsou-li všechny pohyblivé části zajištěny uzamykatelnými přenosnými  zámky.

5.	Obnovení normálního provozu

Podmínky, za kterých smí výpravčí na výhybce obnovit provoz, uvedou udržující zaměstnanci Správy tratí a Správy sdělovací a zabezpečovací techniky ve společném zápise v ”Knize prohlídek”.