DohlED NA VÝHYBKY

(k článkům 93, 129)

V normativní části A:  Povinnosti obsluhujících zaměstnanců pověřených dohledem na výhybky (viz článek 93) a zaměstnanců dozírajících na správnou obsluhu zabezpečovacího zařízení (viz část první,  kapitola V) .

V informativních částech B, C:  Příznaky nesprávného účinkování výhybkového závěru a správného účinkování stavěcího zařízení pro rozhodování o nouzovém zajištění a způsobu nouzového zajištění koncové polohy výhybky .

A.

POVINNOSTI OBSLUHUJÍCÍCH ZAMĚSTNANCŮ 
POVĚŘENÝCH DOHLEDEM
 NA VÝHYBKY

Předpisy pro organizování a provozování drážní dopravy a předpisy pro obsluhu ZZ obecně a základní dopravní dokumentace v konkrétních podmínkách musí obsluhujícím zaměstnancům pověřeným dohledem na výhybky stanovit odpovědnost:

- u ručně přestavovaných výhybek:

- za správné přestavení výhybky včetně kontroly správné funkce a uzavření výhybkových závěrů a kontroly koncové polohy výměníkového závaží;

- za shodnou polohu jazyků výhybky a její přestavitelné srdcovky nebo výhybek kolejové spojky nebo jazyků výhybky a s ní sdružené výkolejky;

- za správné uzamčení (uzávorování) výhybky;

- za zjištění a oznámení rozřezu nebo jiného poškození zařízení;

- za to, že s výhybkou nebude neoprávněně manipulováno;

- u výhybek ústředně přestavovaných mechanickými přestavníky:

- za kontrolu správné funkce při přestavování výhybky;

- za zjištění a oznámení rozřezu nebo jiného poškození zařízení;

- za to, že s výhybkou nebude neoprávněně manipulováno;

- u výhybek se samovratnými přestavníky:

- za to, že jízda přes výhybku v samovratném režimu proti hrotu bude uskutečněna jen tehdy, je-li samovratný přestavník uzamčen v samovratném režimu a současně je dosaženo koncové polohy přednostního směru;

- za to, že jízda přes výhybku v samovratném režimu po hrotu z nesprávného směru (tj. jízda po odlehlém jazyku) bude uskutečněna jen tehdy, je-li samovratný přestavník uzamčený v samovratném režimu;

- při nouzovém ručním přestavování ústředně přestavovaných výhybek s elektrickými přestavníky:

- za správné přestavení všech přestavníků na výhybce nebo kolejové spojce;

- za kontrolu uzavření všech výhybkových závěrů;

- za zjištění a oznámení rozřezu nebo jiného poškození zařízení;

- za uložení pomůcek k nouzovému přestavení výhybek na předepsaném místě.

B.

PŘÍZNAKY NESPRÁVNÉHO ÚČINKOVÁNÍ VÝHYBKOVÉHO ZÁVĚRU

Příznaky nesprávného účinkování výhybkového závěru jsou:

- výhybka je rozříznutá,

- výhybka nevyhověla zkoušce závěru podle předpisu ČD S3,

- výhybkový závěr se při západkové zkoušce uzavřel s vloženou zkušební měrkou (viz čl. 108),

- výhybkový závěr při zkoušce odtrhem (viz čl. 112) dovolil přiblížení odlehlé přestavitelné části pod stanovenou mez,

- při vizuální kontrole výhybky je zjištěno:

- zákles háku hákového závěru je nedostatečný (viz přílohu 6),

- uzávorování zaklesnutého závěrového háku čelisťového závěru (překrytí závěrové západky rybinového závěru) je nedostatečné (viz přílohu 6),

- zlomení, rozpojení, deformace nebo jiné zřejmé poškození soutyčí výhybkového závěru, včetně takových závad na mezizávěrových spojeních u vícezávěrových výhybek,

- zlomení, rozpojení, deformace nebo jiné zřejmé poškození soutyčí přímého spojení jazyků či pohyblivých hrotů dvojité srdcovky v případě použití výhybkového závěru se současným chodem jazyků (např. v současné době: tažná tyč a přípojné plechy na výhybce s přestavníkem EHP 90),

- rozevření jazyků u odlehlé přestavitelné části (oddálení pohyblivé části od pevné části) je nedostatečné.

Poznámka:

Hodnoty záklesu, uzávorování, rozevření ad. u jednotlivých druhů výhybek a výhybkových závěrů jsou uvedeny v předpise ČD S3 (příloha 27). Pro informaci k bodu ee): rozevření jazyků (vzdálenost mezi vnitřními horními hranami opornice a jazyka měřená v ose stěžejky) je minimálně 160 mm u výměn jednoduchých výhybek, 145 mm u výměn křižovatkových výhybek, 95 mm u PHS křižovatkových výhybek a také u výměn spádovištních výhybek s rychloběžnými přestavníky EP 600. Korespondující nominální hodnoty s připojeným elektrickým přestavníkem a minimální hodnoty bez připojeného přestavníku jsou: 165 mm,  150 mm,  100 mm.

C.

PŘÍZNAKY SPRÁVNÉHO ÚČINKOVÁNÍ STAVĚCÍHO ZAŘÍZENÍ

Příznaky správného účinkování stavěcího zařízení na výhybkový závěr jsou:

- výhybka není rozříznutá,

- přídržná síla výměníku ručně stavěné výhybky je vyvíjena závažím na páce výměníku, která je upravena pro ruční stavění výhybky, přičemž páka se závažím je v příslušné konečné dolní poloze,

- přídržná síla mechanického a elektrického přestavníku je podporována spolupůsobením přídržné síly výměníku, která je vyvíjena závažím na páce výměníku upravené pro ústřední stavění výhybky (kromě přestavníků typu EP 600  nebo typů jiných, jejichž přídržná síla je i bez spolupůsobení výměníku dostačující),

- funkce přestavníku (v případě mechanického přestavníku včetně drátovodu a stavěcí páky) vyhovují podmínkám západkové zkoušky,

- technický stav přestavníku zaručuje jeho působení předepsanou přídržnou silou,

- západka stavěcí páky mechanického přestavníku je zaklesnutá a současně:

- drátovod k mechanickému přestavníku není přetržený, rozpojený, uvolněný (tj. nejsou pochybnosti o tom, že výhybka vyhoví podmínkám západkové zkoušky týkajícím se zabezpečovacího zařízení),

- nejde o mechanický přestavník v případech podle článku 95,

- koncová poloha výhybky s elektrickým přestavníkem je SZZ indikována (např. svítí příslušné zelené nebo žluté kontrolní světlo) a současně je zajištěno (např. provedením předepsaných obsluhovacích úkonů), že se přídržná funkce přestavníku před ukončením jízdy nezmění v přestavnou,

- elektrický přestavník s vestavěnou mechanicko-optickou indikací koncové polohy indikuje koncovou polohu a současně je zajištěno (např. provedením předepsaných obsluhovacích úkonů), že se přídržná funkce přestavníku před ukončením jízdy nezmění v přestavnou,

- při vizuální kontrole výhybky a jejího stavěcího zařízení nebylo zjištěno:

- zlomení, rozpojení, deformace nebo jiné zřejmé poškození či neúplnost přestavného soutyčí mezi stavěcím zařízením a výhybkovým závěrem,

- zjevné poškození stavěcího zařízení nebo nesprávné seřízení či neúplnost  výměníku,

- zlomení, rozpojení, deformace nebo jiné zřejmé poškození či neúplnost zařízení připevňujícího stavěcí zařízení k pevným částem výhybky.

Poznámky:

- Indikace koncové polohy podle bodu g) nebo h) je též příznakem aktivování přídržné funkce elektrického přestavníku

- Nevyhovující stav drátovodu podle bodu f) sníží přídržnou sílu kombinace stavěcích zařízení (mechanický přestavník a výměník seřízený pro ústřední stavění) v závislosti na typu mechanického přestavníku.

- V případě indikací koncové polohy se musí dbát také na soulad indikace s požadovanou polohou výhybky a platnost indikací při rozřezu výhybky ve smyslu příslušných ustanovení předpisů ČD řady D, řady Z a ZDD.