NÁZVOSLOVÍ

(k článku 10)

Výběr pojmů vztažných k provozu ZZ. Nejde-li o pojem nebo jeho definici či poznámku podle „Názvosloví ČD (TNŽ 01 0101)“, je u příslušného textu napsáno (T100) nebo (D1), (D2), atp.; to znamená, že jde o údaje nebo definici pro účely uvedeného předpisu ČD.

| Pojmy: | Definice: |
| --- | --- |

| (železniční) zabezpečovací zařízení | Zařízení, které v souvislosti s jízdami železničních vozidel přispívá k zajištění bezpečnosti železniční dopravy kontrolováním a náhradou podílu lidského činitele, automatizací a zvyšováním výkonnosti železničních stanic a tratí. |
| --- | --- |

| provoz (zabezpečovacího zařízení) | Souhrn činností provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy při řádné obsluze a používání zabezpečovacího zařízení a souhrn činností a povinností provozovatele dráhy a jím určených správců směřující k vytvoření a udržování podmínek pro správnou, bezpečnou a spolehlivou činnost zabezpečovacího zařízení. |
| --- | --- |

| ověřovací provoz (zabezpečovacího zařízení) | Provoz za účelem prověření nových typů zabezpečovacích zařízení, nových typizovaných zapojení, nových typů zařízení pro kontrolu volnosti koleje a nových typů funkčních jednotek před jejich schválením, udělením souhlasu s provozem určeného technického zařízení (viz vyhláška č. 100/1995 Sb.) a zavedením do trvalého provozu. |
| --- | --- |

| obsluha (zabezpečovacího zařízení) | Souhrn předepsaných úkonů nezbytných k ovládání zabezpečovacího zařízení osobami odborně způsobilými a k tomu pověřenými provozovatelem dráhy. |
| --- | --- |

| nouzová obsluha (zabezpečovacího zařízení) | Souhrn předepsaných úkonů nezbytných k ovládání zabezpečovacího zařízení při mimořádnostech v železničním provozu a při poruchách zabezpečovacího zařízení, jimiž za podmínek stanovených předpisy provozovatele dráhy ruší nebo nahrazují některé jeho závislosti. |
| --- | --- |

| údržba (zabezpečovacího zařízení) | Souhrn technických a organizačních opatření a činností nezbytných pro udržení nebo obnovování provozuschopného stavu objektu (objekt - viz ČSN 01 0660, č.1). Poznámka: Činnost prováděná v pravidelných lhůtách za účelem předcházení poruchám se nazývá preventivní údržba. |
| --- | --- |

| situační schéma (zabezpečovacího zařízení) | Schéma, znázorňující rozmístění částí zabezpečovacího zařízení v kolejišti, kreslené se zřetelem na vzájemnou polohu a vyznačující dopravní program. |
| --- | --- |

| polohopisný výkres (zabezpečovacího zařízení) | Výkres, zpravidla v měřítku 1:1000, znázorňující kolejiště, do něhož jsou zakresleny části zabezpečovacího zařízení. |
| --- | --- |

| schéma izolování kolejiště | Situační schéma, znázorňující schematicky rozmístění kolejových obvodů v kolejišti a ostatní údaje podle TNŽ 34 2614. |
| --- | --- |

| koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení (KSU a TP) | Výkres nebo soupis vystihující správné provedení ochran před nebezpečným dotykovým napětím u neživých částí trakčních zařízení a ostatních zařízení v prostoru ohrožení trakčním vedením (viz ČSN 34 1500), způsobů připojení drenážních vodičů ke kolejišti, propojení kolejiště pro odvod zpětných trakčních proudů a připojení jiných zařízení s nízkým zemním odporem ke kolejím s kolejovými obvody, využívanými k přímému zajišťování bezpečnosti železniční dopravy. |
| --- | --- |

| tabulka uzamčení výhybek (a výkolejek) | Tabulka, platná pro příslušné kolejiště, obsahující určené uzamčení výhybek a výkolejek při jednotlivých vlakových cestách. |
| --- | --- |

| tabulka uzamčení výhybky s PHS | Tabulka, obsahující schéma a tabulky uzamčení výhybky s PHS při poruchách a vypnutí. |
| --- | --- |

| tabulka současných vlakových cest | Tabulka, obsahující vyznačení současně dovolených a zakázaných vlakových cest. V dopravnách s kolejovým rozvětvením a nezávislými návěstidly nahrazuje spolu s tabulkou uzamčení výhybek (a výkolejek) závěrovou tabulku. |
| --- | --- |

| závěrová tabulka | Přehledné tabulkové zpracování předepsaných závislostí jednotlivých prvků jízdní cesty dle dopravního programu, které určuje rozsah a činnost zabezpečovacího zařízení. |
| --- | --- |

| tabulka přejezdového zabezpečovacího zařízení | Část závěrové tabulky, obsahující souhrn rozhodujících údajů přejezdového zabezpečovacího zařízení o reakčních dobách a případných závislostech s jiným zabezpečovacím zařízením. |
| --- | --- |

| tabulka vztahů mezi závěrovou tabulkou a tabulkami uzamčení výhybek s PHS | Tabulka, vyjadřující vztahy mezi symboly koncových poloh výhybek v závěrové tabulce a klíči (štítky klíčů) z výměnových zámků na výhybkách s PHS, které musí být v úschově v případě uzamčení výhybky pro jízdní cestu. |
| --- | --- |

| stavěcí zařízení výhybky | Zařízení sloužící k přestavení pohyblivých částí výhybky (křižovatky s PHS) a následně k jejich přidržení v koncové poloze. Jedná se o výměník, přestavník nebo oboje. |
| --- | --- |

| soutyčí výhybkového závěru (závěrové soutyčí) | Soustava mechanických dílů výhybkového závěru zajišťujících přenos přestavných a přídržných sil stavěcího zařízení od místa připojení stavěcího soutyčí na výhybkový závěr až na přilehlý a odlehlý jazyk či PHS a na zaklesnutý závěrový hák či závěrnou západku. (T100) |
| --- | --- |

| stavěcí soutyčí | Soustava mechanických dílů spojující stavěcí zařízení s výhybkovým závěrem. Slouží k přenosu sil při přestavení a přidržení přestavitelné části výhybky nebo křižovatky s PHS v koncové poloze; v tomto smyslu lze pod pojem stavěcí soutyčí zahrnovat i závěrové soutyčí. (T100) |
| --- | --- |

| připevňovací souprava | Soustava mechanických dílů zajišťující předepsanou a stabilní polohu stavěcího zařízení (přestavníku, výměníku) vůči určené pevné části kolejového svršku (opornici výhybky apod.). Stejně u kontrolních a detekčních ZZ (výměnový zámek, závorník, snímač polohy apod.). Uvedená zařízení se jí připevňují (upevňují) ke kolejovému svršeku (odtud též někdy: „upevňovací souprava“). (T100) |
| --- | --- |

| výměnový závěr nebo (T100): výhybkový závěr | Zařízení na výhybce (křižovatce s PHS) sloužící k zapevnění přilehlého jazyka nebo pohyblivé části srdcovky v koncové poloze, k nepřímé kontrole přilehnutí jazyka nebo pohyblivé části srdcovky dosažením koncové polohy stavěcího zařízení, k přenosu přestavných sil na jazyky nebo pohyblivé části srdcovky při přestavování a k přenosu přídržných sil při zajištění jejich koncové polohy. |
| --- | --- |

| hlavní závěr | Výměnový (výhybkový) závěr umístěný jako první od špiček hrotů dlouhých jazyků na výhybce s malým úhlem odbočení. (T100) |
| --- | --- |

| přídavný závěr | Výměnový (výhybkový) závěr umístěný jako druhý od špiček hrotů dlouhých jazyků na výhybce s malým úhlem odbočení. (T100). |
| --- | --- |

| přestavník | Zařízení u výhybky (kolejové křižovatky, výkolejky), jehož hlavní funkcí je přestavování, následné zapevnění a snímání polohy pohyblivých částí výměn, srdcovek a výkolejek. |
| --- | --- |

| rozřezný přestavník | Přestavník, jehož odpor při rozříznutí výhybky vlivem násilného přestavení nevzroste do hodnot, při nichž nastává poškození přestavníku, připevňovací soupravy nebo výhybky. |
| --- | --- |

| nerozřezný přestavník | Přestavník, který klade násilnému přestavení pohyblivých částí tak velký odpor, že výhybka jím opatřená (jinak rozříznutelná), se stává nerozříznutelnou. |
| --- | --- |

| přestavný odpor | Síla, potřebná k překonání mechanického odporu při přestavování výhybky nebo výkolejky. |
| --- | --- |

| přídržná síla přestavníku | Síla, kterou přestavník zapevňuje přestavné ústrojí výhybky při pomalém působení akční síly. |
| --- | --- |

| závorník | Zařízení u výhybky (kolejové křižovatky, výkolejky), určené ke kontrole stanovené polohy jazyků a jejich zapevnění. |
| --- | --- |

| výkolejka | Zařízení na koleji, které zabraňuje nebezpečnému pohybu vozidel jejich zastavením nebo vykolejením |
| --- | --- |

| venkovní část zabezpečovacího zařízení | Funkční jednotky zabezpečovacího zařízení, nacházející se v kolejišti, např. návěstidla, přestavníky, výstražníky atp. |
| --- | --- |

| vnitřní část zabezpečovacího zařízení | Funkční jednotky zabezpečovacího zařízení, nacházející se uvnitř budov, v dopravních kancelářích, stavědlových ústřednách atp. Jsou to např. ovládací stoly, indikační desky, stojany pro zabezpečovací zařízení, napájecí zdroje atp. |
| --- | --- |

| snímač (polohy); detektor (polohy) | Zařízení k elektrické kontrole předepsané polohy pohyblivé části výhybky nebo kolejové křižovatky. |
| --- | --- |

| zabezpečená výhybka | Výhybka, která je prostřednictvím závislostí zabezpečovacího zařízení předepsaným způsobem vázána na ostatní výstroj. Je-li ve vlakové cestě pojížděnou nebo odvratnou, jízda vlaku přes ni je dovolena hlavním návěstidlem, které je na její poloze závislé. |
| --- | --- |

| západková zkouška | Předepsaný způsob zkoušky kritéria správné koncové polohy jazyka výměny a hrotu přestavitelné srdcovky pro dovolení pojíždět výhybku drážními vozidly odpovídajícím způsobem. |
| --- | --- |

| ústředně přestavovaná výhybka | Výhybka přestavovaná přestavníkem ovládaným ze stavědla. |
| --- | --- |

| místně přestavovaná výhybka | Výhybka, jejíž obsluha byla na základě souhlasu předána z ústředního přestavování na přestavování ovládacím prvkem umístěným v kolejišti, zpravidla v její blízkosti. |
| --- | --- |

| ručně přestavovaná výhybka | Výhybka přestavovaná obsluhou výměníku nebo jiným předepsaným způsobem, závislým na konstrukci přestavníku, pokud nelze výhybku přestavovat ústředně nebo místně. Poznámka: Samovratná výhybka mimo samovratný režim je výhybkou ručně přestavovanou. |
| --- | --- |

| mechanizmus samovratné výhybky (MSV) | Soubor komponentů, které výhybku vhodné konstrukce, opatřenou výhybkovým závěrem, umožňují uvést do samovratného režimu, přestavovat ji v samovratném režimu, a samovratný režim a přestavení výhybky do preferované polohy kontrolovat. (T100) |
| --- | --- |

| samovratná výhybka | Výhybka, jejíž konstrukce umožňuje po průjezdu vozidla její samočinné nastavení do původního směru. Poznámka (T100): Samočinné nastavení do původního směru provádí samopřestavitelný (samovratný) přestavník. |
| --- | --- |

| jazyk | Opracovaná kolejnice zpravidla speciálního profilu, která je pohyblivou částí výměny a vede kolo do určeného směru. |
| --- | --- |

| hrot jazyka | Výškově i bočně opracovaná přední část jazyka výhybky přiléhající k opornici. |
| --- | --- |

| kořen jazyka | Konec jazyka, který je upevněn na podkladnice. Poznámka (T100): Konec jazyka opačný k hrotu, na kterém je jazyk upevněn (jakoby zakořeněn) do pevné části výhybkové konstrukce. |
| --- | --- |

| jízda proti hrotu | Jízda přes výhybku ve směru od hrotu ke kořenu jazyka její výměny (obdobně u pohyblivého hrotu přestavitelné srdcovky ve výhybce nebo kolejové křižovatce). (T100) |
| --- | --- |

| jízda po hrotu | Jízda přes výhybku ve směru od kořene ke hrotu jazyka její výměny (obdobně u pohyblivého hrotu přestavitelné srdcovky ve výhybce nebo kolejové řizovat). (T100) |
| --- | --- |

| jízda po odlehlém jazyku | Jízda přes výhybku se samopřestavitelným přestavníkem po hrotu, při které je její výměna přestavována koly vozidla a činností samopřestavitelného přestavníku. Výhybka je v režimu samovratného přestavování. (T100) |
| --- | --- |

| jízda po přilehlém jazyku | Jízda přes výhybku se samopřestavitelným přestavníkem po hrotu, při které není její výměna přestavována koly vozidla. Výhybka je v režimu samovratného přestavování. (T100) |
| --- | --- |

| samopřestavitelný přestavník | Součást mechanismu samovratné výhybky, která je zdrojem přestavné a přídržné síly |
| --- | --- |

| samovratný režim | Stav samovratné výhybky, vylučující její ruční přestavení, kdy je možné její přestavování koly vozidel pojížděním po odlehlém jazyku a zpětné přestavení samopřestavitelným přestavníkem okamžitě po sjetí vozidel z odlehlého jazyka. |
| --- | --- |

| režim ručního přestavování | Výměník výhybky se samopřestavitelným přestavníkem je odemčený a výhybka se přestavuje výměníkem. (T100). |
| --- | --- |

| režim samovratného přestavování | Výměník výhybky se samopřestavitelným přestavníkem je uzamčený a výhybku lze přestavovat jen ze základní polohy do neúplné opačné polohy tlakem kol vozidla na pojížděný odlehlý jazyk a potom zpět do základní polohy samočinně samopřestavitelným přestavníkem. (T100). |
| --- | --- |

| dohled výhybky | Informace o poloze výhybky. |
| --- | --- |

| kontrola polohy výhybky | Informace o kontrole koncových poloh pohyblivých částí výhybky bez ohledu na rozřez. |
| --- | --- |

| výměnový zámek | Mechanický zámek, kterým je možno uzamknout přestavné části výhybky (kolejové křižovatky, výkolejky) v krajní poloze, a tím za podmínky jeho neporušení její nabytí kontrolovat; podle toho je zámek přídržný nebo odtlačný (přídržnému zámku se říká pouze „výměnový zámek“). Poznámka (T100): Pro odlišení od přenosného výměnového zámku je v předpise T100 podle potřeby uváděn jako „závislostní výměnový zámek“; upřesnění zda jde o zámek přídržný nebo odtlačný je potom na konci názvu, např.“ závislostní výměnový zámek přídržný“. |
| --- | --- |

| stojanový zámek | Mechanický zámek, který umožňuje uzamknout výměník ve stanovené koncové poloze. |
| --- | --- |

| výkolejkový zámek | Mechanický zámek, který umožňuje uzamknout výkolejku v poloze na kolejnici a ve sklopené poloze, popřípadě s nuceným překlápěním. |
| --- | --- |

| zámek samovratného režimu | Mechanický zámek umožňující uzamčení mechanismu samovratné výhybky v přednostní poloze výhybky a tím její uvedení do samovratného režimu (jinak též „spojovací zámek“). Může být doplněn elektrickým kontaktem. |
| --- | --- |

| jednoduchý zámek | Mechanický zámek (výměnový, stojanový apod.), který má pouze jeden zámkový systém. |
| --- | --- |

| kontrolní zámek | Mechanický zámek (výměnový, stojanový apod.), který má dva, vzájemně závislé, zámkové systémy. |
| --- | --- |

| přenosný (výměnový) zámek | Zámek pro zajištění pohyblivé části přestavitelné části výhybky (kolejové křižovatky s PHS) v přilehlé (přídržný přenosný zámek) nebo v odlehlé poloze (odtlačný přenosný zámek). Pokud je přenosný zámek vybaven zámkem k uzamčení proti sejmutí, jedná se o uzamykatelný přenosný zámek. Poznámka (T100): Zámky nejsou běžně určené ke zřízení zabezpečovací závislosti. |
| --- | --- |

| závěrový zámek | Zámek nebo přípravek se zámkem, kterým se uzamyká výměnový závěr v koncové poloze. Poznámka (T100): Zámek může být proveden jako přenosný (viz pojem „přenosný výměnový zámek“) nebo jako závislostní (viz pojem „výměnový zámek“); použití závislostního závěrového zámku předpis ČD T100 nepředpokládá. |
| --- | --- |

| elektrický zámek | Mechanický zámek, jehož závoru v uzamčené poloze zajišťuje elektricky (zpravidla elektromagnetem) ovládaná západka. Elektrický zámek umožňuje měnit mechanické závislosti na elektrické a naopak. Pohyb závory může být ovládán závislostním klíčem, kličkou apod. |
| --- | --- |

| elektromagnetický zámek | Elektrický zámek, který umožňuje měnit mechanickou závislost vyjádřenou výsledným závislostním klíčem na závislost elektrickou a naopak. |
| --- | --- |

| elektrický výměnový zámek (elektromagnetický zámek s kontrolou polohy výhybky) | Elektrický zámek, jehož hlavní závora ve spolupráci s kontrolním ústrojím spojeným s jazykem výměny kontroluje a určitou silou zajišťuje jazyk výměny. Poznámka: Elektrický výměnový zámek může být použit také na výkolejce nebo jiném podobném zařízení v jízdní cestě. |
| --- | --- |

| řadičový zámek; kličkový zámek | Mechanický zámek, který umožňuje zřídit vazbu závislostního klíče na řadiči mechanického, elektromechanického nebo elektrodynamického stavědla. |
| --- | --- |

| pákový zámek | Mechanický zámek na pákovém stojanu pro zřizování vazby závislostního klíče polohou páky při vypnutí venkovního zabezpečovacího zařízení. |
| --- | --- |

| návěstění | Předávání zpráv (rozkazů nebo informací) pomocí návěstí. |
| --- | --- |

| návěst | Viditelné nebo slyšitelné vyjádření rozkazu nebo informace stanoveným návěstním znakem.. |
| --- | --- |

| návěstní znak | Způsob vyjádření návěsti návěstidlem; znak je tvořen např. barvou světla, vzorkováním (např. přerušováním) světla, skupinou světel, světelným symbolem nebo alfanumerickým znakem, barvou, tvarem a polohou návěstních ploch, druhem zvuku, přerušováním zvuku, skupinou zvuků apod. |
| --- | --- |

| indikace | Kontrolní signalizace v železniční zabezpečovací technice, která nemá charakter dopravního návěstění; indikací dává zařízení informaci o svém okamžitém stavu (o funkci, parametrech a jejich změnách, o poruchách apod.). |
| --- | --- |

| návěstidlo | Technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. (D1) |
| --- | --- |

| neproměnné návěstidlo | Návěstidlo jen s jednou viditelnou návěstí. |
| --- | --- |

| proměnné návěstidlo | Návěstidlo způsobilé vyjadřovat více než jednu návěst nebo ukazovat více než jeden návěstní znak. Poznámka: u návěstidel s denním a nočním znakem se počítá jen jeden ze znaků vyjadřující tutéž návěst. Za proměnné návěstidlo se nepovažuje návěstidlo s jedním návěstím znakem, který se aktivuje v případě potřeby předání návěsti (např. rozsvícením). |
| --- | --- |

| nepřenosné návěstidlo | Návěstidlo s trvalým umístěním. |
| --- | --- |

| mechanické návěstidlo | Návěstidlo, kterým se dávají návěsti tvarem, barvou, polohou návěstních ploch (zpravidla terče, desky nebo ramena); v noci je doplněno návěstními světly prosvětlované, osvětlované nebo s retroreflexními barevnými plochami. |
| --- | --- |

| světelné návěstidlo | Návěstidlo, kterým se dávají návěsti ve dne i v noci návěstními světly nebo jiným návěstním světelným znakem. |
| --- | --- |

| sloučené návěstidlo | Návěstidlo, které slučuje funkci dvou nebo více různých návěstidel (např. spádovištní návěstidlo sloučené s návěstidlem seřaďovacím, opakovací spádovištní návěstidlo sloučené s návěstidlem hlavním). |
| --- | --- |

| návěstidlo samovratné výhybky | Světelné návěstidlo přiřazené samovratné výhybce, informující při jízdě proti hrotu o tom, že výhybka je v samovratném režimu a je správně přestavena do přednostní polohy. |
| --- | --- |

| viditelnost návěstidla | Možnost pozorovat návěstní znaky na návěstidle za stanovených podmínek, tj. z jedoucího vozidla po určitou přesně stanovenou dobu nebo ze stojícího vozidla na přesně stanovenou vzdálenost za stanovené prostupnosti ovzduší. |
| --- | --- |

| dohlednost návěstidla | Stanovená nejmenší vzdálenost, ze které musí být z drážního vozidla viděn a rozeznán návěstní znak na návěstidle za stanovené prostupnosti ovzduší. |
| --- | --- |

| kolejový úsek | Úsek koleje, v němž technický prostředek pro spolupůsobení vozidel na zabezpečovací zařízení zajišťuje kontrolou obsazení nebo volnosti koleje. Poznámka: Např. kolejový obvod nebo sada počítačů náprav umístěných na koncích kontrolovaného úseku koleje. (T100) |
| --- | --- |

T 100

Předpis pro provoz zabezpečovacího zařízení

Zpracoval:	České dráhy, s. o.

Technická ústředna dopravní cesty

Sekce sdělovací a zabezpečovací techniky

Gestorský útvar:	České dráhy, s. o.

Divize dopravní cesty

Odbor automatizace a elektrotechniky

Nábřeží Ludvíka Svobody 12

110 15 Praha 1

Náklad:

Rok vydání: