PříkladY  zápisů do Záznamníku

(k části/kapitole: 2/III, 4/II, 4/III, 5/II, 6/VII, 7/II)

Příloha obsahuje doporučená znění zápisů. Jiná formulace zápisů se nevylučuje.

Obsah:

Příklady A	Zápisy při poruchách

Příklady B	Zápisy při preventivní údržbě

Příklady C	Zápisy při změnách závislostí podle VR

Příklady D	Zápisy při prohlídkách

Příklady E	Zápisy při rozříznutí výhybky

Úvodní vysvětlivky k příkladům zápisů:

- Kurzívou jsou znázorněny zápisy obsluhujících zaměstnanců : xxxxxxxxxx.

- Svislým písmem jsou znázorněny zápisy udržujících zaměstnanců: xxxxxxxxx.

- Symbolem V  je uveden vlastnoruční podpis zaměstnance:  V Xxxx, VYyyy.

- Červeně psané zápisy jsou znázorněny tučnou kurzívou: xxxxxxxxx.

Příklad A1

Poruchu zjistil výpravčí, ohlašuje ji SDC k odstranění; pro práci jsou zaváděna dopravní bezpečnostní opatření; udržující zaměstnanec poruchu odepisuje na pracovišti výpravčího.

Záznamník u výpravčího:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 12.6. | 13:25 | 9230 | # Po vlaku 9230 nebylo možno uvolnit závěr výměn |  | nouzové |  |  |
|  |  |  | # Od Přímětic. Ohlášeno 29. |  | vyb. zař. záv. |  |  |
|  | ® |  |  |  | výměn od |  |  |
|  |  |  |  |  | ## Přímětic |  |  |
|  |  |  |  |  | na St2 | VBenč |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |
| 12.6. | 13:40 |  | Za účelem odstranění poruchy řídícího přístroje žá- |  |  |  |  |
|  |  |  | dám o zavedení telefonického hlášení o provedení |  |  |  |  |
|  |  |  | přípravy vlakové cesty, |  |  | VMarek |  |
|  |  |  |  |  |  | náv.mistr |  |
| 12.6. | 13:45 |  | Telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové |  |  |  |  |
|  |  |  | cesty zavedeno |  |  | VBenč |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |
| 12.6. | 14:15 |  | Práce ukončeny, porucha odstraněna. Dopravní |  |  |  |  |
|  |  |  | opatření možno zrušit. |  |  | VMarek |  |
|  |  |  |  |  |  | návěstní mistr |  |

Telefonní zápisník výpravčího: 12.6. (sloupec ”Datum”); 13 (sloupec ”hod.”); 30 (sloupec ”min.”); 29 (sloupec ”Číslo”); n. m. Marek vyrozuměn o poruše č. 3 (sloupec ”Obsah zprávy”)

Příklad A2

Poruchu zjistil signalista, oznamuje ji výpravčímu, který ji ohlašuje SDC k odstranění; udržující zaměstnanec poruchu odepisuje na pracovišti signalisty jako závadu na zařízení Správy tratí.

Záznamník u signalisty na stavědle:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 13.6. | 6:02 | 9275 | # Výhybku č. 2 nelze přestavit pro vlak 9275. |  |  |  |  |
|  |  |  | # Ohlášeno výpravčímu Slepičkovi v 6:03 hodin. |  |  | VJanoušek |  |
|  | ° |  |  |  |  | signalista |  |

Telefonní zápisník u výpravčího: 13.6. (sloupec ”Datum”); 6 (sloupec ”hod.”); 10 (sloupec ”min.”); 43 (sloupec ”Číslo”) n.m. Marek vyrozuměn o poruše č. 5 na St 1; posílá náv. dozorce Boušku (sloupec ”Obsah zprávy”)

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 12.6. | 14:15 |  | # Zlomené dotykové pero prvního klou- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bového závěru výměn od Přímětic. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Závada odstraněna, zařízení přezkouše- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | no, je v pořádku. Bezpečnostní závěry |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | obnoveny v plném počtu. |  | St2 | 12.6. | 14:15 | VMarek |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 13.6. | 6:30 |  | # Nelze zaklesnout závěrový hák u vý- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | hybky č. 2. Výpravčí požádán o vyro- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zumění Správy tratí. |  |  |  |  | VBouška |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. dozorce |  |

Příklad A3

Poruchu zjistil výpravčí, ohlašuje ji SDC k odstranění; udržující zaměstnanec poruchu odepisuje na pracovišti výpravčího.

Záznamník u výpravčího:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 14.6. | 8:15 | 602 | # Po vlaku 602 se nevybavilo přeřadné hradlo od |  | nouzové |  |  |
|  |  |  | # Říčan. Návěstní mistr Honák vyrozuměn v 8:15 hod. Sděleno telefonicky náv. mistrovi |  | vyb. tlač.. |  |  |
|  | ´ |  | hodin, číslo 67. |  |  | VOdehnal |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |

Příklad A4

Poruchu ZZ na trati eviduje výpravčí, který ji ohlašuje SDC k odstranění. Udržující zaměstnanec odstraňuje poruchu u zařízení v místě, které není stanovištěm obsluhujícího zaměstnance; výpravčí zapisuje odstranění poruchy do Záznamníku podle telefonické zprávy od udržujícího zaměstnance z trati.

Záznamník u výpravčího v ŽST Okřín:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 17.4. | 8:00 |  | # Návěstidlo 2715 nesvítí. Návěstní mistr Novák |  |  |  |  |
|  |  |  | # vyrozuměn v 8:05, zpráva 113. |  |  | VKnot |  |
|  | ² |  |  |  |  | výpravčí |  |

Záznamník u ZZ na trati:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 17.4. | 10:00 |  | # Oddílové návěstidlo 2715 nesvítí. ŽST Okřín - po- |  |  |  |  |
|  |  |  | # rucha č. 7. Knot, výpravčí. VNovák, návěstní mistr. |  |  |  |  |

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 14.6. | 9:00 |  | # Utržené přívodní lanko k izolované ko- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lejnici. Závada odstraněna, zařízení pře- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zkoušeno, je v pořádku. Bezpečnostní |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | závěry obnoveny v plném počtu. |  |  | 14.6. | 9:00 | VHonák |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 17.4. | 10:15 |  | # Přepálená pojistka. Pojistka vyměněna. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proud 0,1 A. Novák, návěstní mistr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VKnot, výpravčí |  |  |  |  |  |  |

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 17.4. | 10:15 |  | # Přepálená pojistka. Pojistka vyměněna. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proud 0,1 A. Knot, výpravčí. |  |  |  |  | VNovák |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

Příklad B1

Preventivní údržba elektromechanického řídícího přístroje na trati s hradlovým poloautomatickým blokem. Doplněno příkladem alternativního zápisu výpravčího při odloženém zavedení bezpečnost-ních dopravních opatření. Plán údržby je veden podle přílohy 1, část A. Zápis o údržbě ve sloupci 10 je proveden nezjednodušeným způsobem.

Záznamník u výpravčího v ŽST Řepnice:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1.7. | 8:00 |  | # Za účelem údržby řídícího přístroje žádám zavést |  |  |  |  |
|  |  |  | # telefonické dorozumívání v trati Došov - Řepnice |  |  |  |  |
|  |  |  | a Řepnice - Lhota a telefonické hlášení o provedení |  |  |  |  |
|  |  |  | přípravy vlakové cesty. |  |  | VFiala |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
| 1.7. | 8:05 |  | Telefonické dorozumívání a telefonické hlášení |  |  |  |  |
|  |  |  | o provedení přípravy vlakové cesty |  |  |  |  |
|  |  |  | zavedeno. |  |  | VFuksa |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |
| 1.7. | 10:30 |  | Práce na údržbě řídícího přístroje ukončeny. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vyžádaná opatření možno zrušit. |  |  | VFiala |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | VFuksa |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |

Alternativní zápis výpravčího:

| 1.7. | 8:05 |  | Požadavek na dopravní opatření beru na vědomí. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Práci na ZZ možno zahájit. |  | VFuksa |
|  |  |  |  |  | výpravčí |

Příklad B2

V rámci preventivní údržby je ve vlakových přestávkách prováděna výměna relé a dalších dílů.

Záznamník u výpravčího:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 20.6. | 6:05 |  | # Bude prováděna výměna relé a usměrňovačů |  |  |  |  |
|  |  |  | # v reléové místnosti ve vlakových přestávkách. |  |  |  |  |
|  |  |  | Výměnou relé bude znemožněno stavění cest ze |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. koleje. Dílčí práce budou sjednávány jednotlivě. |  |  | VKos |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | VOdehnal |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | # Provedena údržba podle předpisu T122 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | čl. ……………………………..…….*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nejnižší izolační odpor proti zemi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 MW. Napětí induktoru ss. 65 V, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | st. 90 V. Zařízení přezkoušeno a je |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | v pořádku. Bezpečnostní závěry obno- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | veny v plném počtu. |  |  | 1.7. | 14:00 | VFiala |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

*) uvedou se čísla článků předpisu podle rozsahu vykonané údržby

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | # Relé a usměrňovače vyměněny. Zařízení |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | přezkoušeno a je v pořádku. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20.6. | 15:00 | VKos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

Příklad B3

Údržba elektromechanického stavědlového přístroje na trati s hradlovým poloautomatickým blokem. Signalista oznamuje udržujícímu zaměstnanci zavedení bezpečnostních dopravních opatření, která sjednal s výpravčím. Podmínky zápisu o údržbě jsou stejné jako v příkladu B1.

Záznamník u signalisty na stavědle:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 5.7. | 7:00 |  | # Žádám o zavedení telefonického dorozumívání |  |  |  |  |
|  |  |  | # v 1. traťové koleji Praha Vršovice - Praha hl. n. |  |  |  |  |
|  |  |  | a telefonického hlášení o provedení přípravy |  |  |  |  |
|  |  |  | vlakové cesty za účelem údržby stavědlového |  |  | VPlaček |  |
|  |  |  | přístroje.. |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | V Novák |  |
|  |  |  |  |  |  | signalista |  |
| 5.7 | 7:05 |  | Telefonické dorozumívání a telefonické hlášení |  |  |  |  |
|  |  |  | o provedení přípravy vlakové cesty |  |  |  |  |
|  |  |  | zavedeno. |  |  | V Novák |  |
|  |  |  |  |  |  | signalista |  |
| 5.7. | 12:05 |  | Údržba stavědlového přístroje ukončena. |  |  |  |  |
|  |  |  | Vyžádaná opatření možno zrušit. |  |  | VPlaček |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | V Novák |  |
|  |  |  |  |  |  | signalista |  |

Příklad B4

V rámci preventivní údržby je prováděna výměna řetězů v drátovodech k výhybkám.

Záznamník u signalisty na stavědle:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 15.8. | 8:00 |  | # Žádám o povolení vypnutí výhybek č. 3, 6 za |  |  |  |  |
|  |  |  | # účelem výměny řetězů od 9:00 do 10:30. |  |  | VSrp |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. dozorce |  |
|  |  |  | Souhlasím s vypnutím výhybek č. 3, 6 od 9:00 do |  |  |  |  |
|  |  |  | 10:30 hod. |  |  | V Hlavsa |  |
|  |  |  |  |  |  | signalista |  |
| 15.8. | 10:10 |  | Výhybky č. 3, 6 zapnuty do ústředního přestavo- |  |  |  |  |
|  |  |  | vání. |  |  | VSrp |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. dozorce |  |
|  |  |  |  |  |  | V Hlavsa |  |
|  |  |  |  |  |  | signalista |  |

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | # Provedena údržba podle předpisu T122 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | čl. …………………………………… *) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nejnižší izolační odpor proti zemi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 MW. Napětí induktoru ss. 65 V, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | st. 90 V. Zařízení přezkoušeno a je |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | v pořádku. Bezpečnostní závěry obno- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | veny v plném počtu. |  |  | 5.7. | 12:00 | VPlaček |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

*) uvedou se čísla článků předpisu podle rozsahu vykonané údržby

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | # Práce provedena. Výhybky č. 3, 6 vyho- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vují západkové zkoušce. |  |  | 15.8. | 10:10 | VSrp |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. dozorce |  |

Příklad B5

Preventivní údržba PZS je prováděna na trati v místě, kde není stanoviště obsluhujícího zaměstnance. Návěstní mistr zapisuje údaje o sjednání práce a zavedení dopravních opatření do sloupce 4; údaje o ukončení práce a souhlasu k odvolání opatření zapisuje do sloupce 10. Plán údržby je veden podle přílohy 1, část A. Zápis ve sloupci 10 je proveden zjednodušeně.

Záznamník u ZZ:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 18.4. | 9:20 |  | # Bude provedena údržba PZS v km 7,214. Žádám |  |  |  |  |
|  |  |  | # o zpravování vlaků rozkazem Op. Dopravní |  |  |  |  |
|  |  |  | opatření zavedeno v 9:30 hod. Okřín: Knot, vý- |  |  |  |  |
|  |  |  | pravčí. Týnec: Vacátko, výpravčí. VPlaček, náv. |  |  |  |  |
|  |  |  | mistr |  |  |  |  |

Příklad B6

Preventivní údržba kolejových obvodů. Při údržbě je zjištěna závada vyžadující zavedení dopravně bezpečnostního opatření. Výpravčí provádí zápis do sloupce 4 podle zprávy od udržujícího zaměstnance. Plán údržby je veden podle přílohy 1, část B, tj. jako ”zjednodušený plán údržby”. Zápis o provedení údržby ve sloupci 10 je proveden zjednodušeně, tj. standardním způsobem pro zjednodušený plán.

Záznamník u výpravčího:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 3.7. | 8:00 |  | # Údržba kolejových obvodů na kolínském zhlaví. |  |  |  |  |
|  |  |  | # Souhlas k provádění zkoušek bude sjednáván |  |  |  |  |
|  |  |  | podle potřeby. |  |  | VKos |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | V Rochovanský |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |
| 3.7. | 10:10 |  | Zjištěna odpadlá propojka v úseku 1-4. Pro za- |  |  |  |  |
|  |  |  | mezení náhlé změny náv. znaku je nutno do dopl- |  |  |  |  |
|  | ² |  | nění propojky uskutečňovat jízdy na PN. Ohlaste |  |  |  |  |
|  |  |  | závadu traťmistrovi. Kos,návěstní mistr. |  |  | V Rochovanský |  |
|  |  |  | Traťmistr Nováček vyrozuměn v 10:20, číslo 112. |  |  | výpravčí |  |

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | # Provedena údržba PZS podle plánu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | údržby v plném rozsahu prací měsíční- mmměsíčníhoiměsíčního |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ho cyklu. Zařízení přezkoušeno, je v po- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | řádku. Výpravčí stanic Okřín a Týnec |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyrozuměni o ukončení práce. Doprav- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ní opatření odvolána. |  |  | 18.4. | 11:00 | VNovák |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

Poznámka: Zápis ve sloupci 10 může být zjednodušený, protože byly provedeny všechny udržovací úkony v zápise uvedeného měsíčního cyklu.

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | # Provedena měsíční údržba kolejových |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | obvodů na kolínském zhlaví podle |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | seznamu prací pro plán údržby. Zaří- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zení přezkoušeno, je v pořádku včetně |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | obvodu 1-4 po osazení propojky. |  |  | 3.7. | 13:30 | VKos |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

Poznámka: Udržovací práce s měsíčním cyklem byly provedeny v plném rozsahu. Nejsou-li práce provedeny v plném rozsahu, provede se zápis do sloupce 10 s výčtem provedených prací způsobem podle příkladu B1.

Příklad B7

Preventivní údržba elektrických přestavníků. Plán údržby je veden podle přílohy 3 část D výpočetní technikou s použitím ”aplikačního programového vybavení k předpisu ČD T300”. Zápis ve sloupci 10 je proveden způsobem, který je standardní při takovémto vedení plánu

Záznamník u výpravčího:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 8.9. | 6:45 |  | # Údržba elektrických přestavníků na výhybkách 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | až 6. Podle potřeby bude sjednáván souhlas k pro- |  |  |  |  |
|  |  |  | dílčí práce v dopravní přestávce. |  |  | VJanoušek |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | V Pivoda |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |

Příklad C1

Oprávněný zástupce SSZT pro provádění změn závislostí ZZ (zkráceně: ZOZ) ukončil zkušební jízdu k ověření správné činnosti automatického bloku, PZS a VZ v ŽST Bor, která není stanicí zahájení úprav závislostí ZZ. O výsledku zkušení jízdy provedl ZOZ zápis do Záznamníku u výpravčího ŽST Bor. Výpravčí ŽST Bor oznamuje obsah zápisu výpravčímu v ŽST Svojšín, a ten provádí zápis na levou stranu svého Záznamníku – viz článek 385.

Záznamník u výpravčího v ŽST Bor:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 19.6. | 11:55 |  | Automatický blok a traťová část vlakového zabezpečovače v 1. traťové koleji mezi |  |  |  |  |

Záznamník u výpravčího v ŽST Svojšín:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 19.6. | 12:00”00 |  | # Automatický blok a traťová část vlakového zabez- |  |  |  |  |
|  |  |  | pečovače v 1. traťové koleji mezi stanicemi Svoj- |  |  |  |  |
|  |  |  | šín – Bor je v pořádku. Telefonické dorozumívání |  |  |  |  |
|  |  |  | je možno zrušit. Oznámil výpravčí ŽST Bor Novák. |  |  |  |  |
|  |  |  | VLoužecký, výpravčí. |  |  |  |  |

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  |  |  | Provedena údržba elektrických přestav- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | níků výhybek 1 až 6 s cykličností 12, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 a 0,33 podle Výpisu činnosti. Zařízení |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | přezkoušeno, je v pořádku. |  |  | 8.9. | 13:30 | VJanoušek |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

Poznámka: Udržovací činnosti a úkony s uvedenou cykličnosti byly provedeny v plném rozsahu. V opačném případě se musí v zápise nepochybným způsobem uvést, co bylo a co nebylo provedeno.

| porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| mezi stanicemi Svojšín - Bor je v pořádku. Telefonické dorozumívání je možno zrušit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VKovář, vrchní n. m., ZOZ |  |  |  |  |

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

Příklad C2

Provádění změn závislostí TZZ podle ROVZZ – zápisy při vypnutí a zapnutí ZZ.

Záznamník u výpravčího ŽST Kounovice:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 21.9. | 7:00 |  | Po vlaku 1205 vypnuto traťové zabezpečovací zařízení mezi stanicemi Kounovice - |  |  |  |  |
|  |  |  | tážní zaměstnanci byli poučeni. Zavedeno telefonické dorozumívání počínaje vla- |  |  |  |  |
| 1.10. | 16:10 |  | Traťové zabezpečovací zařízení mezi stanicemi Kounovice – Meziříčí vypnuté podle- |  |  |  |  |
|  |  |  | telefonické dorozumívání, normální obsluha poloautomatického bloku počínaje |  |  |  |  |
|  |  |  | ce služby. Zařízení je přezkoušeno a je v pořádku. |  |  |  |  |

Příklad C3

Provádění změn závislostí SZZ podle ROVZZ – zápisy při vypnutí a zapnutí ZZ.

Záznamník u výpravčího:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 15.10. | 7:30 |  | Po vlaku 1603 vypnuto staniční zabezpečovací zařízení podle ROV ZZ 94 R 156 ze |  |  |  |  |
|  |  |  | poučí další zaměstnance při předávce služby. |  |  |  |  |
| 1.11. | 13:30 |  | Po vlaku 608 zapnuto staniční zabezpečovací zařízení vypnuté podle ROV ZZ 94 R |  |  |  |  |
|  |  |  | dokumentace a je v pořádku. Obsluhující zaměstnanci byli o obsluze poučeni a tito |  |  |  |  |

| porucha odstraněna |  |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený |  | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem |  | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  |  | u zařízení |  | dne | hod. |  | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  |
| Meziříčí podle ROV ZZ 94 R 136 ze dne 4.9.2001. Opatření podle rozkazu byla splněna. Obsluhující a mon- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kem 1206. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VMorávek |  |  | VPomahač |  |  | VČernoch |  | VVodička |  |  | VKárník |  |  |
| přednosta SSZ |  |  | náv. mistr |  |  | přednosta ŽST |  | zástupce OPŘ |  |  | výpravčí |  |  |
| ROV ZZ 94 R 136 bylo doplněno traťovými souhlasy pro oba směry. Vypnutí ukončeno v 16:00 hod. Zrušeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vlakem 907. Obsluhující zaměstnanci o obsluze poučeni a tito postupně poučí další zaměstnance při předáv- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VMorávek |  |  | VPomahač |  |  | VČernoch |  | VVodička |  |  | VVotruba |  |  |
| přednosta SSZ |  |  | náv. mistr |  |  | přednosta ŽST |  | zástupce OPŘ |  |  | výpravčí |  |  |

| porucha odstraněna |  |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený |  | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem |  | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  |  | u zařízení |  | dne | hod. |  | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  |
| dne 3. 10. 2001. Opatření podle rozkazu byla splněna. Obsluhující zaměstnanci byli poučeni a tito postupně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kem 1206. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VPtáček |  |  | VPařízek |  |  | VKočí |  | VKnížák |  |  | VČech |  |  |
| přednosta SSZ |  |  | náv. mistr |  |  | přednosta ŽST |  | zástupce OPŘ |  |  | výpravčí |  |  |
| 156. Zařízení bylo doplněno závislostmi pro nové koleje č. 5, 6. Zařízení bylo přezkoušeno podle schválené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| postupně poučí další zaměstnance při předávce služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VPtáček |  |  | VPařízek |  |  | VKočí |  | VKnížák |  |  | VPolák |  |  |
| přednosta SSZ |  |  | náv. mistr |  |  | přednosta ŽST |  | zástupce OPŘ |  |  | výpravčí |  |  |

Příklad C4

Provádění změn závislostí TZZ a PZS podle SROV – zápisy při vypnutí a zapnutí ZZ. Výluka je ukončena se zavedením bezpečnostních opatření z důvodu nespolehlivé činnosti kolejových obvodů. Odvoláním těchto opatření je podle zápisu OZOVa pověřen zástupce SSZT. Pod příkladem zápisů do Záznamníku je uveden příklad zápisu OZOVa do Dopravního deníku (viz časovou návaznost zápisů).

Záznamník u výpravčího ŽST Koulov:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 7.6. | 7:05 |  | Po vlaku 3733 zahájena výluka 1. traťové koleje mezi stanicemi Koulov a Zelená |  |  |  |  |
|  |  |  | Z činnosti je vypnut automatický blok ve vyloučené koleji a zrušena závislost na |  |  |  |  |
|  |  |  | zaměstnanci ST jsou s tímto stavem seznámeni. Úpravu předmětného PZS možno |  |  |  |  |
| 7.6. | 14:0010 |  | Závislosti automatického bloku a PZS k km 56,844 v 1. traťové koleji mezi stani- |  |  |  |  |
|  |  |  | ťové koleji obnovit normální provoz autobloku a PZS v km 56,844 z důvodu neo- |  |  |  |  |
|  |  |  | vlaků v první traťové koleji Koulov – Zelená Lhota budou zabezpečovány telefo-. |  |  |  |  |
|  |  |  | zpraveny podle předpisu ČD D2 o opatrné jízdě či neúčinkování PZS. Bílá světla |  |  |  |  |
| 7.6. | 19:30 |  | Dopravní opatření podle záznamu ze 7.6. 14:00 h |  |  |  |  |
|  |  |  | možno zrušit. |  |  | VVomáčka |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | VUrbánek |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |

Zápis OZOVa při ukončení výluky do Dopravního deníku:

Od 14:05 je první traťová kolej Koulov – Zelená Lhota volná a sjízdná plnou rychlostí. Zabezpečovací zařízení v této koleji je provozuschopné a je možno jej používat při uplatnění opatření uvedených v Záznamníku. V Lakota, vrchní mistr tratí – OZOV.

| porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený |  | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  |  | u zařízení |  | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |
| Lhota podle SROV 8 2 A 021. Dopravní opatření podle SROV ve vztahu k dotčeným ZZ jsou zavedena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kolejových obvodech ve vyloučené koleji u přejezdového zařízení v km 56,844. V úvahu přicházející . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| provést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLakota |  |  |  |  | VPlesnivý |  | VMatějovská |  |  |  |  |
| vrchní mistr tratí - OZOV |  |  |  |  | návěstní mistr - ZOZ |  | výpravčí |  |  |  |  |
| cemi Koulov a Zelená Lhota jsou obnoveny. Zařízení je přezkoušeno. S ukončením výluky nelze v první tra- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jetých kolejnic v úseku od km 55,2 do km 58,9. Po ukončení výluky až do odvolání zástupcem SSZT. Jízdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nickým dorozumíváním při současné obsluze ZZ; pro jízdu k přejezdu v km 56,844 budou vlaky a PMD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jsou vypnutá z činnosti. Výpravčí je s opatřeními seznámen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLakota |  |  |  |  | VPlesnivý |  | VMatějovská |  |  |  |  |
| vrchní mistr tratí - OZOV |  |  |  |  | návěstní mistr - ZOZ |  | výpravčí |  |  |  |  |
| 7.6. | 19:25 |  | Zjištěno splnění podmínek pro normální |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | provoz kolejových obvodů v první tra- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ťové koleji Koulov – Zelená Lhota. Bílá |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | světla na přejezdu v km 56,844 zapnuta. |  |  |  |  | 7.6. | 19:25 | VVomáčka |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |

Příklad C5

Výluka podle ROV se změnami závislostí TZZ a PZS. Při ukončení výluky je ZZ způsobilé k normálnímu provozu. Příklad zápisu OZOVa do Dopravního deníku (viz časovou návaznost zápisů).

Záznamník u výpravčího ŽST Holoubkov:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 25.5. | 6:30 |  | Po vlaku 1602 zahájena výluka 2. traťové koleje mezi stanicemi Holoubkov a Černá |  |  |  |  |
|  |  |  | úseku trati je vypnut z činnosti automatický blok a zrušena závislost PZS k km 45, |  |  |  |  |
|  |  |  | vyloučené koleji byli s tímto stavem seznámeni. Práce na ZZ je možné zahájit. |  |  |  |  |
| 25.5. | 13:30 |  | Závislosti automatického bloku a PZS v km 45,987 a 48,322 v 2. traťové koleji |  |  |  |  |
|  |  |  | ním výluky podle ROV č. 3 3 21 je možno zrušit dopravní opatření podle VR a za- |  |  |  |  |

Zápis OZOVa při ukončení výluky do Dopravního deníku:

Od 13:35 je druhá traťová kolej Holoubkov – Černá Voda volná a sjízdná plnou rychlostí. Zabezpečovací zařízení v této koleji je provozuschopné a je možno jej normálně používat. V Patočka, vrchní mistr tratí – OZOV.

Příklad D1

Současné provádění společné a komisionální prohlídky ZZ podle předpisu ČD P1 čl. 36 odst. (3).

Záznamník u výpravčího

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 6.3. | 8:00 |  | Bude prováděna společná prohlídka a komisionál- |  |  |  |  |
|  |  |  | ní prohlídka na zabezpečovacím zařízení. Zkoušky budou |  |  |  |  |
|  |  |  | budou sjednávány jednotlivě. |  |  | VFejtl |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | VMokrásek |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |
| 6.3. | 11:30 |  | Provedena společná a komisionální prohlídka podle odstavce 3 článku 36 předpisu |  |  |  |  |

| porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený |  | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  |  | u zařízení |  | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |
| Voda podle ROV č. 3 3 21. Opatření podle rozkazu ve vztahu k dotčeným ZZ byla splněna. Ve vyloučeném |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 987 a 48,322 na kolejových obvodech ve vyloučené koleji. Zaměstnanci zúčastnění na jízdách vozidel po |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| provést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VPatočka |  |  |  |  | VKotovský |  | VChlouba |  |  |  |  |
| vrchní mistr tratí - OZOV |  |  |  |  | návěstní mistr - ZOZ |  | výpravčí |  |  |  |  |
| mezi stanicemi Holoubkov a Černá Voda jsou obnoveny. Zařízení je přezkoušeno a je v pořádku. S ukonče- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hájit normální provoz výlukou dotčených ZZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VPatočka |  |  |  |  | VKotovský |  | VChlouba |  |  |  |  |
| vrchní mistr tratí - OZOV |  |  |  |  | návěstní mistr - ZOZ |  | výpravčí |  |  |  |  |

| porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený |  | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| ČD P1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VPirkl |  | VFejtl |  |  |  |  |  |
|  |  |  | přednosta SSZT |  | návěstní mistr |  |  |  |  |  |

Příklad D2

Provádění komplexní prohlídky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení podle § 26 vyhlášky č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah).

Záznamník u výpravčího

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 30.11. | 7:00 |  | Bude prováděna komplexní prohlídka sdělovacího |  |  |  |  |
|  |  |  | a zabezpečovacího zařízení. Provádění zkoušek budou |  |  |  |  |
|  |  |  | bude sjednáváno jednotlivě. |  |  | VKřemenák |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | VBřezňák |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |
| 30.11. | 15:00 |  | Provedena komplexní prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízení podle § 26 |  |  |  |  |

Příklad D3

Provádění mimořádné prohlídky ZZ.

Záznamník u výpravčího

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 21.12.3. | 8:00 |  | Bude prováděna mimořádná prohlídka zabezpečo- |  |  |  |  |
|  |  |  | vacího zařízení. Provádění západkové zkoušky budou |  |  |  |  |
|  |  |  | bude sjednáváno jednotlivě. |  |  | VKrtička |  |
|  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |
|  |  |  |  |  |  | VSvoboda |  |
|  |  |  |  |  |  | výpravčí |  |
| 21.123. | 10:30 |  | Provedena mimořádná prohlídka zabezpečovacího zařízení podle ………………… |  |  |  |  |

| porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený |  | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  |  | u zařízení | dne |  | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| vyhlášky č. 177/1995 Sb. O výsledku prohlídky sepsán zápis. Zařízení je ve vyhovujícím technickém stavu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VPirkl |  | VMoravec |  |  | VKřemenák |  |  |  |
|  |  |  | přednosta SSZT |  | vrchní návěstní mistr |  |  | návěstní mistr |  |  |  |

| porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený |  | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  |  | u zařízení | dne |  | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| ………………. *). Výhybky vyhovují západkové zkoušce. Zařízení je ve vyhovujícím stavu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VČechtický VFejtl |  | VLiška |  |  | VKrtička |  |  |  |
|  |  |  | vrchní náv. mistr |  | přednosta ŽST |  |  | návěstní mistr |  |  |  |

*)  uvedou se údaje o důvodu (rozkazu) k provedení mimořádné prohlídky

Příklad E1

Rozříznutí výhybky v obvodu stavědla obsazeného signalistou. Signalista oznamuje rozřez výpravčímu a eviduje jej v Záznamníku jako poruchu. Mistr tratí oznamuje návěstnímu mistru zápisem do Záznamníku, že výhybka je způsobilá k zapojení do zabezpečovacích závislostí. Návěstní mistr provádí zápis o provedení závěrečné západkové zkoušky. Společným zápisem do Knihy prohlídek oznamují výpravčímu provedení technických kontrol a způsobilost výhybky a ZZ k normálnímu provozu.

Záznamník u signalisty na stavědle:

| Porucha nastala |  |  |  | Přesné označení poruchy nebo závady | Zařízení, u něhož byl |  | Podpis zaměstnance, který poruchu zjistil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | při vlaku | (Popište, jak k poruše došlo a jak se projevuje) |  | zrušen olověnkový závěr | nebo sňal olověnkový závěr |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 17.4. | 8:05 |  | # Výhybka č. 4 rozříznuta. Oznámeno výpravčímu |  |  |  |  |
|  |  |  | # Včeličkovi v 8:07. |  |  | VKnotek |  |
|  | Ä |  |  |  |  | signalista |  |

Kniha prohlídek  (u přednosty ŽST, výpravčího):

Dne 30. 11 2001 v 9:25 byla provedena technická kontrola výhybky č. 4 a technická kontrola jejího zabezpečení. Výhybka a její zabezpečovací zařízení jsou po předchozím rozříznutí již způsobilé pro provoz bez omezení. Za SDC-ST: VJazyk, mistr tratí Za SDC-SSZT: VZámek, náv. mistr

| Porucha odstraněna |  |  |  | Druh poruchy, popis, příčina poruchy a provedený | Olověnkový závěr obnoven |  |  |  | Podpis zaměstnance Správy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dne | hod. | před vlakem | zásah, kterým byla porucha odstraněna |  | u zařízení | dne | hod. | sděl. a zabezpečovací techniky |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 17.4. | 9:00 |  | # Technický stav výhybky č. 4 umožňuje |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | připojit zabezpečovací zařízení. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VJazyk, mistr tratí |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. | 9:15 |  | Zařízení na výhybce č. 4 vyhovělo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | západkové zkoušce, je přezkoušeno |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a v pořádku, uzávěry obnoveny. |  |  | 17.4. | 9:15 | VZámek |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | náv. mistr |  |