| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE/LINKA | PRAHA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 56 255/06-O14 | Ing. Kovář 972232735 | 12.5.2006 |

GŘ ČD a.s., KNND GŘ ČD a.s., KNDC GŘ ČD a.s., KNDO GŘ ČD a. s., odbor 26 GŘ ČD a. s., odbor 18 GŘ ČD a. s., odbor 11 GŘ ČD a. s., odbor 12 GŘ ČD a. s., odbor 13 RCP Správy dopravní cesty Dopravně vzdělávací institut Praha,a.s. UŽST DKV

# Věc: Jednotný postup po rozříznutí výhybky

Po provozních zkušenostech s výnosem Jednotný postup po rozříznutí výhybky, vydaným pod č. j. 59 944/05-O14 dne 19.12.2005, byl zpracován předložený výnos.

- Rozříznutí výhybky (dále jen rozřez) je provozně technický stav vzniklý i jen započatým násilným přestavením pohyblivých částí výhybky koly železničního kolejového vozidla (dále jen ŽKV), ke kterému dojde při jízdě ŽKV ze směru, do kterého nejsou přestaveny pohyblivé části výhybky (jazyk výměny, pohyblivý hrot srdcovky). Takovou jízdou ŽKV se rozumí pohyb směrem od kořene ke hrotu jazyka bez ohledu na to, zda se jedná o jízdu vlaku (PMD) nebo posunového dílu.

- Za rozřez se nepovažuje:

- přestavení výměny koly pohybujícího se ŽKV u výhybky se samovratným přestavníkem zapojeným v režimu samovratného přestavování;

- indikuje-li zabezpečovací zařízení rozřez, ale obsluhující zaměstnanec spolehlivě zjistil, že přes výhybku v době, kdy indikace vznikla, nebyla uskutečněna žádná jízda ŽKV,

- indikuje-li zabezpečovací zařízení rozřez a obsluhující zaměstnanec zjistil, že přes výhybku v době, kdy indikace vznikla, byla uskutečněna jízda ŽKV, ale výhybka byla v době indikace rozřezu správně přestavena a byla pod závěrem,

- Rozřez může ohrozit bezpečnost provozování drážní dopravy. Zaměstnanec, který tuto skutečnost zjistil, je povinen rozřez ihned ohlásit zaměstnancům odpovědným za správné postavení výhybek nebo výpravčímu (výpravčím je v tomto případě myšlen i dirigující dispečer nebo výpravčí dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení). Rozřez musí být zapsán do „Záznamníku poruch“ na příslušném obslužném stanovišti. Výpravčí o rozřezu vyrozumí určeného zaměstnance udržující organizace stejně jako při poruše zařízení, které tato organizace udržuje.

- Výhybky s rozřezným a nerozřezným systémem:

- Výhybka s rozřezným systémem je výhybka s hákovým nebo čelisťovým závěrem vybavená rozřezným přestavníkem. Při rozřezu výhybky nedojde k poškození přestavníku.

- Výhybka s nerozřezným systémem je výhybka s čelisťovým závěrem na železničním svršku UIC 60 a vybavená nerozřezným přestavníkem. Při rozřezu výhybky dojde k poškození přestavníku.

Seznam výhybek s nerozřezným systémem dodá UŽST příslušná SDC a údaje o těchto výhybkách musí být uvedeny ve Staniční řádu.

- Zastavila-li vozidla na přestavitelných částech výhybky, na které došlo k rozřezu, rozhodne výpravčí po zjištění stavu přímo v kolejišti a v souladu s ustanoveními TNP o způsobu vyklizení výhybky. Výhybka smí být vyklizena:

- pouze ve směru jízdy před rozřezem, přejela-li byť jen jedna náprava přes hrot příslušného jazyka nebo

- opačným směrem jízdy (směrem k příslušnému námezníku), nepřejela-li žádná náprava přes hrot příslušného jazyka.

Vyklizení výhybky ve směru jízdy před rozřezem za situace podle bodu 5b) lze dovolit pouze po přestavení výhybky do koncové polohy potřebné pro vyklizení výhybky (např. použitím kliky u elektromotorického přestavníku).

- Po zjištění rozřezu na výhybce s rozřezným systémem postupují dopravní zaměstnanci takto:

- Výpravčí provede prohlídku výhybky ve všech koncových polohách.

- Zjistí-li výpravčí, že rozřezem nedošlo ke zjevným změnám proti normálnímu stavu, považuje výhybku za zjevně nepoškozenou. Při prohlídce čelisťového závěru může výpravčí odchylně od článků 105 g) a 464 předpisu ČD D 2 sejmout kryt svěrací čelisti. Po zjištění stavu závěru musí tento kryt opět nasadit.

- Bude-li nutné výhybku pojíždět, zajistí výhybku přenosným výměnovým zámkem. Výhybka smí být pojížděna přímým směrem (oblouková nebo oboustranná výhybka hlavním směrem) rychlostí nejvýše 30 km.h-1 a vedlejším směrem rychlostí nejvýše 10 km.h-1.

- Zjistí-li výpravčí, že rozřezem došlo ke zjevným změnám proti normálnímu stavu, považuje výhybku za poškozenou. Výhybka nesmí být pojížděna.

- Po zjištění rozřezu na výhybce s nerozřezným systémem výhybka nesmí být pojížděna.

- Je-li výhybka, na které došlo k rozřezu, výhybkou odvratnou, přestaví ji obsluhující zaměstnanec do odvratné polohy a přilehlý jazyk zajistí přenosným výměnovým zámkem. Nelze-li výhybku do odvratné polohy přestavit, zajistí výpravčí boční ochranu případné jízdní cesty jiným způsobem (přenosná výkolejka, uzamykatelná podložka apod.). Bude-li tato výhybka součástí závěru jízdní cesty, výpravčí zajistí omezení rychlosti jízdy vlaku jako při jízdě vlaku (PMD) přes nezabezpečenou výhybku. Současně musí vyloučit možnost uskutečnění vzájemně se ohrožujících jízdních cest dle Závěrové tabulky. Jízdu vlaku (PMD) uskuteční ve smyslu ustanovení předpisu ČD D 2.

- Zrušení opatření zavedených výpravčím po rozřezu výhybky může být provedeno teprve na základě zápisu zaměstnanců provádějících technickou kontrolu výhybky po rozřezu. Zápis tito zaměstnanci provedou do Knihy přehlídek (K3) a zápis podepíší.

- Technickou kontrolu výhybky, na které došlo k rozřezu, včetně výhybkového závěru a výměníku, provádí zaměstnanec organizace udržující tratě s odbornou zkoušku nejméně K - 05 podle předpisu ČD Ok 2. V případě, že výhybkové závěry udržuje organizace udržující zabezpečovací zařízení, provede kontrolu stavu výhybkového závěru zaměstnanec této organizace s odbornou zkoušku nejméně Z – 04 podle předpisu ČD Ok 2.

Technickou kontrolu stavu zabezpečovacího zařízení výhybky, na které došlo k rozřezu, včetně závěrečné západkové zkoušky, provádí zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací zařízení nejméně s odbornou zkouškou:

  - Z – 04 podle předpisu ČD Ok 2, jde-li o výhybku opatřenou elektrickým přestavníkem nebo jiným zařízením s elektrickými kontrolami koncové polohy výhybky (např. elektrický výměnový zámek, snímač polohy),

  - Z – 03 podle předpisu ČD Ok 2, jde-li o výhybku opatřenou jen mechanickým zabezpečovacím zařízením (např. výměnový zámek, mechanický závorník, mechanický přestavník).

Uvedený zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací zařízení při kontrole stavu zabezpečovacího zařízení výhybky, na které došlo k rozřezu, postupuje podle předpisů pro údržbu zabezpečovacího zařízení a návodu výrobce technického prostředku zabezpečení výhybky. Přitom prověří stav a funkci všech součástí zabezpečovacího zařízení na výhybce (včetně připevňovací soupravy, drátovodu, stavěcí páky), přezkouší ústřední přestavování (závorování) výhybky do obou poloh a indikaci správné koncové polohy v obou polohách a provede západkovou zkoušku v obou polohách.

- Přezkoušení a případné zapnutí výhybky do ústředního stavění oprávněný udržující zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací zařízení zapíše do „Záznamníku poruch“. Oprávněný zaměstnanec organizace udržující tratě a oprávněný zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací zařízení provedou zápis o způsobilosti výhybky k přestavování a pojíždění do Knihy přehlídek (K3).

- Tento Výnos vydaný pod č. j. 56 255/2006-O14 nahrazuje v plném rozsahu výnos č. j. 59 944/05-O14 ze dne 12.12.2005, kterým tímto ruší.

- S obsahem tohoto výnosu zúčastněné zaměstnance prokazatelně seznamte. Znění kapitoly VI. předpisu ČSD T 100 zrušte a rukopisně proveďte odkaz na tento výnos včetně provedení zápisu v Záznamu o změnách. Výnos vložte do předpisu ČSD T 100.

- Účinnost tohoto výnosu je od: 01.06.2006

|  |  | Generální ředitel |
| --- | --- | --- |
|  |  | ČD, a. s. |