# ČESKÉ DRÁHY, státní organizace

Generální ředitelství

nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222

110 15 Praha 1

Generální ředitelství ČD – odbor 25, 26

DOP odbor 11

DDC odbor 13,  TÚDC,

KVŘ DOP,

KVŘ DDC,

Obchodně provozní ředitelství ČD,

Správy dopravní cesty,

GI ČD,

ÚPV Praha

Č.j.:	58 265/1999

Věc: 	Čelisťový závěr – změna čl. 34 a doplnění přílohy č. 10 do předpisu ČD T 100“Provoz zabezpečovacích zařízení”.

Při rozříznutí výhybky opatřené hákovým závěrem je výpravčí povinen postupovat podle ustanovení čl. 34 předpisu ČD T100 “Provoz zabezpečovacích zařízení”.Pro případ rozříznutí výhybky opatřené čelisťovým závěrem VZ 200 se mu doposud žádné povinnosti neukládají.

Tímto opatřením se jednak doplňuje ustanovení článku 34 předpisu ČD T 100 o povinnosti při rozříznutí výhybky opatřené čelisťovým závěrem VZ 200, jednak se stanoví kriterium pro zjištění, zda je čelisťový závěr uzavřen.

- Změna článku 34

- Držitelé předpisu ČD T100 provedou změnu článku 34 doplněním prvního odstavce textem, který je níže uveden tučným písmem (stávající znění je uvedeno normálním písmem). Kromě toho ve stávajícím znění škrtnou závorku se slovem “hlavním”.

- ”Zjistí-li výpravčí sám nebo za přítomnosti výhybkáře, že rozříznutá výhybka nebyla zjevně poškozena, a hákový závěr zaklesává za závěrnou stoličku svěrací čelisti, u výhybky s čelisťovým závěrem že čelisťový závěr je uzavřen, zajistí výhybku přenosným zámkem a výhybka smí být pojížděna omezenou rychlostí přímým směrem nejvíce 30 km/h, vedlejším směrem nejvíce 10 km/h. Pohled na čelisťový závěr je možný po sejmutí krytu svěrací čelisti. Po zjištění stavu závěru musí být tento kryt opět osazen.”

- Kriteria pro zjištění uzavření čelisťového závěru VZ 200

Držitelé předpisu ČD T100 doplní do tohoto předpisu přílohu č. 10, která je zároveň přílohou tohoto opatření

Příloha: Příloha č. 10 k předpisu ČD T100 “Kriteria pro zjištění uzavření čelisťového závěru VZ 200”

V Praze dne 2.11.1999

## Generální ředitel Českých drah

Příloha č. 10 k předpisu ČD T100

Kriteria pro zjištění uzavření čelisťového závěru VZ 200

Čelisťový závěr VZ 200 je uzavřen, je-li závěrový hák podepřen podsunutým závorovacím pravítkem a hrana závorovací plochy tohoto pravítka se kryje s hranou hlavy háku (viz obr. a), nebo hrana závorovací plochy tohoto pravítka dokonce přesahuje přes hranu hlavy háku (viz obr. b).