Generální ředitelství ČD a.s., odbor 26 Generální ředitelství ČD a.s., odbor 18 DOP odbor 11 DOP odbor 12 DDC odbor 13 KVŘ DOP KVŘ DDC Obchodně provozní ředitelství Správy dopravní cesty ÚPV Praha

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE/LINKA | PRAHA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 56 617/03-O14 | Ing. Kovář 32735 | 14.8.2003 |

Věc: Jednotný postup po rozříznutí výhybky

Do doby účinnosti novelizovaného předpisu ČD T 100 stanoví se tímto výnosem jednotný postup činnost jednotlivých složek podílejících se na provozování dráhy při rozříznutí výhybky. Text výnosu byl zpracován a upraven na základě připomínek účastníků schvalovacího řízení.

- Rozříznutí (rozřez) výhybky je provozně technický stav vzniklý i jen započatým násilným přestavením pohyblivých částí výhybky koly železničního kolejového vozidla, ke kterému dochází při jízdě po opačně postavených (odlehlých) pohyblivých částech (jazyk výměny, PHS) směrem od kořene ke hrotu.

- Za rozříznutí výhybky se nepovažuje přestavení výměny koly pohybujícího se železničního kolejového vozidla u výhybky v režimu samovratného přestavování. Jedná se o jízdu po odlehlém jazyku.

- Rozříznutí výhybky může ohrozit bezpečnost provozování drážní dopravy. Zaměstnanec, který tuto skutečnost zjistil, je povinen to ihned ohlásit zaměstnancům odpovědným za správné postavení výhybek nebo výpravčímu (výpravčím je v tomto případě myšlen i dirigující dispečer nebo výpravčí dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení). Výpravčí rozříznutí výhybky eviduje a vyrozumí určeného zaměstnance udržující organizace stejně jako při poruše výhybky nebo při poruše zabezpečovacího zařízení.

- Činnost a povinnosti dopravních zaměstnanců po zjištění rozřezu výhybky:

  - Zaměstnanec odpovědný za správné přestavení výhybek učiní ihned opatření k zastavení ohrožených jízd, oznámí věc výpravčímu, není-li jím sám, a zapíše o rozříznutí výhybky zápis do „Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení“.

  - Zastavila-li vozidla na přestavitelných částech rozříznuté výhybky, rozhodne výpravčí po zjištění stavu přímo v kolejišti, o možnostech vyklizení výhybky, podle bodu 5.

  - Je-li rozříznutá výhybka pro jízdní cestu výhybkou odvratnou, přestaví ji výhybkář do odvratné polohy a zajistí přilehlý jazyk přenosným výměnovým zámkem přídržným. Nelze-li výhybku do odvratné polohy přestavit, postupuje výpravčí tak, jako když odvratná výhybka zde není.

- Jestliže vozidla zastavila na výhybce při jejím rozříznutí, smí být výhybka vyklizena:

  - pouze ve směru jízdy před rozřezem, přejela-li byť jen jedna náprava přes hrot příslušného jazyka,

  - opačným směrem jízdy (směrem k příslušnému námezníku), nepřejela-li žádná náprava přes hrot příslušného jazyka.

Vyklizení výhybky ve směru jízdy před rozřezem za situace podle bodu 5b) lze dovolit pouze po úplném přestavení výhybky, dle potřeby ručně dokončeném (např. použitím kliky u elektromotorického přestavníku), a potvrzeném výsledkem vizuální kontroly přestavení výhybky vykonané přímo v kolejišti.

- Po případném vyklizení výhybky nesmí být povoleno její další pojíždění až do rozhodnutí zaměstnance organizace udržující tratě, který oznámí podmínky provozu (způsob zajištění a rychlost pojíždění) výpravčímu zápisem do Knihy prohlídek.

- Technickou kontrolu stavu rozříznuté výhybky, včetně výhybkového závěru a výměníku, provádí zaměstnanec organizace udržující tratě, který má odbornou zkoušku nejméně K - 05 podle předpisu ČD Ok2/2. V případě, že výhybkové závěry udržuje organizace udržující zabezpečovací zařízení, provede kontrolu stavu výhybkového závěru zaměstnanec této organizace, který má odbornou zkoušku nejméně Z – 04 podle předpisu ČD Ok2/2.

Technickou kontrolu stavu zabezpečovacího zařízení rozříznuté výhybky, včetně závěrečné západkové zkoušky, provádí zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací zařízení nejméně s odbornou zkouškou:

  - Z – 04 podle předpisu ČD Ok2/2, jde-li o výhybku opatřenou elektrickým přestavníkem nebo jiným zařízením s elektrickými kontrolami koncové polohy výhybky (např. elektrický výměnový zámek, snímač polohy),

  - Z – 03 podle předpisu ČD Ok2/2, jde-li o výhybku opatřenou jen mechanickým zabezpečovacím zařízením (např. výměnový zámek, mechanický závorník, mechanický přestavník).

Uvedený zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací zařízení při kontrole stavu zabezpečovacího zařízení rozříznuté výhybky postupuje podle předpisů pro údržbu zabezpečovacího zařízení a návodu výrobce technického prostředku zabezpečení výhybky. Přitom prověří stav a funkci všech součástí zabezpečovacího zařízení na výhybce (včetně připevňovací soupravy, drátovodu, stavěcí páky), přezkouší ústřední přestavování (závorování) výhybky do obou poloh a indikaci správné koncové polohy v obou polohách a provede západkovou zkoušku v obou polohách.

- Přezkoušení a případné  zapnutí výhybky do ústředního stavění oprávněný udržující zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací zařízení zapíše do Záznamníku. Oprávněný udržující zaměstnanec organizace udržující tratě a oprávněný udržující zaměstnanec organizace udržující zabezpečovací zařízení provedou zápis o způsobilosti výhybky k přestavování a pojíždění do Knihy prohlídek.

| Ing. Jiří Kloutvor, CSc. |  | Ing. Vlastimil Nešetřil |
| --- | --- | --- |
| vrchní ředitel |  | vrchní ředitel |
| Divize obchodně provozní |  | Divize dopravní cesty |

Účinnost od 1.10.2003 ( Oznámeno ve Věstníku ČD, a.s. 15 / 2003 )

Text Výnosu byl upraven na základě připomínek KVŘ DDC

V Praze 14.8.2003

Vypracoval  Ing. Kovář Zdenek