# POKYNY K PROVEDENÍ ZMĚNY č. 4

| ### Strana | ### Článek | ### Pokyny k provedení změny |
| --- | --- | --- |
| ## 21 | ## 70 | ## zrušte text druhého odstavce bez náhrady |
| ## 28 | ## 104 | ## text článku škrtněte a přelepte nálepkou 1 (před nalepením nálepku přeložte v místě označeném na jejích okrajích pomlčkami) |
| ## 32 | ## 125 | ## upravte text druhého odstavce do znění: Případné podrobnosti a povinnosti zúčastněných zaměstnanců stanoví výlukový rozkaz (VR) zpracovaný podle předpisu ČD D 7/2. |
| ## 33 | ## 133 | ## článek přelepte nálepkou 2: |
| ## 34 |  | ## škrtněte text kapitoly XXII. na str. 34 35 včetně nadpisu a nalepte nálepku 3: |

- Nálepka 1:

- 104. O poruše zpraví výpravčí (strojmistr, dirigující dispečer) určeného zaměstnance OUZZ 1. Nedostaví-li se udržující zaměstnanec do 24 hodin na místo poruchy, ohlásí přednosta ŽST (nebo jím určený zaměstnanec, např. výpravčí) poruchu vedoucímu OUZZ. - Byla-li výpravčímu oznámena porucha obsluhujícím zaměstnancem, zapíše zpravení OUZZ (jméno zpraveného a čas vyrozumění) do telefonního zápisníku a oznámí obsluhujícímu zaměstnanci pořadové číslo tohoto záznamu a ten jej zapíše pod zápis o poruše. Je-li zařízení obsluhováno přímo výpravčím zapisuje zpravení přímo do Záznamníku. - Při poruše automatického bloku nebo kolejových obvodů zpraví výpravčí současně zaměstnance OUT. Jméno zpraveného a čas jeho zpravení zapíše do Záznamníku. O závažnější poruše, která má vliv na plynulost dopravy a jejíž odstranění si vyžádá zásah dalších zaměstnanců OUZZ, informuje udržující zaměstnanec příslušného vedoucího údržby (nadřízeného pracovníka) OUZZ. Při souběhu poruch rozhoduje udržující zaměstnanec, který poruchy odstraňuje, o pořadí jejich odstranění. Přednostně odstraňuje poruchy se závažným dopadem na plynulost a bezpečnost dopravy. V případě pochybnosti si může vyžádat stanovení pořadí od vedoucího údržby (nadřízeného pracovníka) OUZZ. Odstraňování poruch uvedených v “Seznamu méně zá- - - važných poruch”, který se zpracovává se dle zásad uvedených v předpise ČD T260, lze odložit do běžné pracovní doby udržujících zaměstnanců. Zjistí-li udržující zaměstnanec, že jde o poruchu, kterou musí odstranit zaměstnanci OUT, OUTZ apod., vyzve výpravčího, aby tyto zaměstnance zpravil o poruše, nemůže-li je prokazatelným způsobem vyrozumět sám. Zaměstnanci těchto udržujících organizací se dohodnou o případné součinnosti při odstraňování poruchy. - Vysvětlivky použitých zkratek: - OUT = organizace udržující tratě (dle stavu organizačních struktur u ČD, a. s., k 1. 1. 2005 jde o Správu tratí, která je složkou Správy dopravní cesty) - OUTZ = organizace udržující trakční zařízení (dle stavu organizačních struktur u ČD, a .s., k 1. 1. 2005 jde o Správu elektrotechniky a energetiky, která je složkou Správy dopravní cesty) - OUZZ = organizace udržující zabezpečovací zařízení (dle stavu organizačních struktur u ČD, a .s., k 1. 1. 2005 jde o Správu sdělovací a zabezpečovací technicky, která je složkou Správy dopravní cesty) - ŽST = železniční stanice - 1 „rozvrh pohotovostí“ je součástí “vývěsky” dle přílohy 3 k předpisu ČD D2; viz též ČD 1/D5 o přílohách číslo 20 ve staničním nebo obsluhovacím řádu

- Nálepka 2:

- 133. Vrchní přednosta SDC (viz čl. 124c) požádá před vypnutím Regionální centrum provozu (RCP) o vydání VR, v němž se určí potřebná opatření.O těchto opatřeních poučí příslušní přednostové správ SDC a výkonných jednotek své zaměstnance a zaměstnance jiných organizací vykonávající stavební a montážní práce na zařízení v jejich správě.Vypnutí a zapnutí zabezpečovacího zařízení zapíše do Záznamníku přednosta správy SZT SDC a spolupodepíše přednosta stanice, udržující a obsluhující zaměstnaneczaměstnanec a zúčastnění zaměstnanci RCP a O 14 GŘ.

- Nálepka 3:

#### XXII. VÝLUKOVÝ ROZKAZ PRO ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- 137. Pro vypracování a uplatnění VR pro zabezpečovací zařízení platí předpis ČD D 7/2.

#### Moje přelepka

- 125. Je-li při vypnutí zřizováno přechodné zabezpečovací zařízení, musí být přezkoušeno za spoluúčasti pracovníků SaZ laboratoře v případech stanovených ředitelem sekce technické DDC pracovníky této sekce a pracovníky PŘ. - Případné podrobnosti a povinnosti zúčastněných zaměstnanců stanoví výlukový rozkaz (VR) zpracovaný podle předpisu ČD D 7/2.

# POKYNY K PROVEDENÍ ZMĚNY č. 4

| ### Strana | ### Článek | ### Pokyny k provedení změny |
| --- | --- | --- |
| ### 25 | ### 117 | ## text článku škrtněte a přelepte nálepkou 1 |
| ### 26 | ### 117 ### 118 ### 119 | ## text článků škrtněte a přelepte nálepkou 2 |
| ### 26 | ### 120 | ## text „podle článků 118 a 119“ rukopisně upravte do znění „podle článku 119“ |
| ### 26 | ### 121 | ## škrtněte text „Výměna žárovek…(až)…cyklu“ a nahraďte jej rukopisně textem „Osazení nové žárovky“ |
| ### 27 | ### nové ### 126A ### 126B | ## těsně pod nadpis kapitoly V. nalepte za levý okraj nálepku 3 s novými články 126A, 126B a nad text článku 127 napište: “nové články 126A, 126B - viz nálepku” |
| ### 28 | ### 129b | ## čtvrtou odrážku doplňte rukopisně do znění: “- izolační odpor (viz článek 126A);” |
| ### 30 | ### 130a | ## první odrážku “- izolační odpor,“ škrtněte |
| ### 30 | ### 131b | ## připište první odrážku “- změří izolační odpor (viz článek 126B),“ |
| ### 30 | ### 132c | ## čtvrtou odrážku doplňte rukopisně do znění: “- změří izolační odpor (viz článek 126B);” |
| ### 31 | ### 133b | ## v první odrážce škrtněte text “vymění žárovky podle článku 118.” a začátek následující věty rukopisně upravte do znění: “na žárovkách přeměří napětí a …” |

- Nálepka 1:

- 117. Jednou za půl roku se musí vyměnit žárovka červeného světla za novou na: - vjezdovém návěstidle, - oddílovém návěstidle automatického hradla, - nejsou-li před ním umístěna vzdálenostní upozorňovadla s návěstí „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu“ (viz ČD D1, čl. 973). Výše uvedená lhůta může být rozhodnutím provozovatele dráhy pro určitý typ žárovky prodloužena (v závislosti na výrobcem garantované střední době života žárovky).

- Nálepka 2:

- Neobsazeno. - Žárovky neuvedené v článku 117 se vyměňují až po jejich přepálení, nebo preventivně podle instrukcí vedoucího OUZZ, tj. ve lhůtách stanovených dle místních provozně-ekonomických potřeb při využití technického života žárovek. - Vysvětlivka použité zkratky: - OUZZ = organizace udržující zabezpečovací zařízení (dle stavu organizačních struktur u ČD, a .s., k 1. 1. 2005 jde o Správu sdělovací a zabezpečovací technicky, která je složkou Správy dopravní cesty, a o jejího přednostu)

- Nálepka 3:

- 126A. Časové lhůty uvedené v této kapitole mohou být dále modifikovány plánem údržby na základě výpisu dat předpisu ČD T300. - Nejsou-li časové lhůty pro údržbu ve výpisech dat předpisu ČD T300 pro konkrétní zařízení k disposici, jsou závazné lhůty uvedené výrobcem v návodu pro údržbu. - 126B. Úkony preventivní údržby se neprovádí, jsou-li nahrazeny činností diagnostického zařízení, které je pro takový účel schváleno.

# POKYNY K PROVEDENÍ ZMĚNY č. 3

| ### Strana | ### Článek | ### Pokyny k provedení změny |
| --- | --- | --- |
| ## 29 |  | ## v textu „63. – 68. na doplňky“ přepište číslici 68 na 66 |
| ## 29 | ## 67 ## 68 | ## před článek 69. doplňte nové články 67 a 68 - nálepka 1 |
| ## 32 | ## 74A | ## původní (nově upravené) znění článku přelepte nálepkou 2 |

- Nálepka 1:

67. Časové lhůty uvedené v této kapitole mohou být dále modifikovány plánem údržby na základě výpisu dat předpisu ČD T 300. Nejsou-li časové lhůty pro údržbu ve výpisech dat předpisu ČD T 300 pro konkrétní zařízení k disposici, jsou závazné lhůty uvedené výrobcem v návodu pro údržbu. 68. Měření uvedená dále v článcích (odstavcích) 69, 70 e), f) a 72 f) se neprovádí tam, kde je toto nahrazeno činností diagnostického zařízení, které je pro takový účel schváleno.

- Nálepka 2:

74. A Udržující zaměstnanec jednou za tři roky vymění všechny pojistky jmenovitého proudu 0,16 A v obvodu základního návěstního znaku za nové u: - vjezdových návěstidel, - návěstidel automatického hradla, a jejich samostatných předvěstí. Osazené pojistky musí být viditelně označeny měsícem a rokem jejich výměny (např. tužkou, nálepkou apod.).