Pracovní text ČD T 100

(leden  2002)

České dráhy

ČD

T 100

Předpis

PRO PROVOZ

ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

text pro zasedání pracovního týmu se stavem k  17. 1. 2002

(příprava konečného návrhu pro schvalovací řízení)

Značení stran v záhlaví a patě a číslování stran je pracovní; v každém datovém souboru pro část předpisu, přílohu ap. je značena pata  a  číslování stran  v patě je od 1. V konečném znění bude značen v záhlaví a patě a číslování v patě změněno podle ČD M1.

Rozsah znalostí bude po stabilizaci hlavního textu a podle požadavků a návrhů  členů pracovního týmu k tomuto pracovnímu návrhu  ještě upraven.

Poznámky uvedené jinak než ”Poznámka:” jsou pracovní a z konečného znění budou vypuštěny.

České dráhy

ČD

T 100

Předpis

PRO PROVOZ

ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Schváleno rozhodnutím

generálního ředitele Českých drah

dne ..............2002

č.j. ................ /02 - O14

Účinnost od ............ 2002

OBSAH

Záznam o změnách

Rozsah znalosti

Seznam použitých značek a zkratek

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kapitola I - Úvodní ustanovení

Kapitola II - Vymezení základních pojmů

Kapitola III - Oprávněnost k obsluze

Kapitola IV - Provozní ošetřování zabezpečovacího zařízení

Kapitola V - Dozor na obsluhu

Kapitola VI - Oprávněnost k pracím na zabezpečovacím zařízení

Kapitola VII - Dozor na údržbu

Kapitola VIII - Dokumentace o zabezpečovacím zařízení

ČÁST DRUHÁ

VÝHYBKY A JEJICH ZABEZPEČENÍ

Kapitola I - Způsoby zabezpečení výhybek

Kapitola II - Západková zkouška

Kapitola III - Výhybky při poruchách a mimořádnostech

Oddíl A. ZÁVADY VÝHYBKOVÉHO ZÁVĚRU A PŘÍDRŽNÉ FUNKCE STAVĚCÍHO ZAŘÍZENÍ

Oddíl B. POSTUPY PŘI PORUCHÁCH ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝHYBEK

Oddíl C. ROZŘÍZNUTÍ  VÝHYBKY

ČÁST TŘETÍ

NÁVĚSTIDLA

Kapitola I - Základní podmínky

Kapitola II - Značení návěstidel

Kapitola III - Kontroly viditelnosti návěstidel

ČÁST ČTVRTÁ

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Kapitola I - Všeobecná ustanovení

Kapitola II - Zásady práce na zabezpečovacím zařízení

Kapitola III - Prohlídky zabezpečovacího zařízení

Kapitola IV - Bezpečnostní závěry

ČÁST PÁTÁ

PORUCHY

Kapitola I - Všeobecně

Kapitola II - Hlášení a odstraňování poruch

ČÁST ŠESTÁ

ZMĚNY ZÁVISLOSTÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Kapitola I - Všeobecná ustanovení

Kapitola II - Oprávnění k provádění změn závislostí ZZ

Kapitola III - Opatření při změnách závislostí ZZ

Kapitola IV – Rozkazy vydávané ke změně závislostí  ZZ

Kapitola V - Změny závislostí staničního ZZ

Kapitola VI - Změny závislostí traťového a přejezdového ZZ

Oddíl A. TRAŤOVÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Oddíl B. PŘEJEZDOVÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola VII -	Změny závislostí ZZ dvoukolejných a vícekolejných tratí
	pro umožnění dočasného obousměrného provozu po jedné traťové koleji

ČÁST SEDMÁ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PŘI VÝLUKÁCH

Kapitola I - Všeobecně

Kapitola II - Vymezení pravomocí při výlukách s vlivem na ZZ

Kapitola III - Omezení využitelnosti ZZ v důsledku výlukových prací

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kapitola I - Přechodná ustanovení

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

PŘÍLOHY

Příloha 1 - 	Plán údržby (normativní)

Příloha 2 - 	Názvy pracovních činností udržujících zaměstnanců (normativní)

Příloha 3 - 	Dokumentace o zabezpečovacím zařízení (normativní)

Příloha 4 - 	Technická dokumentace skutečného provedení zabezpečovacího 
	zařízení  (normativní)

Příloha 5 -	Dočasné úpravy zabezpečovacího zařízení (normativní)

Příloha 6 -	Technologický postup při rozříznutí výhybky (normativní)

Příloha 7 - 	Protokol o přezkoušení viditelnosti návěstidel

a činnosti vlakového zabezpečovače  (normativní)

Příloha 8 -	Plombovací kleště a pečetidla (normativní)

Příloha 9 - 	Principy opatření výhybek výměnovými zámky (normativní)

Příloha 10 - 	Situační schéma zabezpečovacího zařízení (normativní)

Příloha 11 - 	Tabulka současných vlakových cest (normativní)

Příloha 12 -	Tabulky uzamčení výhybek (normativní)

Příloha 13 -	Dohled na výhybky (normativní v části A)

Příloha 14 -	Návěstidla ve správě SDC-SSZT (normativní)

Příloha 15 -	Příklady zápisů do Záznamníku  (informativní)

Příloha 16 -	Vnější podmínky pro činnost zabezpečovacího zařízení (informativní)

Příloha 17 -	Názvosloví (informativní)

ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH  1)

| Změna |  | Předpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo č.j. | účinnost od | opravil | dne | podpis |

1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

ROZSAH  ZNALOSTÍ

Místo znalosti ustanovení předpisu ČD T100 může být pro pracovní činnosti zde označené *) předepsána znalost odpovídajícího ustanovení jiného předpisu ČD vydaného GŘ ČD, GI ČD, VŘDOP nebo VŘ DDC. V takovém předpise musí být uvedeno, která ustanovení z ČD 100 se jím nahrazují pro jakou pracovní činnost. Neopomenutelným účastníkem ve smyslu předpisu ČD M1 při schvalování takového předpisu je O14 DDC. Zaměstnanci odpovědní za gesci takového předpisu musí prokazovat znalost ČD T100 v plném rozsahu před komisí sestavenou VŘ DDC.

Poznámka: Po zjednodušení záznamu může předpis informativní znalosti obsahovat části se znalostí úplnou; v tomto případě platí pro opakované části znalost úplná.

| Organizační složka: | Pracovní zařazení: | Znalost: |
| --- | --- | --- |
| skupina 1: GŘ ČD, GI ČD, DOP, DDC, OPŘ, TÚDC | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby, při kterém je využíváno ZZ - zaměstnanci, kteří se podílejí na předpisové činnosti v oblastech obsluhy a provozního ošetřování ZZ | úplná: část první: I/1-3, II-V, VI/32, 35, VII, VIII/54, 57, 58, 60, 65, 72, 74; část druhá: I/91 – 103, II, III; část třetí; část čtvrtá: I/196, 197, 200, II, III/226, 227, 232, IV/240 – 243; část pátá: I/256 – 263, II; část šestá: II, III/302 – 304, 308, IV, V/325 – 330, 333 – 345, VI, VII; část sedmá: I, II, III/420 – 422; přílohy: 3A, 3B, 6/1, 7, 9, 10, 11, 12, 13 informativní: část první: VIII/56, 59, 66, 67, 73, 75; část druhá: I, 102; část čtvrtá: I/198 – 203 , III/228, 229, 231; část šestá: I, III/305-307, V/331, 332, část sedmá: III/423-426; část osmá; přílohy: 14, 15, 16 |
|  | - ostatní zaměstnanci*), kteří pro výkon své funkce musí mít zkoušku dopravního minima | jako u nádražního |
| skupina 1/I: GŘ ČD, GI ČD, DOP, DDC, OPŘ, TÚDC | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují technické činnosti s vlivem na tvorbu a udržení vnějších podmínek pro provoz ZZ - zaměstnanci, kteří se podílejí na předpisové činnosti v oblastech tvorby a udržení vnějších podmínek pro provoz ZZ | úplná: část první: I/1-3, II, IV, VIII/53, 54; část druhá: I/93, 96, 103, III/145-147; část třetí: I/160, 161, III; část čtvrtá: I/196-200, IV/231; část pátá: I/246; část sedmá informativní: část druhá: I/všechny články kromě 93, 96, 103, II, III/všechny články kromě145 – 147; část třetí: II; část čtvrtá: II, III/240, 241; část pátá: II; část šestá: I/283, 284; přílohy: 13, 15/příklady C, E, 16 |
|  | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují činnosti při technické správě, řízení technického provozu, opravách a údržbě ZZ | úplná: normativní ustanovení předpisu včetně normativních příloh informativní: informativní přílohy |

| Organizační složka: | Pracovní zařazení: | Znalost: |
| --- | --- | --- |
| pokračování skupina 1/I: GŘ ČD, GI ČD, DOP, DDC, OPŘ, TÚDC | - zaměstnanci, kteří se podílejí na předpisové činnosti v oblastech technické správy, technického provozu, oprav a údržby ZZ | úplná: normativní ustanovení předpisu včetně normativních příloh informativní: informativní přílohy |
| skupina 2: železniční stanice | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby, při kterém je využíváno ZZ | jako u stejných činností zaměstnanců uvedených ve skupině 1 |
|  | - výpravčí*) | úplná: část první: I/1-3, II - V, VI/32, 35, VIII/57, 58, 60, 65, 66, 67; část druhá: I/91 – 97, 99 – 101, 103, II/107, 110, 114, 119, III/126 – 149, tabulky: 1, 2; část třetí: III/187d); část čtvrtá: I/196, 197, 200, II/206 219, 221, III/226, IV/240 – 243; část pátá: I/256 –263, II; část šestá: I/283, II/293, 294, 296, III/303, 308, V/326, 328, 329, 330, 333, 335, 338, 339, 340, 342, 344, VI/351, 359, 360, VII/374, 376, 384, 385, 386; část sedmá: I/398, II/404 – 406, 408 – 410, 412, 413, III/420 – 422, 424, 426; přílohy: 3A, 3B, 6/1, 6/5, 9, 10, 11, 12, 13A informativní: část první: VI/33, 34, 38, 39, 40, VIII/54, 59, 73, 74, 75; část druhá: I/98, 102, tabulky 1 a 2, II/108, 109, 111 – 113, 115, 121, III/151, 152, 153; část třetí: I, II/166, 183, III; část čtvrtá: I/198, 199, II, III/227 – 229, 231 – 233; část šestá: I/284, 285, 287, II, III, IV, V, VI, VII; část sedmá: I, II/407, III; přílohy: 13B, 13C, 14, 15, 16 |
| skupina 2/I: železniční stanice | - nádražní*) - vedoucí posunu*) - posunovač*) | úplná: články: 15, 91, 92, 93, 145 – 149, 187d), 200, 241, 243, 256; příloha 13A informativní: články: 1, 2, 3, 16, 22, 27, 48, 99, 100, 101, 103, 196, 197, 240, 242; přílohy: 6/1, 9, 13B, 13C |
|  | - signalista*) - dozorce výhybek*) - výhybkář*) - dozorce spádoviště*) | úplná: články: 15, 16, 22, 60, 91, 92, 93, 95, 96, 103, 107, 110, 114, 119, 126 –149, tabulky: 1, 2, 187d), 196, 197, 200, 206 – 210, 212, 213, 219, 240 – 243, 256 – 263, 267, 268, 275, 276; přílohy: 3A, 3B, 6/1, 6/5, 13A, informativní: články: 1, 2, 3, 9, 27, 28, 32 – 35, 40, 48, 65, 67, 95, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 111. 112, 113, 121, 150, 151, 160 – 162, 183, 192, 198, 199, 214, 215, 217, 218, 221°, 226, 272, 278, 279, 283, 287, 303, 308, 325 – 345, 359, 360, přílohy: 9-12, 14, 13B, 13C,15 |

| Organizační složka: | Pracovní zařazení: | Znalost: |
| --- | --- | --- |
| skupina 2/III: železniční stanice | - hradlář*) - hláskař*) | úplná: články: 15, 16, 22, 60, 147, 187d), 200, 206, 207, 208, 210,216, 219, 241, 243, 246-253, 257, 258, 265, přílohy: 3A, 3B, informativní: články: 1, 2, 3, 9, 27, 28, 32, 48, 65, 67, 145, 146, 160, 161, 192, 196, 197, 240, 375-384, část čtvrtá: II, část pátá: II, část šestá: VI-oddíl A, B; přílohy: 15, 16 |
|  | - závorář*) | úplná: články: 15, 16, 22, 60, 147, 200, 206, 207, 208, 210,216, 219, 241, 243, 246-253, 257, 258, 265, 383, přílohy 3A, 3B, informativní: články: 1, 2, 3, 9, 27, 28, 32, 48, 65, 67, 145, 146, 160, 161, 192, 196, 197, 240; část čtvrtá: II; část pátá: II, část šestá: VI-oddíl B, přílohy: 15, 16 |
| skupina 2/IV: železniční stanice | - obsluha vlaku*) s přepravou cestujících | úplná: články: 15, 60, 91, 92, 93, 103, 147, 148, 149, 187d), 192, 197, 200, 241, 243, 246, 252, 253, 262, příloha 13A informativní: články: 1, 2, 3, 16, 22, 27, 48, 99, 100, 101, 106, 107, 160, 161, 162, 187d), 190 – 192, 240; tabulky: 1, 2; přílohy: 3A, 3B, 6/1, 9, 12, 13B, 13C, 16 |
|  | - operátor*) | úplná: články: 15, 114, 147, 192, 200, informativní: články: 1, 2, 3, 27, 47, 48, 60, 145, 192, 207, 208; přílohy: 3A, B |
| skupina 3: depa kolejových vozidel | - zaměstnanci*), kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby zaměstnanců DKV, při kterém je využíváno ZZ | jako u stejných činností zaměstnanců uvedených ve skupině 1 |
|  | - vedoucí posunu DKV*) - posunovač DKV*) | jako u posunovače |
|  | - výhybkář DKV*) | jako u výhybkáře |
|  | - vozmistr*) | informativní: články: 1, 2, 3, 197, přílohy: 16 |
|  | - strojvedoucí*) - pomocník strojvedoucího*) | úplná: články: 15, 60, 91, 92, 93, 103, 145, 146,147, 148, 149, 187d), 192, 197, 200, 241, 243, 246, 252, 253, 262, příloha 13 informativní: články: 1, 2, 3, 16, 22, 27, 48, 99, 100, 101, 160, 161, 162, 166, 183,190 191; tabulky: 1, 2; přílohy: 3A, B, 6/1, 9, 12, 16, |

| Organizační složka: | Pracovní zařazení: | Znalost: |
| --- | --- | --- |
| skupina 4: ÚOJ, VJ Divize dopravní cesty | - zaměstnanci*), kteří organizují nebo kontrolují výkon dopravní služby zaměstnanců UOJ, VJ DDC, při kterém je využíváno ZZ | jako u stejných činností zaměstnanců uvedených ve skupině 1 |
|  | - strojvedoucí*) UOJ nebo VJ DDC | jako u strojvedoucího |
|  | - strojvedoucí*) speciálního hnacího vozidla | jako u strojvedoucího |
|  | - strojvedoucí*) speciálního hnacího vozidla | jako u strojvedoucího |
|  | - vedoucí posunu*) UOJ nebo VJ DDC - posunovač*) UOJ nebo VJ DDC - zaměstnanec pro řízení sledu*) | jako u posunovače |
|  | - závorář*) UOJ nebo VJ DDC | jako u závoráře |
|  | - strážník trati*) | jako u hláskaře |
| skupina 4/I: ÚOJ, VJ Divize dopravní cesty | - zaměstnanci, kteří organizují, provádějí nebo kontrolují provozně technické činnosti spojené s plánováním, povolováním a konáním výluk | úplná: část první: I/1-3, II, III, VI, VIII/53, 54, 74; část druhá: I, III/145 – 147; část třetí: I; část čtvrtá: I/196 -200, část pátá: I/246; část šestá: I/283, 284, 286, II, IV; část sedmá informativní: část první: IV; V, VIII; část druhá: I, II, III; část třetí: II, III; část čtvrtá: I, II, III, IV/206, 207, V, část pátá: I, II; část šestá: I, III, V, VI, VII, přílohy: 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 |
|  | - odpovědný zástupce objednavatele výluky (OZOV) |  |
|  | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují technické činnosti s vlivem na tvorbu a udržení vnějších podmínek pro provoz ZZ | úplná: část první: I/1-3, II, IV, VIII/53, 54; část druhá: I/93, 96, 102, II/ 116, 117, 118, 120, III/145-147, část třetí: I/160, III/191, část čtvrtá: I/196-200, III/226, 231; část pátá: I/246; část sedmá informativní: část druhá: I; II, III; část třetí: I, III; část čtvrtá: II, III; část pátá: II, část šestá: I/283, 284, přílohy: 6, 13, 14, 16 |

| Organizační složka: | Pracovní zařazení: | Znalost: |
| --- | --- | --- |
| skupina 4/II: SDC-ST | - zaměstnanci*), kteří udržují kolejový svršek | úplná: část první: I/1-3, IV, VIII/53, 54; část druhá; část čtvrtá: I/196 -200, část pátá: I/246, II/263, přílohy: 6 informativní: část první: II, VI/33-39, část druhá tabulky 1 a 2, část třetí: I, část šestá: I/283, 284; část sedmá; přílohy: 13, 14, 15, 16 |
| skupina 4/III: SDC-SEE | - zaměstnanci*), kteří udržují pevná trakční zařízení | úplná: část první: I/1- 3, VIII/53, 54; část čtvrtá: I/196 –200; část pátá: I/246, II/263; část sedmá: III/422 informativní: část první: II, VI/33 – 39; část třetí: I, III; část šestá: I/283, 284; část sedmá; přílohy: 14, 16 |
| skupina 4/IV: SDC-SSZT | - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují činnosti při technické správě, řízení technického provozu, opravách a údržbě ZZ | úplná: normativní ustanovení předpisu včetně normativních příloh informativní: informativní přílohy |
|  | - zaměstnanci, kteří se podílejí na předpisové činnosti v oblastech technické správy, technického provozu, oprav a údržby ZZ |  |
|  | - zaměstnanci, kteří vykonávají správu ZZ |  |
|  | - zaměstnanci, kteří odpovídají za odbornou způsobilost dalších zaměstnanců správce ZZ pověřených údržbou a správou ZZ |  |
|  | - zaměstnanci, kteří na úrovni nadřazené návěstnímu mistru organizují údržbu ZZ a zajišťují a kontrolují jeho technické parametry, řídí jeho technický provoz |  |
|  | - návěstní mistr Bod 1, příloha 2 |  |
|  | - návěstní dozorce Bod 2, příloha 2 |  |
| Organizační složka: | Pracovní zařazení: | Znalost: |
|  | - dělník pro zabezpečovací zařízení Bod 3, příloha 2 | úplná: část první, druhá, část třetí: I/160, III/187a), část čtvrtá: I, II; přílohy: 2 (čl. 3) informativní: část třetí a čtvrtá (zbývající články a ka-pitoly); část pátá až sedmá; přílohy: 2, 13, 14, 16 |
| skupina 4/V: TÚDC-S14/ OZT, TÚDC-S14/ DLZT | - zaměstnanci, kteří vykonávají expertní a poradenskou technickou činnost pro správce ZZ | úplná: normativní ustanovení předpisu včetně normativních příloh informativní: informativní přílohy |
| skupina 5: Ústav podnikového vzdělávání | - zaměstnanci pro dopravní školení - zaměstnanci, kteří organizují nebo kontrolují zaměstnance pro dopravní školení | jako u výpravčího |
|  | - zaměstnanci provádějící školení o provozu a obsluze ZZ | jako u návěstního mistra |

SEZNAM  POUŽITÝCH  ZNAČEK  A  ZKRATEK

ČD		České dráhy

D1 		rozumí se předpis ČD D1 a další dokumenty systému TNP ČD, jimiž seřídí podmínky používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy

D2 		rozumí se  předpis ČD D2 a  další dokumenty systému TNP ČD, jimiž se řídí organizování a provozování drážní dopravy, včetně základní dopravní dokumentace podle předpisu ČD D5

DDC 	Divize dopravní cesty

DKV 	Depo kolejových vozidel

Dodatek	Dodatek k předpisu ČD D2

DOP		Divize obchodně provozní

DÚZZ	dočasná úprava zabezpečovacího zařízení

EP 600	elektromotorický přestavník (vyráběný po roce 1980); typová řada
 		elektromotorických přestavníků

HPB		hradlový poloautomatický blok

KSUaTP	Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení

MDS		Ministerstvo dopravy a spojů

O14 DDC	Odbor automatizace a elektrotechniky DDC

OPŘ		Obchodně provozní ředitelství

OZOV	odpovědný zástupce objednavatele výluky

PHS	 	pohyblivý hrot (pohyblivé hroty) srdcovky

PZS		světelné přejezdové zabezpečovací zařízení

PZZ		přejezdové zabezpečovací zařízení

ROV		Rozkaz o výluce

RPB		reléový poloautomatický blok

SDC		Správa dopravní cesty

- ST		- Správa tratí

- SSZT	- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

- SEE	- Správa  elektrotechniky a energetiky

SROV	Souhrnný  rozkaz generálního ředitele Českých drah o výlukách kolejí a napětí trakčního vedení, vypnutí rozvodu 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení na síti ČD

SŘ		Staniční řád

SZZ		staniční  zabezpečovací  zařízení

SŽE		Správa železniční energetiky

TNP ČD	Soustava základních řídících aktů, předpisů a technických norem ČD

TÚDC 	Technická ústředna dopravní cesty

- S14	 - 	Sekce sdělovací a zabezpečovací techniky

- S14/DLZT	 - 	Sekce sdělovací a zabezpečovací techniky / Diagnostická laboratoř
	zabezpečovací techniky

- S14/OZT	 -	Sekce sdělovací a zabezpečovací techniky / Oddělení  zabezpečovací 	techniky

TV		trakční vedení

TZZ		traťové zabezpečovací zařízení

UTZ		určené technické zařízení podle vyhlášky č.100/1995 Sb

ÚOJ		účelová organizační jednotka

VJ		výkonná jednotka

VP SDC	vrchní přednosta SDC

VR		výlukový rozkaz ROV, VRPS, SROV

VRPS	výlukový rozkaz přednosty stanice

VŘ DDC	vrchní ředitel DDC

VZ		vlakový zabezpečovač

Záznamník 	Záznamník poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení (tiskopis ČD 73516516)

ZDD		Základní dopravní dokumentace podle předpisu ČD D5, obvykle 
		Staniční řád (SŘ)

ZOZ		zaměstnanec SSZT oprávněný (podle článku 295) k provádění
 		změn závislostí zabezpečovacího zařízení

ZZ		(železniční) zabezpečovací zařízení

ŽST		železniční stanice