ČÁST ŠESTÁ

ZMĚNY ZÁVISLOSTÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

# Kapitola I

Všeobecná ustanovení

283. 	Změnou závislosti ZZ  se rozumí zásah do provozovaného zabezpečovacího zařízení spočívající

- ve zrušení a znovuobnovení závislosti v nezměněné formě,

- v trvalém zrušení nebo vytvoření nové závislosti,

uplatněný v době využití ZZ pro zajištění bezpečnosti železniční dopravy.

Závislosti nového ZZ po výstavbě musí s ohledem na traťovou rychlost odpovídat vyhlášce č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb. (ve znění pozdějších vyhlášek); v opačném případě musí být traťová rychlost příslušně upravena.

Poznámky:

- Změnou závislostí ZZ je i změna softwarového vybavení elektronického ZZ.

- Za změnu závislostí ZZ se nepovažuje zásah podle čl. 283a) provedený ve vlakové přestávce (viz čl. 9).

284.	Provedení trvalé nebo nové závislosti ZZ podle článku 283b) musí odsouhlasit přednosta SSZT, který zároveň stanovuje podle tohoto předpisu podmínky, za nichž smí být změna uskutečněna. Uskutečnění změny smí být provedeno teprve tehdy, když byly vytvořeny veškeré předpoklady pro splnění podmínek uvedených v článku 302 a v §47 odst. 4  zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění.

Předpokládané změny závislostí ZZ jsou vyvolány výstavbou (případně snesením) nebo přestavbou ZZ; tyto změny se uskutečňují zásadně na základě rozkazu o změně závislostí ZZ obsaženého v příslušné formě ve VR podle předpisu D7/2. Předpis D7/2 podrobně stanoví obsah jednotlivých druhů VR, přičemž musí respektovat požadavky na obsah rozkazu o změně závislostí ZZ uvedené v článcích 318 a 397. Změny závislostí ZZ se mohou uskutečnit jen na základě takového VR, jehož obsah těmto požadavkům odpovídá. Bez souhlasu přednosty SSZT nesmí být konány výlukové práce vyvolávající změny závislostí ZZ, které nejsou ošetřeny některou z forem rozkazu o změně závislostí ZZ. Vrchní přednosta SDC smí řediteli OPŘ potvrdit přijetí týdenního plánu, když se u přednosty SSZT přesvědčil o připravenosti na konání výluk, které obsahují činnosti na ZZ.

Poznámka:

Druhem VR, který se zpracovává a vydává speciálně pro práce na ZZ je ROVZZ; vydává se na složité nebo déletrvající práce, popř. na zapnutí (aktivaci) nově vybudovaných nebo přemístěných ZZ, trvalé vypnutí (zrušení) ZZ apod. Pro méně složité práce související s výlukou pro rekonstrukcí výhybek apod., mohou být  opatření pro provádění změn závislostí ZZ součástí ROV; podobně mohou být opatření obsažena ve VRPS nebo VRPS ke změně závislostí ZZ, který obsahuje jen tato opatření. Do SROV se opatření pro provádění změn závislostí ZZ zapracovávají jen pro jednoduché opakující se práce  prováděné udržujícími zaměstnanci SSZT.

285.	Dočasnou úpravou zabezpečovacího zařízení se rozumí předpokládaná změna závislostí ZZ podle článku 283a) do stavu odchylného od technické dokumentace platné pro jeho trvalý stav, po které smí následovat jen uvedení do stavu odpovídajícího technické dokumentaci pro trvalý stav ZZ. Souběh více DÚZZ na jednom ZZ je možný, pokud důsledkem není funkční projev odlišný od funkčního projevu vyvolaného následkem každé DÚZZ provedené jednotlivě.

Technická dokumentace DÚZZ je součástí technické dokumentace skutečného provedení ZZ, pro který je vydán Průkaz způsobilosti UTZ. Není-li součástí technické dokumentace skutečného provedení provozovaných ZZ technická dokumentace DÚZZ je schvalovatelem technické dokumentace pro DÚZZ O14 DDC a v případech určených přílohou 5 i SSZT-SDC.

Provedení DÚZZ a její zrušení se musí zapsat u daného zařízení do Záznamníku a navíc do ”Evidenčního listu dočasných úprav”- viz příloha 5.

Před vydáním souhlasu přednosty SSZT k aktivaci DÚZZ musí být k dispozici právnickou osobou určenou MDS*) vystavený protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ ve stavu aktivace DÚZZ nebo jejich souběhu.

Další zásady pro DÚZZ jsou uvedeny v normativní příloze 5.

286.	Předpokládaná změna závislosti ZZ se smí uskutečnit pouze na základě předem schválené technické dokumentace ve smyslu článku 54. Technická dokumentace nepředpokládané změny závislostí ZZ musí být schválena ještě před jejím uvedením do provozu. Přednosta SSZT rozhodne, pro které případy vzniku nepředpokládaných změn závislostí ZZ je vhodné pro jednotlivé objekty ZZ disponovat předem připravenou a schválenou technickou dokumentací.

Před vydáním souhlasu přednosty SSZT k uvedení nepředpokládané změny závislosti ZZ do provozu musí být k dispozici právnickou osobou určenou MDS*) vystavený protokol o technické prohlídce a zkoušce UTZ. Do té doby nesmí být změněné závislosti  používány k zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.

287.	Byla-li změněna závislost ZZ způsobem podle článku 283b) nebo měněn způsob obsluhy, prohlédne a vyzkouší se takto dotčené ZZ podle předpisů řady ČD T200.

288.	Přednosta SSZT stanoví způsob jak udržující zaměstnanci oznámí na SSZT:

- zahájení a ukončení jednotlivých etap změn závislostí ZZ prováděných podle VR,

- mimořádnosti s dopadem na provozní využívání ZZ, které vznikly v průběhu nebo jako důsledek předpokládaných výluk (pozdní zahájení, ukončení ap.),

- všechny nepředpokládané změny závislostí ZZ, jejichž trvání překročilo 8 hodin nebo jsou závažné z jiného důvodu, včetně obdobně trvajícího telefonického dorozumívání nebo telefonického hlášení o volnosti a správném postavení vlakové cesty.

289. - 292.  Neobsazeno.

*)   viz §47 zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění

Kapitola II

Oprávnění k provádění změn závislostí ZZ

293.	Ustanovení této kapitoly se vztahují na případy změn závislostí ZZ, které nejsou vyvolány výlukami. O změnách závislostí ZZ vyvolaných výlukami pojednává část sedmá tohoto předpisu.

294. 	Změny závislostí ZZ smí provádět jen k tomu oprávněný zástupce SSZT po předchozí dohodě s odpovědným zaměstnancem toho odvětví, které ZZ používá v provozu (u zařízení mobilní části VZ po dohodě se strojmistrem), a po splnění opatření uvedených v kapitole III této části předpisu.

295.	Oprávněným zástupcem SSZT pro provádění změn závislostí ZZ  (v předpise zkráceně označovaný: ZOZ) je:

- oprávněný udržující zaměstnanec podle článku 35, který může přistoupit k provádění změn po dohodě podle článku 294, jedná-li se o:

- odstranění a následné obnovení závislosti, pokud je chybějící závislost nahrazována dopravním opatřením, nebo je obnovena, avšak s použitím jiného technického prostředku, a současně změna závislostí potrvá nejvýše po dobu pracovní směny oprávněného udržujícího zaměstnance,

- pouhé odstranění závislosti během vlakové přestávky, jestliže závislost je nahrazena jen dopravním opatřením,

- pouhé obnovení původní závislosti, pokud obnovování závislosti bude provedeno během vlakové přestávky; zapnutím se pouze odvolává dopravní opatření;

- k tomu přednostou SSZT určený zástupce SSZT (dále jen určený zástupce SSZT) spolu s oprávněným udržujícím zaměstnancem, který může přistoupit k provádění změn po dohodě podle článku 294 s přednostou stanice na dobu nejvýše 72 hodin, nepřesáhnou-li dopravní opatření vyvolané změnou závislostí ZZ atrakční obvod stanice, a není-li nutno ustanovit zkušební komisi podle předpisu ČD T200 ani změnit Průkaz způsobilosti UTZ;

- určený zástupce SSZT spolu s určeným zástupcem OPŘ v ostatních případech.

296.	O postupu provádění změn závislostí ZZ rozhoduje ZOZ po dohodě s oprávněným zástupcem ŽST nebo OPŘ.

297. - 301.  Neobsazeno.

Kapitola III

Opatření při změnách závislostí ZZ

302.	ZOZ je povinen přesvědčit se před započetím realizace změn závislostí ZZ o tom, zda byly provedeny přípravné práce, zda byly vytvořeny všechny potřebné předpoklady pro plynulý průběh provádění změn a s nimi souvisejících prací, zda obnovované nebo nové závislosti jsou připraveny spolu s technologií jejich přezkušování a zda byla provedena stanovená opatření k zajištění bezpečnosti dopravy.

303.	ZOZ zapíše ještě před vlastním zásahem datum a čas jeho zamýšleného zahájení, důvod provádění změn závislostí ZZ a požadavek na zavedení potřebných dopravních opatření do Záznamníku. Zápis spolupodepíše oprávněný udržující a obsluhující zaměstnanec; potřebná dopravní opatření zavede výpravčí.

Po skončení zásahu přezkouší dotčené zařízení ZOZ spolu s oprávněným udržujícím zaměstnancem (pokud jím není sám) a obsluhujícím zaměstnancem. Provedení změn závislostí ZZ a požadavek na odpovídající  dopravní opatření a způsob obsluhy ZZ zaznamená do Záznamníku. Zápis spolupodepíše oprávněný udržující a obsluhující zaměstnanec. Zařízení se ve shodě s těmito opatřeními uvede do provozu.

Před zapnutím do závislostí ZZ jsou části zařízení podrobené opravě předmětem přejímky 
ZOZem. Způsob přejímky stanoví přednosta SSZT, pokud není stanoven DDC.

304.	Sjednávání podmínek provádění změn závislostí ZZ, obnovení závislostí včetně ukončení prací a přezkoušení zařízení uskutečňované mimo pracoviště obsluhujícího zaměstnance (oddílové návěstidlo automatického bloku, PZZ, apod.) dokumentuje oprávněný udržující zaměstnanec podle článku 174 z popudu ZOZa.

305.	Koná-li se změna závislostí ZZ podle ROV ZZ nebo VRPS ke změně závislostí ZZ za součinnosti více zaměstnanců než obsluhujícího zaměstnance a ZOZa, seznámí příslušní přednostové VJ své zaměstnance a  ZOZ  i  pracovníky jiných organizačních jednotek ČD nebo jiných právních subjektů vykonávajících stavební a montážní práce na ZZ s jeho obsahem v potřebném rozsahu.

306.	Zaměstnanci SSZT nesmějí před ukončením prací při přezkušování a uvádění zařízení do provozu bez svolení ZOZa  opustit pracoviště. Pro pracovníky (zaměstnance) jiných právních subjektů musí být tato povinnost zajištěna smluvně.

307.	Vyžadují-li změny závislostí ZZ opravu ZDD, vypracuje jejich opravu přednosta stanice na základě podkladů dodaných přednostou SSZT.

308.	Při nepředpokládaných změnách závislostí ZZ vyvolaných poškozením nebo zničením ZZ výpravčí po dohodě se ZOZem podle potřeby zajistí:

- zpravování vlaků o stavu zabezpečovacího zařízení

- zpravení a poučení dopravních zaměstnanců, jichž  se změny závislostí ZZ dotýkají.

309. - 315.  Neobsazeno.

Kapitola IV

Rozkazy vydávané ke změně závislostí ZZ

316.	ROVZZ nebo VRPS ke změně závislostí ZZ se vydávají pro předpokládané změny závislostí ZZ v případech podle prvního odseku  článku 295a) a článků 295b), 295c), je-li při nich omezován dopravní provoz, nebo se mění způsob zajištění bezpečnosti železniční dopravy, poloha proměnných návěstidel a jejich předvěstí, nebo obsluha zařízení. VP SDC požádá podle předpisu ČD D7/2 ředitele OPŘ o vydání ROVZZ přímo, přesahují-li uvažovaná dopravní opatření dobu trvání 72 hodin, případně atrakční obvod stanice, nebo je  nutno stanovit zkušební komisi podle předpisu ČD T200, případně změnit Průkaz způsobilosti UTZ. V opačném případě může přednosta SSZT požádat přímo příslušného přednostu stanice o vydání VRPS ke změně závislostí ZZ.

Souběh jiných výlukových prací s akcemi prováděnými podle ROV ZZ nebo VRPS ke změně závislostí ZZ smí být povolen jen v případě, že se tím neomezí postup prací na ZZ a nevyvolá potřeba dalších změn závislostí ZZ. Pro takovou souběžnou práci musí být musí být vydán samostatný VR a určen OZOV ze strany žadatele; tento OZOV mimo jiné odpovídá i za to, že souběžně konanými pracemi nebudou narušeny práce na ZZ.

Podobně je třeba dbát, aby nedošlo k ohrožujícímu souběhu s jinými pracemi v prostoru rozmístění ZZ nebo na zařízeních zásobujících ZZ elektrickou energií.

317.	ROV ZZ a VRPS ke změně závislostí ZZ musí způsobem podle předpisu ČD D7/2 obsahovat:

- specifikaci  funkčních celků ZZ jehož závislosti budou měněny,

- časové údaje o začátku a ukončení změn závislostí ZZ,

- stručné vyjádření rozsahu změn závislostí ZZ,

- určení využitelnosti ZZ během provádění změn závislostí ZZ a po jejich dokončení,

- způsob zajištění železničního provozu a jeho bezpečnosti během provádění změn závislostí ZZ a  po jejich dokončení, a to podle zásad uvedených v této části předpisu,

- způsob přechodu z normální obsluhy ZZ  a naopak,

- jméno a funkce ZOZa,

- údaje o případné smluvně zajištěné součinnosti s jiným subjektem.

318.	Podrobnosti o organizování akcí podle ROV ZZ a VRPS ke změně závislostí ZZ stanoví předpis ČD D7/2. Údaje podle článku 317g) a 317h) mohou být stanoveny (upřesněny nebo změněny) ve zmocnění podle předpisu ČD D7/2.

319. - 324.  Neobsazeno.

# Kapitola V

Změny závislostí staničního ZZ

325.	Změnami závislostí staničního ZZ se rozumí zejména odstranění závislostí:

- pojížděných výhybek, odvratných výhybek, výkolejek, seřaďovacích návěstidel a uzávěr kolejí na hlavních návěstidlech a naopak,

- pojížděných výhybek, odvratných výhybek a výkolejek mezi sebou,

- vjezdových, odjezdových, cestových (případně vložených) návěstidel mezi sebou,

- mezi řídícím přístrojem a závislými stavědlovými přístroji nebo mezi stavědlovými přístroji navzájem,

- zakázaných současných vlakových cest,

- návěstidel na prostředcích pro spolupůsobení vozidel na ZZ ,

- návěstidel na PZZ.

Železniční provoz po dobu odstranění těchto závislostí musí být kromě dopravních opatření podle D2 provázen opatřeními podle dále uvedených článků.

326.	 Stanou-li se výhybky v důsledku změn závislostí ZZ nezabezpečenými (je zrušena závislost návěstidel na výhybkách), smějí se pojíždět jen za podmínek uvedených v části druhé tohoto předpisu. Správné přestavení takových výhybek se musí před jízdou vlaku přezkoušet ve smyslu D2 a ZDD (platné pro účely vypnutí).

Při pouhé změně technického prostředku zabezpečení výhybky náhradou za původní prostředek (např. při tzv. zřízení náhradní závislosti výhybek pomocí výměnových a pákových, příp. elektromagnetických, zámků) se musí příslušně upravit (zpravidla snížit) rychlost jízdy přes výhybku.

Poznámka: Předepsané přidržování výhybkového závěru stavěcím zařízením musí být vždy zajištěno.

327.	Výhybky vypnuté ze závislostí ZZ se přestavují

- ručně:

- výměníkem upraveným na ruční stavění,

- elektrickým přestavníkem,  který je přestavován jen ručně (klikou apod. podle jeho konstrukce) a je vybaven indikacemi koncových poloh, v nichž je zaručen přídržný účinek přestavníku na výhybkový závěr (např. mechanicko-optická indikace na skříni přestavníku); při tomto způsobu stavění výhybky musí být znemožněno její elektrické přestavování trvalým rozpojením okruhu stavěcího proudu,

- ústředně:

- mechanickým přestavníkem (např. se stavěcí pákou opatřenou pákovým zámkem, který vydává výsledný klíč odpovídající poloze výhybky podle článku 329),

- elektrickým přestavníkem při splnění podmínek podle článku 331 (např. s příslušnou vazbou na elektromagnetický zámek vydávající výsledný klíč odpovídající poloze výhybky).

- 328.	Výhybky, které jsou při vypnutí ze závislostí ZZ ručně stavěné, musí být opatřeny výměnovými zámky, mají-li být při jízdách vlaků pojížděny proti hrotu, nebo jsou-li při těchto jízdách výhybkami odvratnými; uzamčení se vztahuje i na výkolejky tvořící boční ochranu. Při jízdách vlaků se musí uzamykat.

- 329.	Výhybky vypnuté ze závislosti ZZ, které přitom zůstávají ústředně přestavované mechanickými přestavníky, mají stavěcí páku opatřenu pákovým zámkem. Výsledný klíč se dále použije stejně jako klíč ze závislostního zámku na výhybce (výkolejce). Nelze-li použít pákové zámky, musí být výhybky uzamčeny výměnovými zámky.

- Při použití pákových zámků musí být pro kontrolu rozříznutí výhybky prováděnou obsluhujícím zaměstnancem řetězová kladka výměnové stavěcí páky označena z obou stran proužkem červené barvy přecházejícím z řetězové části kladky na její korpus. Klíče mají štítky na zadní straně označené červenou barvou. Podrobnosti se uvádí v předpisech pro obsluhu ZZ nebo ZDD.

- 330.	V případech podle předchozího článku, kdy je možno zajistit správnou polohu stavěcích pák ústředně přestavovaných výhybek s mechanickým přestavníkem přeložením kolejového závěrníku, nemusí být takové výhybky ani jejich páky opatřeny zámky. Musí však být znemožněn přístup do závěrné skříně stavědlového přístroje a po dobu vypnutí musí vykonávat v místě službu zaměstnanec oprávněný k tomuto způsobu přezkoušení správné polohy stavěcích pák ústředně přestavovaných výhybek,

- 331.	Výhybky vypnuté ze závislostí ZZ ústředně přestavované elektrickými přestavníky musí být možno uzavřít po dosažení správné koncové polohy přestavného ústrojí (tj. bezpečně odpojit přestavný obvod). Není-li možno tuto podmínku splnit, nesmí být takové výhybky ponechány v ústředním stavění a musí být postupováno podle článku 328.

- 332.	Při zrušení závislosti ústředně přestavovaných výhybek na výhybkových kolejových úsecích smí být umožněno výhybku přestavovat jen jako při poruše výhybkového kolejového úseku.

- 333.	Při vypnutí hlavních návěstidel ze závislostí ZZ musí být zajištěna jejich vzájemná závislost a:

- přímá obsluha návěstidla výpravčím

- nebo přímá kontrola výpravčího nad obsluhou návěstidla prostřednictvím závislosti ZZ.

- Vzájemná závislost návěstidel musí vylučovat (vyjma případu použití přivolávací návěsti):

- přestavení více než jednoho návěstidla pro jízdu na stejnou kolej,

- přestavení dvou návěstidel pro jízdu na rozdílné koleje, které nejsou od sebe odděleny odvratnými výhybkami, jejichž odvratná poloha je pod závěrem nebo alespoň kontrolou výpravčího, jestliže místo možného střetu v pokračování kterékoliv z těchto vlakových cest není kryto hlavním návěstidlem zapevněným v poloze zakazující jízdu.

- U návěstidel vypnutých ze závislostí ZZ se musí při obsluze ZZ jejich správná návěst přezkušovat:

- podle světelných indikací návěstních znaků a současně kontrolovat správná poloha ovládacího prvku,

- nebo podle polohy stavěcí páky u návěstidel mechanických.

Nelze-li přezkoušení provést předchozími způsoby (např. při poruše indikace nebo drátovodu), musí se alespoň přezkoušet správná poloha ovládacího prvku, nebo stav zjistit pohledem na návěstidlo apod.

Přezkoušení správné návěsti se vztahuje i na ostatní návěstidla (i seřaďovací), která příslušnou jízdní cestu jen kryjí před ohrožením.

334.	Vjezdová, cestová a odjezdová návěstidla vypnutá ze vzájemné závislosti mohou být upravena tak, že trvale ukazují návěst ”Stůj” a  jízda vlaku se dovolí ve smyslu ustanovení D1 a D2. Největší rychlost jízdy v obvodu celé dopravny s kolejovým rozvětvením musí být omezena  na 40 km.h-1.

ROV ZZ nebo VRPS ke změně závislostí ZZ může určovat podmínky, za kterých toto ustanovení nemusí platit pro celou dopravnu.

335.	Je-li v důsledku vypnutí vjezdových, cestových nebo odjezdových návěstidel ze závislostí ZZ  zrušena jejich závislost na výhybkách, jedná se o výhybky nezabezpečené, a proto je nutno omezit rychlost jízdy podle článku 91.

336.	Po dobu zrušení závislosti návěstidel na výhybkách, musí být umístěna na stanovišti obsluhujícího zaměstnance tabule (uzamykatelná skříňka) k zavěšování hlavních klíčů od výhybek a výkolejek. Jiná řešení ve prospěch využití zachovaných závislostí ZZ se nevylučují (např. kontrola polohy výhybek a jejich zapevnění přeložením kolejového závěrníku na mechanickém nebo elektromechanickém SZZ nebo závěrem jízdní cesty na reléovém SZZ, případně nouzovým závěrem na elektronickém SZZ). Podrobnosti stanoví ROV ZZ nebo VRPS ke změně závislostí ZZ.

Uzamykají-li se kromě nezabezpečených výhybek i  návěstidla, která výpravčí přímo neobsluhuje, musí být pro zajištění kontroly jejich základní polohy podle článku 333 tato tabule upravena pro zavěšování klíčů i od těchto návěstidel.

337.	Tabuli (uzamykatelnou skříňku) dodá dodavatel a přezkouší ji zaměstnanec SSZT určený přednostou SSZT spolu s určeným zaměstnancem OPŘ.

338.	Jsou-li mezi hlavními návěstidly dopravny s kolejovým rozvětvením závislými s TZZ a prostředky pro spolupůsobení vozidel na ZZ zrušeny vzájemné závislosti, které podmiňují udělení odhlášky, souhlasu apod., musí se zavést telefonické dorozumívání podle D2.

339.	Při zrušení závislosti  mezi návěstidly a zařízením pro spolupůsobení vlaku na ZZ (např. na kolejových obvodech) toto zařízení neznemožňuje postavit návěstidla na návěst dovolující jízdu, je-li jízdní cesta obsazena. Při přípravě i rušení vlakové cesty, popř. i při posunu, se postupuje podle příslušných ustanovení D2.

340.	Při zrušení závislostí návěstidel na PZZ musí být před jízdou vlaku nebo posunujícího dílu zajištěno ověření bezporuchového a bezanulačního stavu PZS, a že přejezd bude včas uzavřen a výstraha nebude předčasně zahajována ani nadbytečně vyvolávána. Podrobný postup se uvede v předpise pro obsluhu ZZ a v ZDD.

Nelze-li PZZ obsluhovat, musí být zajištěna bezpečnost na přejezdu podle D2.

341.	Pro omezení rychlosti jízdy vlaků  při vypnutí ZZ se používají návěsti podle D1. V dopravně s kolejovým rozvětvením se přednostně  používá návěstí proměnných návěstidel. ZZ musí být upraveno tak, aby nebylo možno použít návěst povolující větší rychlost, než která byla určena.

342.	Po dobu zrušení závislostí ZZ musí mít výpravčí k dispozici:

- situační schéma zabezpečovacího zařízení (polohopisný výkres) podle přílohy 10 se zakreslením stavu za vypnutí,

- tabulku uzamčení výhybek a výkolejek podle přílohy 12, v případech podle článku 336,

- tabulku současných vlakových cest podle přílohy  11 platnou pro stav zrušení závislostí,

343.	Dokumentace podle článku 342 je součástí projektu provizorního ZZ, a musí být schválena (opatřena schvalovací doložkou – viz článek 54), jako dokumentace nového zařízení; v ostatních případech dokumentaci zpracuje SDC-SSZT.

Tabulku uzamčení výhybek a výkolejek, včetně související dokumentace podle článku 342a), schvaluje SDC-SSZT s OPŘ, nebyla-li schválena v rámci projektové dokumentace.

Tabulku současných vlakových cest podle článku 342c) schvaluje DDC O 14 po odsouhlasení OPŘ, jako součást závěrové tabulky.

344.	Závislost odjezdového návěstidla na TZZ je třeba zachovat, umožňuje-li to rozsah vypnutí. V opačném případě se smí dovolit odjezd vlaku až po zjištění, že je přilehlý traťový oddíl volný.

Nelze-li zachovat závislosti odjezdového návěstidla na TZZ, a normální obsluha reléového nebo elektronického stavědla je zachována, musí se na stavědle zřídit další obsluhovací prvek pro samostatný úkon, kterým  obsluhující zaměstnanec potvrzuje splnění dopravně bezpečnostních podmínek pro jízdu na trať, zajištěných náhradními způsoby podle D2 *). Stejně se musí postupovat u cestového návěstidla, vyskytne-li se obdobná situace uvnitř velké stanice (objízdné či spojovací koleje apod.).

Zruší-li se závislosti mezi SZZ (vjezdovým návěstidlem) a TZZ musí zůstat zachována závislost dovolující návěsti posledního oddílového návěstidla na zrušení dovolující návěsti (včetně přivolávací návěsti) vjezdového návěstidla.

*)	jedná se o obdobu tlačítka evidence odjezdu u reléového SZZ s telefonickým dorozumíváním na přilehlé trati; zařízení (obsluhovací prvek a jeho zapojení)  musí splňovat podmínky TNŽ 34 2620 a musí být provedeno tak, aby porucha nemohla být vyhodnocena jako potvrzovací úkon

345.	Má-li vypnutí závislostí SZZ trvat více než 15 pracovních dnů, musí být návěstidla závislá (vyjma přivolávacích návěstí) nejen mezi sebou, ale také na všech pojížděných výhybkách, výhybkách odvratných a výkolejkách a na PZS. Případné prodloužení této lhůty povoluje ředitel OPŘ.

346. - 350.  Neobsazeno.

Kapitola VI

Změny závislostí traťového a přejezdového ZZ

351.	Železniční provoz po dobu zrušení závislostí TZZ nebo PZZ musí kromě dopravních opatření podle D2 být provázen opatřeními podle dále uvedených článků. Zavedení potřebných dopravních opatření a souhlas ke zrušení závislostí si ZOZ vyžádá u výpravčích obou sousedních stanic. Pokud potřebná dopravní opatření nejsou stanovena v ROVZZ nebo ke změně závislostí ZZ, stanoví je tito zaměstnanci.

A. TRAŤOVÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

352.	Zrušením závislostí TZZ se rozumí zejména zrušení závislosti:

- mezi hlavními návěstidly stanic a oddílovými nebo krycími návěstidly, případně mezi hlavními návěstidly sousedních stanic,

- mezi oddílovými návěstidly navzájem,

- mezi oddílovým a krycím návěstidlem,

- mezi prostředky pro spolupůsobení vlaku na ZZ  a návěstidly,

- výhybek odboček, nákladišť, odbočných výhybek cizích drah na širé trati a jejich odvratných výhybek a výkolejek na hlavních návěstidlech, která je kryjí,

- mezi návěstidly a PZZ.

353.	Při zrušení  závislostí TZZ  v rozsahu článků 352a) až 352d) se jízdy vlaků zabezpečují telefonickým dorozumíváním podle D2.

Při zrušení  závislostí podle článků  352e) a 352f) se musí uplatnit příslušná opatření podle předchozí kapitoly.

354.	Při zrušení závislostí podle článku 352 u automatického bloku, automatického hradla nebo poloautomatického bloku může ředitel OPŘ nařídit (je-li to technicky možné) zřízení dočasných hlásek v místě vybraných oddílových návěstidel. Způsob obsluhy hlásek stanoví ZDD.

Hláskový telefon musí mít rozpojený elektrický obvod mikrofonu, je-li obsluhovací prvek (návěstní páka, řadič apod.) příslušného oddílového návěstidla v poloze pro návěst dovolující jízdu. VR může dovolit výjimku z tohoto ustanovení, využije-li se oddílové návěstidlo poloautomatického bloku jako oddílové návěstidlo hlásky.

Poznámka:

Účelem rozpojení mikrofonního okruhu je technicky zabránit dát odhlášku hláskovým telefonem, dokud není splněna jedna z podmínek pro odhlášku: přestavit oddílové návěstidlo hlásky za vlakem na návěst ”Stůj”. Závislost lze registrovaným obsluhovacím úkonem zrušit.  Podrobnosti se uvádějí  v předpise ČD T1.

355. - 358. 	Neobsazeno.

B. PŘEJEZDOVÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

359.	Zrušením  závislostí PZZ se rozumí zejména zrušení závislostí:

- PZZ  na  zapínacích a vypínacích prvcích pro automatické ovládání,

- mezi PZZ a návěstidlem, kterým se dovoluje jízda k přejezdu, nebo nacházejícím se ve vzdalovacím úseku,

- přejezdníku (příp. zdroje informace o stavu PZZ pro strojvedoucího) na PZZ,

- mezi PZZ a indikační a ovládací  skřínkou PZS v dopravně,

- mezi PZZ a zdroji základní nebo doplňkové výstrahy.

Vypnutím závislostí přejezdového zabezpečovacího zařízení není nouzové vypnutí PZS z činnosti, které provádí obsluhující zaměstnanec při poruše PZS podle článku 241.

360.	Při zrušení  závislosti podle článku

- 359 a):

- musí být automatické ovládání PZS nahrazeno ovládáním ručním nebo zavedena dopravní opatření podle D2. Zavedení dopravního klidu na přejezdu není zrušením této závislosti;

- 359 b):

- platí podmínky uvedené v článku 340;

- 359c):

- nebyl-li přejezdník poškozen, snesen nebo zneplatněn, není potřeba zavádět  zvláštní  opatření; vlaky je možno zpravovat o tom, že nemusí hlásit jeho poruchu. Je-li přejezdník poškozen, snesen nebo zneplatněn musí výpravčí před dovolením jízdy vlaku k přejezdu zavést dopravní opatření podle D2;

- 359d):

- musí být zavedena dopravní opatření podle D2 nebo musí být PZZ ovládáno zaměstnancem ve funkci závoráře místně;

- 359e):

- musí být zavedena dopravní opatření podle D2.

Po dobu zrušených  závislostí podle článku 359a), 359b) a 359d) nesmí PZZ dávat pozitivní signál.

361. - 371.  Neobsazeno.

Kapitola VII

Změny  závislostí ZZ
dvoukolejných a vícekolejných tratí
pro umožnění dočasného obousměrného provozu 
po jedné traťové koleji

372.	 Tato kapitola pojednává o technických zásadách pro změny závislostí SZZ a TZZ vyvolané přechodným požadavkem na změnu dopravního programu pro obousměrný provoz po jedné traťové koleji. O organizačním zabezpečení a způsobu povolování těchto změn, pokud jsou vyvolány předpokládanými výlukami koleje nebo trakčního napětí, pojednává část sedmá tohoto předpisu.

Při úpravě závislostí, přezkoušení upraveného zařízení a jeho obsluze platí podmínky DÚZZ a ZDD. U zařízení aktivovaného pouze pro účely výluky se prověří jeho funkčnost včas před výlukou vzhledem k tomu, že nejsou prověřována běžným provozem.

373.	Výhybky vložené pro potřebu výluky do traťové koleje musí být při zřízení 
odbočky zabezpečeny podle zásad stanovených pro SZZ. Rozsah dopravního programu odbočky musí odpovídat využitelným směrům TZZ v přilehlém dvoukolejném traťovém úseku.

Zřízením odbočky  musí v provozovaných kolejích dvoukolejného úseku v nových závislostech zůstat využity zachované závislosti dosavadního TZZ .

V obousměrně pojížděném úseku musí být vyloučeny protisměrné jízdy; v případech, kdy to není možno z technických důvodů zajistit, rozhodne o zabezpečení provozu na jednokolejném úseku na základě doporučení VP SDC ředitel OPŘ. V takovém případě se při obsluze SZZ stanic přilehlých k úseku s obousměrným provozem po jedné koleji postupuje podle článku 374.

Pro každé zřízení výhybny musí být zpracována a schválena projektová dokumentace.

374.	Ve stanicích ohraničujících úsek trati s dočasným obousměrným provozem po jedné koleji se vjezdy z nesprávné koleje i odjezdy na nesprávnou kolej zajišťují podle příslušných ustanovení předpisů pro obsluhu SZZ , případně podle ZDD; dále platí článek 344.

375.	Na trati s jednosměrným  poloautomatickým blokem jezdí vlaky po nesprávné koleji zpravidla ve vzdálenosti hlásek. Jako oddílových návěstidel hlásek se použije oddílových návěstidel traťových hradel vyloučené koleje a jejich předvěstí. Zároveň SSZT umístí upozorňovadla na vnější straně pojížděné koleje ve smyslu D1.

376.	Jsou-li traťová hradla poloautomatického bloku vybavena světelnými oddílovými návěstidly, je nutno ve vyloučené koleji před zahájením a během obousměrného pojíždění provozované koleje  odstranit závislost těchto návěstidel na zařízení pro vyhodnocení průjezdu železničních vozidel (např. izolované kolejnice).  Potřebné úpravy provede ZOZ na pokyn OZOVa  podle ustanovení VR. Do provedení těchto úprav se světelná návěstidla nesmí obsluhovat (vyjma přivolávací návěsti). Jízda se dovolí podle příslušných ustanovení D1 a D2. Po skončení výlukových prací  závislosti obnoví ZOZ na příkaz OZOVa. Tento příkaz smí OZOV vydat, až mu výpravčí oznámí, že návěstidla u vyloučené koleje již nebudou obsluhována.

Je-li hradlo v dané koleji vybaveno tlačítkem ”Nouzového uvolnění izolované koleje”, a lze-li je použít pro odstranění  závislosti oddílového návěstidla, smí místo oprávněného udržujícího zaměstnance tuto závislost na příkaz výpravčího zadní stanice vypnout hradlář. Po skončení výluky hradlář na příkaz výpravčího závislost obnoví.

377.	Pro jízdu po správné koleji s jednosměrným   automatickým blokem zůstává ve správném směru automatický blok v činnosti. V opačném směru mohou vlaky jezdit:

- po nesprávné koleji v mezistaničních oddílech nebo

- po nesprávné koleji v traťových oddílech hlásek nebo

- proti správnému směru v traťových oddílech, je-li v koleji možno aktivovat přechodný obousměrný automatický blok podle ZL 16/70-SZ.

Podmínky použití TZZ pro jízdy vlaků po nesprávné koleji nebo proti správnému směru se uvedou v  ROV nebo ZDD.

378.	V rámci technické a hospodářské účelnosti a s přihlédnutím k provozní výkonnosti 
příslušných traťových úseků určí ředitel OPŘ, která z oddílových návěstidel automatického 
bloku budou za výluky používána jako oddílová návěstidla hlásek a která jako předvěsti.

379. Hlásky se zřizují z oddílových návěstidel automatického bloku takto:

- určená oddílová návěstidla automatického bloku jsou oddílovými návěstidly hlásek a předcházející oddílová návěstidla jsou jejich samostatnými předvěstmi, nebo

- každé oddílové návěstidlo automatického bloku je oddílovým návěstidlem hlásky.

Při zřízení závislosti podle odstavce a) se rozsvítí při přeložení návěstního řadiče do základní polohy na oddílovém návěstidle návěst ”Stůj” a na jeho předvěsti návěst ”Výstraha” 
nezávisle na obsazení kolejových obvodů mezi oddílovým návěstidlem a jeho předvěstí.

Při zřízení závislosti podle odstavce b) se po přeložení návěstního řadiče, po obdržení odhlášky, do polohy dovolující jízdu na oddílovém návěstidle  rozsvítí návěst dovolující jízdu v závislosti na návěsti následujícího návěstidla nezávisle na obsazení traťového oddílu.

380.	Oddílová návěstidla automatického bloku, upravená jako oddílová návěstidla hlásek se mohou ponechat takto upravená a obsluhovaná i tehdy, byla-li výluka krátkodobě přerušena (např. v noci, v den pracovního klidu apod.), nebo není-li možné automatický blok z technických důvodů uvést ihned po skončení výluky do provozu.

381.	Při úpravách zařízení podle článku 377 zajistí  SDC-SSZT osazení příslušných vzdálenostních, předvěstních a návěstních upozorňovadel, značení návěstidel a případné označení  návěstidel kříži neplatností podle požadavků VR.

382.	Stanoviště hlásek zřízených u oddílových návěstidel autobloku vybaví SDC-SSZT telefonními přístroji hláskového a traťového spojení tak, aby při návěsti ”Volno” byl rozpojen mikrofonní obvod hláskového spojení do zadní dopravny.

Přednostové stanic vybaví stanoviště hlásek potřebnými pracovními pomůckami, ručními a přenosnými návěstidly a zajistí pro obsluhu hlásek potřebný počet kvalifikovaných zaměstnanců.

383.	Zajištění bezpečnosti provozu na železničních přejezdech při dočasném jednokolejném provozu stanoví VR.

384.	Po skončení dočasného obousměrného provozu musí ZOZ ověřit správnou činnost automatického bloku, PZS, VZ jízdou vlaku a současně ověřit odstranění návěstidel 
(vč. značení) zřízených podle článku 381.

Nelze-li k přezkoušení traťové části VZ použít vhodného vlaku, musí objednatel výluky objednat u příslušného DKV  přistavení hnacího vozidla s provozuschopným zařízením mobilní části VZ  k provedení této zkoušky. Přezkoušení funkce zařízení VZ pomocí hnacího vozidla organizuje a řídí ZOZ.

Vykazuje-li automatický blok včetně VZ a PZS správnou činnost, zapíše ZOZ tuto skutečnost po ukončení jízdy do Záznamníku ve stanici, kde zkušební jízdu ukončil.

Výpravčí této stanice o tom zpraví výpravčího sousední stanice a vlakového dispečera.

385.	Byla-li zkušební jízda podle předchozího článku ukončena v jiné stanici, než ve které byly úpravy závislostí ZZ zahájeny zápisem do Záznamníku, zapíše výpravčí stanice, ve které byly  úpravy závislostí ZZ zahájeny, oznámení výpravčího sousední stanice o provedení zápisu  na levou stranu Záznamníku. Viz příloha 15 - příklad C1.

386.	Nevykazuje-li při přezkoušení podle článku 384 automatický blok, VZ nebo PZS
správnou činnost, určí ZOZ nutná dopravní opatření.

387.	Na trati s jednosměrným automatickým hradlem lze z oddílového návěstidla automatického hradla zřídit oddílové návěstidlo hlásky podle zásad pro zřízení oddílového návěstidla hlásky z oddílového návěstidla automatického bloku.

388.	a- 390.  Neobsazeno.