ČÁST SEDMÁ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PŘI VÝLUKÁCH

Kapitola I

Všeobecně

391.	V této části se pojednává o vlivu výluk pro práce na koleji, TV nebo napájecím elektrickém zařízení na ZZ.

392.	Práce jiných odvětví na zařízeních dopravní cesty při výlukách kolejí a TV jsou zpravidla provázeny potřebou zásahu do závislostí provozovaného ZZ. Při zajištění a realizaci těchto vyvolaných změn závislostí ZZ se postupuje podle části šesté tohoto předpisu a SDC-SSZT je provádí na základě zadání (objednávky) správce příslušného zařízení dopravní cesty. Zadavatel nese odpovědnost za technickou a ekonomickou účelnost vyvolaných změn zabezpečovacího zařízení.

Vyvolané změny jsou buď dočasné (během trvání zásahu) nebo trvalé (jako důsledek stavu způsobeného zásahem ve vazbě na změnu stavebně technických parametrů dopravní cesty).

Podmínky, za kterých smí být vyvolané změny závislostí při výlukách prováděny stanoví 
kapitoly  II a  III této části předpisu.

393.		Pokud je třeba při výluce provést změny závislostí zabezpečovacího zařízení, musí VR obsahovat příslušná ustanovení podle následujících článků této kapitoly. Za zařazení těchto ustanovení do VR odpovídá jeho schvalovatel.

Uvnitř SDC a SDC SSZT musí být zajištěno:

- odborné posouzení a vyjádření SDC-SSZT k zamýšleným výlukovým pracím z hlediska jejich dopadu na provoz ZZ včetně dodání příslušných podkladů pro žádost o zpracování VR nebo posudku o použitelnosti zvoleného SROV pro zamýšlenou akci,

- včasné odborné posouzení ustanovení vztažných k provozu ZZ v nově vydaných VR u SDC-SSZT,

- že příslušná organizační složka SDC nedá požadavek na zařazení výlukové akce do týdenního výlukového plánu bez kladného vyjádření SDC-SSZT a obdobně bez souhlasu SDC-SSZT nebude provedeno potvrzení přijetí souhrnného oznámení o zapracování výluk do týdenního plánu podle předpisu ČD D7/2.

394.	Změny závislostí, jichž má být využíváno během výluky, musí být ve VR specifikovány v rozsahu podle článků 318a) až 318g), přičemž časové údaje podle článku 318b) musí být udány vzhledem k plánovanému průběhu výluky a jejímu technologickému postupu (harmonogramu). Ke specifikaci lze využít odkazu na existující ROV ZZ nebo VRPS ke změně závislostí ZZ.

395.	Jestliže je nutno ještě před zahájením výluky provést přípravné práce pro úpravy závislostí, které se budou provádět až za výluky, musí být ve VR stanoven způsob, jakým bude umožněno tyto přípravné práce provést (např. za jiné výluky nebo ve vlakových přestávkách).

396.	Ve VR musí být uvedeno, zda změny závislostí ZZ zřízené k účelu konání výluky budou odstraňovány ještě během výluky, nebo bezprostředně po jejím skončení. V druhém případě musí VR předepisovat ještě uplatnění příslušných ustanovení D2 k zajištění bezpečnosti železniční dopravy v době mezi koncem výluky a odstraněním těchto závislostí.

Předpokládá-li se že změny závislostí ZZ pro výlukový stav nebude možno odstranit ani bezprostředně po skončení výluky, a nejsou-li příslušná opatření zapracována do VR, musí VR obsahovat odkaz na platný ROV ZZ nebo VRPS ke změně závislostí ZZ.

Pokud se některé změny závislostí na výlukový stav ZZ odstraňují až po skončení výluky, musí být ve VR stanoveno, které práce podmiňující zřízení povýlukových závislostí ZZ musí být provedeny do ukončení výluky.

397. Dále musí VR stanovovat (obsahovat):

- jméno vedoucího prací SSZT (jedná se o ZOZa),

- jednotný a prokazatelný způsob předávání zpráv podle článku 409 mezi OZOVem a ZOZem,

- jednotný a prokazatelný způsob předávání zpráv mezi výpravčím a ZOZem v případech, kdy se jedná o práce na ZZ v provozované koleji vyvolané výlukou,

- odpovědnost OZOVa za to, že po jeho souhlasu k provedení změn závislostí ZZ na výlukový i na povýlukový stav nebudou konány žádné pohyby vozidel, se kterými se v daném stavu ZZ nepočítá, případně podmínky pro splnění tohoto požadavku,

- výčet objektů ZZ, o nichž musí mít OZOV potvrzeno od ZOZa, že úpravy závislostí na povýlukový stav jsou dokončeny, přezkoušeny a ZZ je způsobilé k ukončení výluky,

- požadavky na zřízení, vybavení a obsazení pracovišť obsluhy ZZ a povinnost zajištění.

Způsob předávání zpráv podle odstavců b) a c) musí vylučovat zkreslení významu. Podrobnosti o způsobu zapracování  údajů podle bodů a) až f) stanovuje předpis D7/2. VR může odložit určení vedoucího prací SSZT podle bodu a) do souhrnného oznámení o zapracování výluk do týdenního plánu podle předpisu D7/2.

398.		Pokud VR ustanovení o změnách závislostí v potřebném rozsahu z jakýchkoliv důvodů neobsahuje (např. nepředvídaná změna podmínek pro zajištění provozu během výluky) a nelze-li konání výluky odvolat, nepostupuje zaměstnanec SSZT při konání výluky podle ustanovení této části, ani v případě svého jmenování vedoucím prací SSZT (ZOZem). V takovém případě jsou pro všechny zaměstnance SSZT závazná ustanovení části páté a šesté předpisu; případné zásahy do provozu ZZ z těchto důvodů musí být řešeny jako při odstraňování poruchy ZZ způsobené vnějším vlivem.

399. - 403.   Neobsazeno

Kapitola II

Vymezení pravomocí při výlukách s vlivem na ZZ

404.	Okamžik zahájení úprav závislostí ZZ vyvolaných výlukou musí být ZOZovi  stanoven a k zahájení změn závislostí musí být vyzván OZOVem .  OZOV odpovídá  za zajištění i dalších podmínek předepsaných pro provádění změn závislostí ZZ uvedených ve VR a TNP ČD.

OZOV nesmí učinit zápis do Dopravního deníku, na základě kterého výpravčí ukončuje výluku, dokud nejsou splněny podmínky této kapitoly a případně podle VR pro provoz ZZ po výluce.

405.	Provádějí-li se změny závislostí ZZ na výlukový stav až po zahájení výluky, nemusí být sjednávány s výpravčím, pokud změnami nejsou dotčeny závislosti ZZ využívané mimo obvod výluky. V takovém případě ZOZ  pouze oznámí písemně výpravčímu (výpravčím) způsobem podle prvního odstavce článku 172, případně prvního odstavce článku 174, svůj pracovní záměr (započetí zásahu) s využitím možných odkazů na ustanovení VR, příp. specifikuje objekty ZZ.

406.	ZOZ podává informace o dokončení úprav závislostí na výlukový stav v každém  objektu ZZ   OZOVovi, pokud  je on  vyžaduje (nebo pokud je to stanoveno ve VR).

Oprávněný udržující zaměstnanec, který podle pokynu ZOZa provádí změny závislostí v určeném objektu ZZ, zapisuje údaje o času zahájení a ukončení úprav a o jejich přezkoušení do Záznamníku v místě zařízení a hlásí je ZOZovi.

Zásahy do zařízení a dokončení úprav závislostí na výlukový stav sjednává ZOZ s výpravčím podle článku 303 nebo 304 jen v případech, kdy se týkají provozované koleje. Zároveň žádá o zavedení případně odvolání potřebných dopravních opatření podle části čtvrté.

407.	ZOZ musí být vyzván k zahájení úprav ZZ na povýlukový stav. Okamžik zahájení úprav mu musí být stanoven tak, aby výluka mohla být včas ukončena. Přitom musí být zajištěno, aby postup úprav ZZ na povýlukový stav nebyl rušen špatnou organizací ukončování výlukových prací a v časovém rozvrhu úprav nezapracovaným pohybem výlukových prostředků při vyklizování úseků dotčených výlukou. Za splnění těchto podmínek odpovídá OZOV.

408.	Pokud se úpravy závislostí na povýlukový stav neobejdou bez zásahu do závislostí provozované koleje, zavede příslušná opatření výpravčí na základě nezprostředkované žádosti ZOZa. OZOV zajišťuje, aby obsluhující zaměstnanec byl k dispozici pro účely sjednávání těchto nezbytných zásahů. Totéž se týká zajištění účasti výpravčího pro přezkušování podle následujícího článku.

409.  ZOZ po výzvě OZOVa  zahájí provádění úprav ZZ na povýlukový stav určený ve VR. Čas výzvy i zahájení úprav v každém objektu ZZ zapíše oprávněný udržující zaměstnanec do Záznamníku.

Po přezkoušení úprav závislostí ZZ na povýlukový stav  ZOZ rozhodne:

- o tom, zda je toto zařízení ve stavu způsobilém pro ukončení výluky;

- o okamžiku, od kterého

- se smí obnovit obsluha ZZ v rozsahu jako před výlukou, nebo

- se smí zahájit obsluha ZZ podle opatření, která stanoví VR odkazem na příslušný rozkaz o změně závislostí ZZ v přechodném období od skončení výluky do obnovení předvýlukového stavu, nebo

- se smí zahájit obsluha podle nového předpisu pro obsluhu ZZ určeného pro povýlukový stav stanovený v rozkaze o změně závislostí ZZ;

- o podmínkách, za kterých smí být výluka ukončena, vznikly-li  nepředpokládané překážky, a o nutnosti zavedení opatření pro období od skončení výluky do obnovení stavu předpokládaného ve VR. Tato opatření smí stanovovat a vyžadovat jen v přímém jednání s výpravčím.

Dokončení úprav na povýlukový stav ZZ, výsledek  přezkoušení, a obnovení závislostí předpokládaných pro skončení výluky nebo případné uplatnění dopravních opatření zapíše oprávněný udržující zaměstnanec SSZT do Záznamníku v každém dotyčném objektu ZZ a ohlásí ZOZovi. Ten ve stanici určené k ukončení výluky zapíše do Záznamníku způsobilost ZZ pro ukončení výluky, stanoví způsob obsluhy ZZ po výluce a uvede případné požadavky na dopravní opatření, která jsou nutná nad rámec ustanovení VR. S obsahem zápisu seznámí OZOVa.

410.	Důvody zabraňující souhlasit s ukončením výluky uvede oprávněný udržující zaměstnanec v Záznamníku u zařízení v objektu, u kterého tato překážka pro ukončení výluky působí a oznámí je ZOZovi, není-li jím sám. ZOZ vyrozumí OZOVa o této skutečnosti a vyžádá si jeho rozhodnutí o tom zda výluka bude po zavedení tím vyvolaných dopravních opatření ukončena, nebo zda  bude prodloužena.

Má-li být z rozhodnutí OZOVa výluka ukončena se zavedením dopravních opatření, vyžádá si jejich zavedení ZOZ výhradně v přímém jednání s výpravčím. Zápis o zavedení dopravních opatření z těchto důvodů spolupodepíše OZOV. Výluka smí být ukončena až po zavedení těchto dopravních opatření, tzn., že OZOV nesmí před jejich zavedením ani ukončení výluky vyžadovat. Není-li přímé jednání s výpravčím možné (např. z důvodů nedosažitelnosti výpravčího na telefonním spojení), ZOZ vyzve OZOVa, aby zavedení těchto dopravních opatření zajistil. Zároveň  jej zpraví, že svůj souhlas s ukončením výluky podmiňuje uskutečněním tohoto jednání a zavedením předmětných dopravních opatření.

411.	OZOV musí zajistit, aby mohl informace od ZOZa kdykoliv a z každého objektu ZZ přejímat způsobem uvedeným ve VR.

412.	Pokud VR určuje, že se některé úpravy závislostí na výlukový stav ZZ odstraňují až po ukončení výluky, ověřuje ZOZ ještě před koncem výluky dokončování všech podmiňujících prací. OZOV zajistí odstranění případných nedostatků.

Úpravu zbývajících závislostí ZZ, tj. uvedení do předpokládaného konečného stavu, dojedná  ZOZ s výpravčím podle ustanovení VR  v době po skončení výluky.

413.	Příklady zápisů do Záznamníku při výlukách jsou uvedeny v příloze 15.

414. - 419.  Neobsazeno.

Kapitola III

Omezení využitelnosti ZZ v důsledku výlukových prací

420.	Není-li následkem výlukových prací zajištěno spolehlivé šuntování kolejových obvodů (znečištěné pojížděné plochy kolejnic) musí být, i když chybná funkce není pozorována, zavedena následující dopravní opatření:

- U SZZ v takto postižených úsecích:

- volnost stavěných jízdních cest se musí zjišťovat způsobem podle D2,

- není-li vyloučeno předčasné uvolnění závěru jízdní cesty, musí se zajistit pojížděné a odvratné výhybky a výkolejky pro danou cestu jako při jízdách bez uskutečnění závěru cesty,

- nesmí být předvoleny současně zakázané jízdní cesty,

- není-li zaručeno, že povolující návěst návěstidla se včas změní na návěst zakazující jízdu, nebo že se včas provede úplný závěr jízdní cesty, je nutno jízdy uskutečňovat podle D1 a D2,

- výhybky v postižených úsecích smí být přestavovány až po zjištění jejich volnosti podle ustanovení D2.

- U TZZ, musí být zavedeno telefonické dorozumívání podle D2.

- U PZS  se musí pro jízdu železničních vozidel uzavírat PZS ruční obsluhou nebo se musí postupovat podle předpisu ČD Z2  jako při jeho poruše (neúčinkování PZZ).

Za zavedení těchto dopravních opatření odpovídá výpravčí. Zavádí je z popudu VR, požadavku OZOVa, pokud nevyplývají z předpisu ČD D2 nebo pokud nejsou vyžádána ZOZem nebo oprávněným udržujícím zaměstnancem. V případě podle odstavce c) musí být současně vypnuta bílá světla výstražníků;  proto musí být při takové výluce přítomen oprávněný udržující zaměstnanec.

Zavedená dopravní opatření podle a) až c) smí být odvolána jen se souhlasem oprávněného udržujícího zaměstnance, pokud jej dal prostřednictvím  Záznamníku podle části páté předpisu.

421.	Je-li v souvislosti se stavebními a výlukovými pracemi akutní nebezpečí porušení závislostního kabelu, případně dojde-li k němu při nich, musí do doby dokončení ohrožujících nebo opravných prací a ověření neporušeného stavu kabelu, s ohledem na specifické vlastnosti zabezpečovacích závislostí zprostředkovaných tímto kabelem, být zavedena následující provozní opatření:

- dozor po dobu prací - pochůzka po trase, mimořádná měření izolačního stavu, zajištění operativního odstranění případného poškození,

- upozornění obsluhujících zaměstnanců na sledování funkcí ohrožených závislostí ZZ při obsluze ZZ,

- zavedení příslušných dopravních opatření k pojištění nebo náhradě nespolehlivých nebo ztracených funkcí ZZ (např. zabezpečení jízd vlaků telefonickým dorozumíváním, telefonické hlášení správného postavení a volnosti vlakové cesty).

Nejsou-li opatření stanovena ve VR, rozhodne o rozsahu jejich zavedení podle okolností 
a o dalších podrobnostech ZOZ (případně jiný odpovědný zástupce SSZT nebo i oprávněný udržující zaměstnanec SSZT) či sám výpravčí. V případě nebezpečí porušení kabelů se závislostmi mezi stavědlovými přístroji elektromechanického SZZ nebo HPB musí být vždy provedena opatření podle bodu c); to platí i pro nadzemní vedení.

422.	VR obsahující výluku napětí TV v místech s provozem kolejových obvodů musí stanovit:

- místa připojení stabilních zařízení nebo přenosných souprav použitých k bezpečnostnímu zkratování živých částí TV na zpětné trakční vedení,

- příslušná technická a bezpečnostní dopravní opatření, pokud odchylka od stavu podle KSUaTP neumožňuje spolehlivý a bezpečný provoz kolejových obvodů.

Nelze-li zkratování TV provést způsobem a za podmínek stanovených ve VR, nesmí být výlukové práce vyžadující zkratování TV konány. Za provedení odborného posouzení problematiky zkratování TV při zpracování žádosti o vypracování VR odpovídá vrchní přednosta SDC, za úplnost a správnost stanovení způsobu zkratování a souvisejících opatření odpovídají jako posuzovatelé přednostové ST, SSZT a SEE a zpracovatelé žádosti o VR.
Za správné provedení zkratování a uplatnění stanovených opatření s ohledem na konkrétní podmínky realizace výlukové akce odpovídá OZOV a v odvozeném rozsahu výpravčí.

Poznámky:

- Vodivé spojení trolejovým vodičem a ostatními vodivými částmi vrchního trakčního vedení mezi místy zkratování může způsobit nežádoucí elektricky vodivá propojení kolejnicových vedení neslučitelná s bezpečnou a spolehlivou funkcí kolejových obvodů – viz čl. 53 (zejména poznámku č.2), čl. 197 a přílohu 16.

- Dopravní a obsluhovací opatření při nespolehlivé funkci kolejových obvodů stanovují předpisy ČD řad D, Z a ZDD, např. zjišťování volnosti kolejových úseků pohledem přímo kolejišti,  řízení jízd vlaků telefonickým dorozumíváním, opatrná jízda přes přejezdy, jízdy vlaků na PN. Technickým opatřením je např. vypnutí kolejových obvodů z činnosti podle předpisu ČD T120.

423.	Předpokládaná vypnutí speciálních energetických zařízení, která napájí ZZ (např. rozvod 6 kV ČD), se provádějí podle zvláštních rozkazů o vypnutí těchto zařízení. Vedoucím prací 
SSZT (ZOZem; podle předpisu D7/2 také ”určený zaměstnanec SDC”) při těchto vypnutích může být jmenován:

- návěstní mistr, dotýká-li se výluka napětí provozu ZZ jednoho udržovacího okrsku,

- vrchní návěstní mistr, dotýká-li se výluka napětí provozu ZZ  dvou nebo více udržovacích okrsků jednoho udržovacího obvodu,

- zaměstnanec určený přednostou SSZT, dotýká-li se výluka napětí provozu ZZ dvou nebo více udržovacích obvodů,

- zaměstnanec určený po dohodě přednostů SSZT, dotýká-li se výluka napětí provozu ZZ  oblastí dvou nebo více SDC.

424.	K zahájení vypnutí energetického zařízení, obnově napětí a k ukončení vypnutí energetického zařízení smí dojít jen po dohodě odpovědného zástupce objednavatele vypnutí s vedoucím prací SSZT (ZOZem). Tento odpovídá za provedení případných VR nařízených opatření pro zajištění činnosti ZZ v podmínkách vypnutí, vyžádání dopravních opatření a změn obsluhy ZZ před zahájením vypnutí energetického zařízení.  Dále odpovídá za přezkoušení správné činnosti ZZ před vyjádřením souhlasu s ukončením vypnutí energetického zařízení.

Po obnovení napájení ZZ musí být zavedená dopravní opatření stále dodržována do doby kdy vedoucí prací SSZT (ZOZ) oznámí, že ZZ je přezkoušeno a v pořádku a dá souhlas k jejich zrušení.

425.	Odpovědný zástupce objednavatele vypnutí energetického zařízení odpovídá za to, že vypnutí energetického zařízení nezahájí bez souhlasu výpravčího a vedoucího prací SSZT(ZOZa). Dále odpovídá za obnovení napájení pro ZZ se správnými parametry a za to, že neprohlásí práce spojené s vypnutím energetického zařízení bez souhlasu vedoucího prací SSZT (ZOZa) po přezkoušení správné funkce ZZ za ukončené.

426.	Zásady uvedené v článcích 424 a 425 se přiměřeně uplatní také při mimořádných vypnutích (poruchách) na veřejných energetických zařízeních rovněž napájejících ZZ. Pokud je odběratel (např. přednosta stanice) o takové předpokládané činnosti dodavatele elektrické energie předem informován, vyrozumí o tom neprodleně přednostu SSZT, SEE a oprávněného udržujícího zaměstnance SSZT. Přednosta stanice v součinnosti s příslušnými správami SDC uplatní opatření k zajištění železničního provozu po dobu vypnutí energetického zařízení.

427. - 439.  Neobsazeno.