PLÁN ÚDRŽBY

(k článkům 68 až 71)

A. VZOR TISKOPISU „PLÁN ÚDRŽBY“

Vzor tiskopisu je na následující straně a může být zpracován výpočetní technikou.

Dodržení rozměrů a počtu řádků dle vzoru není nutné. Pro plánování údržby s dlouhými cykly (více než 1 rok) lze modifikovat kalendářní část tiskopisu.

Skutečný formát tiskopisu je A3.

Dosud používaný tiskopis ČD 735 1 6601 smí být používán nadále až do vyčerpání zásob s příslušnou úpravou záhlaví.

B. PŘÍKLAD „ZJEDNODUŠENÉHO PLÁNU ÚDRŽBY“

Obrázek tiskopisu s příkladem zjednodušeného vyplnění je na následující straně  a může být zpracován výpočetní technikou.

Dodržení rozměrů a počtu řádků dle vzoru není nutné. Pro plánování údržby s dlouhými cykly (více než 1 rok) lze modifikovat kalendářní část tiskopisu.

Dosud používaný tiskopis ČD 735 1 6601 smí být nadále používán až do vyčerpání zásob s příslušnou úpravou záhlaví a hlavičky.

C. NÁPLŇ  „SEZNAMU PRACÍ PRO PLÁN ÚDRŽBY“

Seznam prací pro plán údržby musí obsahovat:

- Název zařízení, pro které je seznam sestaven

- Označení a název předpisů ČD (popř. jiného dokumentu) určujícího způsob, rozsah a podmínky údržby předmětného zařízení (popř. jeho části, dílu, prvku)

- Časové lhůty, číslo článku (odstavce) a znění ustanovení předpisu určující příslušnou práci (úkon)

- Datum zpracování seznamu

- Razítko a podpis vrchního návěstního mistra

D. PŘÍKLAD „SEZNAMU PRACÍ PRO PLÁN ÚDRŽBY“

Příklad (návod) zpracování „Seznamu prací pro plán údržby“ je na následující straně.

E. NÁPLŇ  „VÝPISU ČINNOSTÍ  PRO PLÁN ÚDRŽBY“

Výpis činností pro Plán údržby musí obsahovat:

- Název technologické skupiny údržby (TSÚ), pro kterou je výpis sestaven

- Číslo položky z T300

- Cykličnost a popis prováděné činnosti

- Datum zpracování výpisu

- Razítko a podpis vrchního návěstního mistra

Seznam prací pro plán údržby

Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné vzoru SSSR se závorami přejezdu „V“ 
v km 290,189 trati Moravany - Choceň.

Údržba dvakrát měsíčně:

Předpis ČD T126 - Údržba přejezdových zabezpečovacích zařízení

čl. 59

- prohlédne všechny prvky reléové skříně a výstražníku,

- změří napětí při obou druzích napájení,

- změří napětí jednotlivých článků a celé baterie při zatížení (náhradní napájení po 30 minutách provozu) a zkontroluje výšku hladiny elektrolytu,

- přezkouší činnost pomocí tlačítek, prověří indikaci stavů a činnost směrových 
a anulačních relé.

čl. 67

- překontroluje …

- …

…

Údržba jednou měsíčně:

Provede všechny práce stanovené pro údržbu dvakrát měsíčně a dále:

Předpis ČD T120 - Údržba kolejových obvodů

čl. 47

- přezkouší kolejové obvody zkušebním šuntem,

- …,

…

Předpis ČD T126 - Údržba přejezdových zabezpečovacích zařízení

čl. 67

- u výstražníku s pohonem závory

- prohlédne všechny prvky reléové skříně a výstražníku,

- …

…

…

V Pardubicích dne: ……………………

………………………………………

vrchní návěstní mistr

(razítko)