dočasné Úpravy Zabezpečovacího zařízení

(k článku 285)

Doplňující údaje, schvalování  dokumentace, evidence a provádění dočasných úprav zabezpečovacích zařízení (DÚZZ).

A. PROVÁDĚNÍ DOČASNÝCH ÚPRAV

Pro dočasné úpravy zabezpečovacích zařízení (DÚZZ) platí následující zásady:

1.	Vymezení dočasných úprav

1.1.	Aktivace DÚZZ může být vyvolána:

- plánovaně (zpravidla na základě VR)

- neplánovaně  (porucha zařízení dopravní cesty, poškození ZZ, případně narušení vnějších podmínek pro správnou činnost ZZ apod.)

1.2.	Časově je trvání plánované DÚZZ omezeno na dobu uvedenou ve VR. Neplánovaná DÚZZ je časově omezena na maximální dobu 30 dnů, pokud dodatečně vydaný rozkaz o změně závislostí ZZ pro stav po neplánované aktivaci DÚZZ nestanoví jinak. V ostatních případech  je třeba úpravy považovat za změny závislostí trvalého charakteru a takto je legalizovat.

2.	Dokumentace pro dočasné úpravy a její schvalování

2.1.	Dokumentace v částech popisujících DÚZZ musí být výrazně označena, jako dokumentace platící jen po dobu trvání dočasné úpravy.

2.2.	Technická dokumentace pro dočasnou úpravu ZZ smí vyjadřovat rozsah DÚZZ výhradně barevně vyjádřenými změnami v technické dokumentaci trvalého stavu.

2.3.	Součástí schválené technické dokumentace pro DÚZZ jsou zpravidla i technologické postupy pro provedení a zrušení změny závislostí ZZ.

2.4.	Dokumentaci DÚZZ musí mít k dispozici po dobu provádění úpravy udržující zaměstnanec a po dobu trvání úpravy musí být tato dokumentace součástí dokumentace uložené u zařízení.

2.5.	Technickou dokumentaci DÚZZ jako podklad pro technickou prohlídku a zkoušku předcházející vydání průkazu způsobilosti UTZ schvaluje   a pod

mínky jejího využití stanovuje O14 DDC a v případech  uvedených v bodě též přednosta SSZT.

2.6.	O opakovaném použití dokumentace rozhoduje přednosta SSZT, jestliže podmínky pro opakované využití jsou  splněny.

2.7.	V pravomoci přednosty SSZT podle bodu 2.5. je:

- zřízení náhradní závislosti u výhybek a výkolejek pomocí výměnových zámků (přídržných i odtlačných), zámků na výkolejkách, pákových, řadičových, kličkových, stavědlových, ústředních zámků, manipulátorů, elektromagnetických zámků, a při zřizování elektromagnetických zámků pro přenos závislostí,

- zrušení závislosti PZS na kolejových obvodech vyloučené koleje,

- zrušení závislosti SZZ na vypnutém PZZ za podmínky provedení potvrzovacího úkonu, kterým výpravčí jednoznačně potvrzuje zajištění bezpečnosti jízdy na přejezd,

- zrušení závislosti SZZ na vypnutém TZZ za podmínky provedení potvrzovacího úkonu, kterým výpravčí jednoznačně potvrzuje zajištění bezpečnosti jízdy vlaku do sousední dopravny,

- zrušení závislosti změny směru jízdy v mezistaničním úseku u přechodného obousměrného automatického bloku dle ZL 16/70-SZ na volnosti staničních kolejových obvodů za podmínky provedení potvrzujícího úkonu, kterým výpravčí potvrdí jejich volnost při změně směru; toto schválení se týká jen případů, kdy výlukový rozkaz stanoví podmínky, za nichž je dovoleno tyto kolejové obvody při výlukových pracích obsadit speciálními vozidly,

- zrušení závislosti staničního elektromechanického ZZ na kolejových úsecích,

- zřizování hlásek na tratích s automatickým blokem nebo automatickým hradlem při použití schváleného zapojení ovládací skříňky hlásky,

- zrušení závislosti návěstidel ostatních hradel  při jejich úpravě na  hlásky,

- uvedení výstupu prvku, který v důsledku ztráty podmínek své funkce neposkytuje bezpečnou nebo spolehlivou informaci o svém stavu,  do trvalého bezpečného stavu, např.:

- vypnutí paralelního kolejového obvodu při ztrátě schopnosti hlásit volný stav (svod kolejového lože apod.) nebo při ztrátě schopnosti hlásit jej bezpečně (obchozí cesta signálního proudu),

- vypnutí izolované kolejnice při ztrátě schopnosti hlásit průjezd kontrolním místem nebo při ztrátě schopnosti hlásit jej bezpečně,

- vypnutí aktivní signalizace PZZ,

V uvedených případech musí být dotyčným obsluhujícím zaměstnancům předepsán nový způsob obsluhy. Při zrušení závislostí, tj. v případech ad b)

až h), musí způsob obsluhy být provázen opatřeními k zajištění bezpečnosti náhradou za zrušené závislosti.

3.	Evidence dočasných úprav.

3.1.	Každé využití DÚZZ musí být evidováno na Evidenčním listu - viz část B této přílohy, který je uložen u technické dokumentace skutečného provedení ZZ uložené u zařízení. Popsané evidenční listy se uschovávají na SDC-SSZT do konce roku následujícího po roku, v němž byly uzavřeny všechny záznamy na listu. Evidenční list se nesmí odebrat od zařízení, dokud nebyly zrušeny všechny v něm uvedené dočasné úpravy.

3.2.	Na Evidenčním listu se DÚZZ zaznamenává ještě před zahájením práce na jejím provedení, a to s těmito údaji:

- pořadové číslo dočasné úpravy

- datum a čas provedení úpravy

- předpokládaná doba trvání úpravy (počet dnů),

- důvod úpravy, popis úpravy a (kromě nepředpokládaných úprav, pro které ještě není v době jejich zahájení k dispozici schválená dokumentace) specifikování schválené dokumentace DÚZZ ,

- jméno, podpis a funkce zaměstnance, který úpravu provedl.

3.3.	Zrušení záznamu o DÚZZ se provádí po uvedení zařízení do původního stavu, a to takto:

- záznam o provedení úpravy se přeškrtne jednou čarou,

- uvede se datum a čas zrušení úpravy, jméno, funkce a podpis zaměstnance, který úpravu zrušil.

3.4.	V případě, že se některá DÚZZ stává trvalou, musí se přenést do technické dokumentace ZZ platné pro jeho trvalý stav. Záznam v Evidenčním listu se zruší obdobně jako je uvedeno v bodě 3.3., avšak  s poznámkou ”Zapracováno do technické dokumentace trvalého stavu ZZ” ve sloupci ”Úpravu zrušil”.

4.	Technické provedení dočasných úprav.

4.1.	Všechny ,nově zřízené, odpojené vodiče, vyjmuté pojistky, vypnuté jističe apod.  musí být výrazně označeny, např. štítkem, na kterém bude uvedeno: ”Dočasná úprava č. …” (uvede se pořadové číslo úpravy podle Evidenčního listu), barvou vodiče apod. Podrobnosti a případná další opatření se uvedou v technologických postupech.

B. EVIDENČNÍ LIST

Vzor ”Evidenčního listu” dočasných úprav zabezpečovacího zařízení  je na následující straně.

Formát tiskopisu je A4, ležatý.

Seznam Evidenčních listů platných se Záznamníkem musí být veden na vnitřní straně desek nebo na první straně prvního listu Záznamníku způsobem podle následujícího příkladu:

Seznam Evidenčních listů dočasných úprav ZZ, platných v době vedení tohoto Záznamníku:

Ev. list č. 4

zařazen 19.2.1999 (funkce, jméno, podpis); odebrán 23. 8. 2001 (funkce, jméno, podpis)

Ev. list č. 5

založen 5.7.2001 (funkce, jméno, podpis);

Evidenční list  č.	.......				dočasných úprav zabezpečovacího zařízení:

staničního  (stanice, stavědlo)					..........................................................................................................

traťového ( km trati, resp. název)				..........................................................................................................

přejezdového  (km trati)											..........................................................................................................

razítko SDC-SSZT																	spádovištního (stanice, stavědlo)			..........................................................................................................

| Poř. | Datum, čas | Předp. |  | Úpravu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | provedení | doba | Upřesnění dočasné úpravy | provedl | zrušil |
|  | úpravy | trvání | (schválení úpravy, popis úpravy nebo odkaz na dokumentaci atd.) | podpis, funkce | datum, čas, podpis, funkce |