Návěstidla ve správě SDC-SSZT

(k článkům 160, 161)

Stanovení návěstidel, která se považují za součást nebo nezbytný doplněk železničního zabezpečovacího zařízení, nebo zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť,  a dávají se jimi návěsti podle předpisu ČD D1.

Součástí nebo nezbytným doplňkem železničního zabezpečovacího zařízení a zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť jsou tato návěstidla:

- vjezdová, odjezdová, cestová, oddílová a krycí návěstidla, včetně indikátorů nebo indikátorových tabulek na nich,

- proměnné uzávěry koleje  ve funkci hlavních návěstidel (nejedná se o návěstidla s návěstí ”Stůj, kolej uzavřena” na výkolejkách, točnách, zarážedlech ap.),

- vložená návěstidla včetně neproměnného návěstidla k označení kolejiště s vloženým návěstidlem,

- samostatné předvěsti hlavních návěstidel  včetně samostatné světelné opakovací předvěsti,

- samostatný indikátor k hlavnímu návěstidlu

- seřaďovací návěstidla   včetně opakovacího seřaďovacího návěstidla, vyjma vyčkávacího návěstidla,

- spádovištní návěstidla   včetně samostatného opakovacího spádovištního návěstidla a indikátorů na nich,

- přejezdníky (včetně jejich provedení jako neproměnných návěstidel s návěstmi ”Otevřený přejezd”),

- světelné návěstidlo výhybky se samovratným přestavníkem,

- návěstidla (návěstní tělesa) na výkolejkách,

- návěstní upozorňovadla  k hlavním návěstidlům, předvěstem a přejezdníkům, včetně tabule s návěstí ”Skupinové návěstidlo”,

- předvěstní upozorňovadla  k předvěstem a oddílovým návěstidlům autobloku,

- vzdálenostní upozorňovadla k hlavním návěstidlům, předvěstem a přejezd-níkům,

- tabulka s křížem,

- lichoběžníková tabulka,

- návěstidla (desky) s návěstmi ”Přepněte VZ na kmitočet … Hz”,

- drhlík,

- přivolávací světelné návěstidlo se třemi bílými světly,

- desky s návěstí ”Zkrácená vzdálenost”, umísťované na hlavním návěstidle nebo samostatné předvěsti,

- desky s návěstmi ”Očekávejte otevřený přejezd”, umísťované na hlavním návěstidle,

- zkřížené bílé latě k označení neplatnosti návěstidla, přísluší-li umístění zaměstnanci SSZT,

- návěstidla (desky) s návěstmi ”Místo zastavení” a ”Hranice pro návrat vozidel z širé trati”, umísťují-li se k účelu předání pokynu pro  jízdu drážního vozidla s ohledem na uspořádání zabezpečovacího zařízení,

- návěstidla (desky) s návěstmi ”Vypněte proud” a ”Zapněte proud”, umísťují-li se k účelu předání pokynu k obsluze zařízení pro ústřední zásobování vozových souprav elektrickou energií s ohledem na uspořádání kolejových obvodů.

Poznámka k bodům v), w):

Z hlediska zásad konstrukce a zavedení do provozu přísluší správa návěstidel pro návěsti uvedené v bodě v) odvětví správy tratí a pro návěsti uvedené v bodě w) odvětví správy elektrotechniky. SDC-SSZT používá návěstidla zavedená dokumenty TNP uvedených odvětvových správ.