Vnější podmínky pro činnost 
zabezpečovacího zařízení

(k článku 197)

Přehled důležitých vnějších podmínek, které je nutno dodržet pro dosažení spolehlivé a bezpečné funkce ZZ.

Při vytváření a udržování těch vlastností železničního prostředí, staveb a technických zařízení, pro které bylo zabezpečovací zařízení zkonstruováno, schváleno a vybudováno, je třeba dbát:

- u kolejového spodku, svršku a v okolí ZZ obecně:

- na odvodnění prostor, v nichž je umístěno venkovní ZZ (přestavníky, závorníky, výměnové zámky, kolejové skříňky, kabelové stojánky, impedanční spojky apod.),

- na udržení volných prostor (vzdáleností) kolem ZZ, a s ním spojených pohyblivých a pohledem kontrolovaných částí podle montážní, stavební či jiné dokumentace norem a předpisů pro ZZ a  železniční spodek, svršek, těleso  apod. (např.: volné prostory kolem pohyblivého soutyčí výhybek, přestavných a detekčních zařízení, upevňovacích zařízení a krytů; nezasypávání částí zařízení, jejichž stav je nutno vizuálně kontrolovat; vysekávání porostů pod drátovými táhly a v tělesech požadované dohlednosti návěstí /návěstidel/, poloha návěstidel a ostatních ZZ vůči průjezdnému průřezu),

- na parametry přestavovaných částí výhybek a jejich stálost, nutné z hlediska spolehlivé a bezpečné funkce ZZ na výhybkách (činnost výhybkového závěru,  zdvih přestavného soutyčí, rozevření, rozevření při odtrhu, přestavný odpor, žlábek, dolehnutí do opěrek ap.),

- u  kolejnicového  vedení:

- na úplnost a funkčnost propojek a lanových propojení zajišťujících podélnou vodivost kolejnicových pásů stykované koleje a výhybek,

- na funkčnost izolovaných styků mezi jednotlivými izolovanými úseky koleje,

- na udržení měrné svodové admitance (izolačního stavu kolejového lože) v předepsaných mezích (čisté kolejové lože, mezera mezi štěrkem a patou kolejnice ap.),

- na čistotu pojížděných ploch temene kolejnic (beze rzi nebo jiných nečistot) nezbytnou pro dosažení spolehlivého účinku vlakového nebo vozidlového šuntu kolejnicového vedení na zařízení kolejového obvodu,

- na funkčnost a zdvojení propojek a lanových propojení u kolejových obvodů s větvemi, jejichž celistvost není kontrolována průtokem signálního proudu a jsou  z tohoto důvodu součástí šuntu hlavní větve kolejového obvodu,

- na pečlivost kontroly úplnosti a funkčnosti propojek a lanových propojení u kolejových obvodů 1. kategorie bezpečnosti podle ČSN 34 2613 (např. jednopásové kolejové obvody na staničních kolejích),

- na správné dimenzování, úplnost a funkčnost všech součástí pro vedení zpětného trakčního proudu (průřezy vodičů, propojek a lanových propojení, jejich zdvojování ap.),

- u kolejových vozidel a souprav kolejových vozidel:

- na splnění předepsaných konstrukčních vlastnosti v zájmu spolehlivého šuntování kolejových obvodů (např.: vodivých propojení v konstrukcích kolejových vozidel)

- na čistotu ploch železničních dvojkolí, tvořících elektricky vodivý kontakt s temenem kolejnic,

- na funkčnost a správné používání zařízení pro zajištění šuntovacího účinku železničních dvojkolí na kolejové obvody za jízdy kolejového vozidla,

- na vyloučení emise proudových složek o nadlimitních hodnotách v kmitočtových pásmech vyhrazených pro ZZ,

- na nepřekročení maximální vzdálenosti mezi šuntujícími nápravami vozidla i mezi šuntujícími nápravami sousedních vozidel zařazených do soupravy,

- u zařízení trvale vodivě spojených s kolejnicovým vedením nebo s vodivou částí spojenou s kolejnicemi:

- na fundované sestavení KSUaTP a ověření odpovědnými určenými osobami,

- na provedení připojení v souladu se schváleným KSUaTP a jím stanovenými omezujícími podmínkami,

- na vyloučení jiných propojení kolejiště než těch, která pro trakční propojení stanoví ověřené KSUaTP,

- na vyloučení vodivých připojení, která by mohla způsobit vznik obchozích cest pro signální proudy kolejových obvodů,

- na vyloučení emise proudových složek o nadlimitních hodnotách v kmitočtových pásmech vyhrazených pro ZZ u zdrojů trakčního proudu,

- na vyloučení zavlečení cizích proudů do kolejnicového vedení z konstrukcí spojených s kolejemi,

- u zařízení dočasně vodivě spojených s kolejnicovým vedením nebo s vodivou částí spojenou s kolejnicemi:

- na provádění bezpečnostního zkratování vypnutého TV stabilními zařízeními i přenosnými soupravami tak, aby bylo zabráněno vzniku obchozích cest pro signální proudy kolejových obvodů nebo byla uplatněna příslušná technická a dopravní bezpečnostními podle VR nebo předpisů či návodů pro používání uvedených zkratovacích zařízení a souprav,

- na použití zařízení (vč. nářadí, ubytovacích a dílenských vozů, apod.), jejichž kompatibilita s kolejovými obvody je prokázána a uvedena v příslušných dokumentech TNP ČD, které umožňují jejich použití na tratích ČD bez dalších bezpečnostních opatření, případně připouštějí použití při dodržení bezpečnostních opatření stanovených příslušnými dokumenty TNP ČD,

- u zařízení pro napájení ZZ elektrickou energií:

- na dodržení sjednaných odběrových podmínek (zejména napětí, fáze, ohlašování výluk napětí),

- na existenci a funkčnost zařízení pro omezení přepěťových a rušivých vlivů (včetně atmosférických) na ZZ podle zásad EMC (elektromagnetická kompatibilita).

Jakékoliv stavy, konání a zásahy, které jsou v rozporu s výše uvedenými zásadami, jsou neoprávněné, nedovolené a musí být odstraněny (škodlivé důsledky na provoz ZZ s dopadem bezpečnost dopravy neprodleně příslušnými dopravními a obsluhovacími opatřeními ošetřeny) či zakázány, pokud k nim není dán souhlas provázený odpovídajícími opatřeními.

Dopravní opatření a obsluhovací postupy zajišťující bezpečnost při běžně předpokládaných závadách nebo při nesplnění vnějších podmínek pro spolehlivou činnost ZZ se stanovují v předpisech ČD, především řad D, D/T, Z, popř. v ZDD nebo ve VR.